# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2601-150824-60-01-697532 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄鑫 | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗川井苏木、温更镇、德岭山镇 |  |  |  |
| 地理坐标 | 风电场110kV升压站工程～金泉220kV变电站输电线路工程： 起点坐标：107°58'21.813"东，41°41'18.815"北 终点坐标：108°30'51.352"东，41°18'1.233"北 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射 161-输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地：24275m2； 临时占地：276990m2； 总用地面积：301265m2 长度：75.62km |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 巴彦淖尔市能源局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 巴能源审字〔2026〕1号 |  |
| 总投资（万元） | 8870.00 | 环保投资（万元） | 226.88 |  |
| 环保投资占比（%） | 2.56 | 施工工期 | 8个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）相关规定，本项目设置电磁环境影响专题评价；本项目输电线路进入生态敏感区，开展生态环境专题评价；本项目穿越饮用水水源准保护区，根据《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》规定，开展对饮用水水源保护区环境影响进行专题评价工作。 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | ### 一、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“4851架线及设备工程建筑”，未列入国家经贸委发布的《工商投资领域制止重复建设目录》，不含《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一批、第二批、第三批）中淘汰类和限制类设备，同时，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）鼓励类中“四、电力 2电力基础设施建设：电网改造与建设”，故本项目建设符合国家产业政策。 本项目已取得巴彦淖尔市能源局出具的《关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程核准的批复》（巴能源审字〔2026〕1号），代码2601-150824-60-01-697532，本项目的建设符合地方产业政策。 ### 二、政策符合性分析 （1）与《内蒙古自治区基本草原保护条例》的相符性分析 依据《内蒙古自治区基本草原保护条例》（2016年3月30日内蒙古自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）相关规定：第十八条：因矿藏开采、工程建设确需征收、征用或者使用基本草原的，须经自治区级以上人民政府草原行政主管部门审核同意，再依照土地管理相关法律、行政法规办理建设用地审批手续；第十九条：临时占用基本草原的期限不得超过二年，且严禁在临时占用的基本草原上修建永久性建筑物、构筑物；第二十条 经批准征收、征用基本草原的，应当依法支付草原补偿费、安置补助费以及附着物补偿费。 根据乌拉特中旗林业和草原局2025年9月19日出具的《关于申请核查华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程是否存在限制性因素的复函》（附件6），本项目占用基本草原。根据《内蒙古自治区林业和草原局关于印发<内蒙古自治区草原征占用审核审批管理规定>的通知》（内林草草监发〔2023〕235号）文件，文件第六条规定“自治区实行严格的基本草原保护制度。除国务院批准同意的建设项目，国防、外交建设项目，依法依规批准的国家重大矿产资源勘探开发项目和国务院有关部门、自治区人民政府及其有关部门批准同意的基础设施、公共事业、民生建设项目，以及核准审批层级明确下放至盟市级人民政府及其有关部门的基础设施、公共事业、民生建设项目外，不得征收、征用或者使用基本草原。” 本项目为巴彦淖尔市能源局核准批复的输电线路工程，项目代码2601-150824-60-01-697532，属于核准审批层级明确下放至盟市级人民政府及其有关部门的基础设施建设项目，故属于可以征收、征用或者使用基本草原的情形。 本项目需依据《内蒙古自治区基本草原保护条例》等相关规定，在动工建设前需依法办理草原征占审批手续，目前建设单位正在办理征占用林草地手续。故符合《内蒙古自治区基本草原保护条例》的要求。 （2）与《关于实行征占用草原林地分区用途管控的通知》的相符性分析 内蒙古自治区林业和草原局、内蒙古自治区发展和改革委员会、内蒙古自治区自然资源厅、内蒙古自治区工业和信息化厅、内蒙古自治区能源局五部门发布，文件中实行征占用草原林地分区用途管控：严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，积极引导各类建设项目集约节约使用草原林地。重点保障基础设施、公共事业和民生工程建设项目使用草原林地需求，严禁不符合主体功能定位的各类建设项目和高耗能、高排放项目占用草原林地。（一）草原“三区”用途管控：西部区域严格控制新上矿产资源开发项目，除保障国家能源战略安全的项目外，不得新设（增扩）矿业权。（二）林地分区管控：保障中部地区呼和浩特市、包头市、乌兰察布市和鄂尔多斯市重点能源建设和战略资源项目使用林地需求，严格控制各类建设项目占用国家级公益林地、天然林。支持中部地区和西部地区高效利用风光资源。 华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程符合生态环境分区管控相关要求，符合《内蒙古自治区主体功能区规划》《内蒙古自治区生态功能区划》的主体功能定位，不属于高耗能、高排放项目。且项目在设计选址阶段，已严格控制对草原、林地的占用规模。项目占用基本草原面积21.39hm2（永久占用1.92hm2，临时占用19.47hm2），占用国家二级公益林3.43hm2（永久占用0.33hm2，临时占用3.10hm2），地方公益林0.82hm2（永久占用0.0025hm2，临时占用0.8160hm2)，建设单位正在办理征占用基本草原和公益林占用手续，故项目建设符合《关于实行征占用草原林地分区用途管控的通知》的相关要求。 （3）与《国家级公益林管理办法》的相符性分析 《国家级公益林管理办法》明确：第十一条 禁止在国家级公益林地开垦、采石、采沙、取土，严格控制勘查、开采矿藏和工程建设征收、征用、占用国家级公益林地。除国务院有关部门和省级人民政府批准的基础设施建设项目外，不得征收、征用、占用一级国家级公益林地。 根据乌拉特中旗林业和草原局2025年9月19日出具的《关于申请核查华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程是否存在限制性因素的复函》（附件6），本项目占用国家Ⅱ级公益林地及地方公益林地，目前建设单位正在办理征占用公益林手续，故项目建设符合《国家级公益林管理办法》的相关要求。 （4）与《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 2021年9月26日，内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》的通知（内政办发〔2021〕51号），文件指出：有效控制电磁辐射污染，电磁辐射设施建设项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度。 通过模式预测可知，项目投运后，输电线路产生的工频电场强度、工频磁感应强度可以满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求，同时此次环评已明确执行“三同时”制度，因此符合《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 （5）与《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的符合性分析 ①能源发展方面 《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》文件第十六章指出：加快沙戈荒大型风电光伏基地建设，开展风能太阳能资源监测评估，科学制定年度利用率目标和开发规模，保持新增装机合理规模。到“十五五”末，新能源装机规模达到3.25亿千瓦。实施新能源消纳行动，完善引导重点用能行业企业使用绿电激励政策，拓展新能源非电利用，构建协同高效的多层次消纳利用体系。到“十五五”末，新能源本地消纳规模达到3200亿千瓦时、外送电量达到2000亿千瓦时。 本输电线路工程选址位于乌拉特中旗荒漠草原，符合国家关于加快“沙戈荒”大型风电光伏基地建设；本项目属于外送输电线路工程，支撑实现到“十五五”末，新能源本地消纳规模达到3200亿千瓦时、外送电量达到2000亿千瓦时目标，是落实国家能源绿色转型与新型能源体系建设的支持性工程。故本项目的建设符合《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》。 ②生态环境方面 《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》文件第九章指出：实施固体废物综合治理行动，构建源头减量、过程管控、末端治理和全链条无害化管理的固废综合治理体系。推动工业固废源头减量，严厉打击非法倾倒建筑垃圾，推进建筑垃圾收运。加强核与辐射安全监管，提升监测和应急能力。 本项目为输电线路工程，施工期将落实各类固体废物处置措施，施工期产生的固体废物均可得到合理处置；运营期无固体废物产生。项目投运后，输电线路产生的工频电场、工频磁感应强度在评价范围内均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准限值要求。同时，本项目环评已明确严格执行环保“三同时” 管理制度，各项环保措施可同步设计、同步施工、同步投入运行。综上，本项目污染物排放及环境影响可控，符合《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》生态环境保护相关要求。 （6）与《国家林业和草原局国家能源局关于支持风电开发建设规范使用林地草地有关工作的通知》（林资发〔2026〕6号）符合性分析 《通知》由国家林草局、国家能源局于2026年1月发布，有效期至2030年底，旨在统筹风电开发与林地草地保护，核心要求为：科学引导风电场项目布局，严禁在生态保护红线、自然保护地等禁建区内新建扩建风电场，风机、道路、升压站等设施需避让国家级公益林乔木林地、基本草原及野生动物重要栖息地，确需占用的需经严格论证并采取保护措施；规范存量风电场改造升级与退出，敏感区域内项目到期后应有序退出并开展生态修复；严格林地草地使用审批，新建改扩建项目须依法办理占用手续，施工道路优先利用现有道路，严禁违规规避管控；强化全过程监管，配套防灭火设施同步实施，临时用地期满及项目退役后须及时恢复林草植被，推动风电开发与生态保护协同发展。 以上《通知》针对风电场项目整体布局、林地草地使用手续办理、生态保护与监管等提出了明确要求。本项目风电场环评批复时间（2025年3月）早于该通知发布时间（2026年1月），属于通知下发前已核准/备案的风电配套项目，根据通知规定：“本通知下发之前，已核准（备案）新建或改扩建的风电场项目使用草地的，可按照核准（备案）时用地预审意见执行，不得扩大项目使用草地面积”。本项目作为配套输电线路，不新增风电场本体用地，也不扩大风电场原有用地范围，故符合《国家林业和草原局国家能源局关于支持风电开发建设规范使用林地草地有关工作的通知》（林资发〔2026〕6号）的要求。 （7）与《内蒙古自治区“十四五”电力发展规划》符合性分析 《内蒙古自治区“十四五”电力发展规划》指出：在规划实施过程中，坚守生态保护红线，加强电力产供储销全环节环境保护，预防和减轻环境影响。采取有效措施降低电网电磁辐射等区域环境影响。 根据预测分析，本项目输电线路运营期产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的要求；新建输电线路施工结束后对施工区域会进行有针对性的植被恢复工作，运行期间不产生“三废”，对于新建输电线路沿线区域环境影响较小，因此符合《内蒙古自治区“十四五”电力发展规划》的要求。 现阶段《内蒙古自治区“十五五”电力发展规划》尚未正式发布，本次通过对照《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中电力领域相关规划内容进行符合性分析，本项目符合该《纲要》相关要求，具体符合性分析详见前文“（5）与《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》的符合性分析”章节。 （8）与《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 2022年11月15日，巴彦淖尔市人民政府办公室印发《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》的通知，巴政办发〔2022〕72号，规划中指出：电磁辐射设施建设项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度。推进电磁辐射建设项目的规范化管理，定期对人口密集区重点电磁设施进行适时监督监测，有效控制电磁辐射污染。 本项目目前正在开展环境影响评价，环评明确要求严格执行环保“三同时”制度，按相关要求开展辐射监测，符合《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 （9）与生态保护红线相关政策的符合性分析 与生态保护红线相关政策的符合性分析见下表。 表1-1 与生态保护红线相关政策的符合性分析 文件名称; 相关内容; 本项目; 符合性. 《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；; 本项目为输电线路工程，线路穿越生态红线，该红线属于乌拉特中旗防风固沙生态功能区，不属于核心保护区，且本项目为符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设工程; 符合. 《关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发〔2022〕142号); 生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；生态保护红线内允许的有限人为活动和国家重大项目占用生态保护红线涉及临时用地的，按照自然资源部关于规范临时用地管理的有关要求,参照临时占用永久基本农田规定办理,严格落实恢复责任。; 本项目为输电线路工程，线路穿越生态红线，该红线属于乌拉特中旗防风固沙生态功能区，不属于核心保护区，且本项目为符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设工程，属于不造成破坏的有限人为活动；本次环评要求，按照自然资源部关于规范临时用地管理的有关要求,参照临时占用永久基本农田规定办理，严格落实恢复责任。; 符合. 综上分析，本项目符合生态保护红线相关政策。 （10）与《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》（2018年1月1日起施行）的符合性分析 本项目线路工程穿越和塔基占用乌拉特中旗乌不浪水库水源地准保护区，不穿越与占用一二级保护区，根据《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》，饮用水水源准保护区内，禁止下列行为： ①新建、扩建化工、生物发酵、电镀、皮革、冶炼、放射性、炼油、炼焦以及其他严重污染水体的建设项目，改建增加排污量的项目；②进行可能严重影响饮用水水源水质和水量的矿产勘查、采选等活动；③倾倒、堆放工业废渣、垃圾、粪便以及其他废弃物；④破坏水源涵养林、护岸林以及水源保护相关植被的活动；法律、法规规定的其他可能污染饮用水水源的行为。 本项目为输电线路工程，项目运营期不产生废水及其他固废，不会对水体造成污染；本项目建设及运营期间不影响水源水质和水量的矿产勘查与采选；项目施工期不设施工营地，故不产生生活垃圾，建筑垃圾在施工完转运至建筑垃圾消纳场，禁止在现场堆存，运营期则不产生固废；本项目线路塔基占用林地，本次环评要求只在林间稀疏处空地立塔，禁止砍伐乔灌木，用高塔高跨保证导线与树冠安全距离，不做“通道砍伐”，施工过程中临时占地选择植被覆盖度低的区域，施工完成后及时进行植被恢复，环评要求施工现场禁止进行法律、法规规定的其他可能污染饮用水水源的行为。因此，本项目的建设符合《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》。 ### 三、与生态环境分区管控的符合性分析 （1）生态保护红线 根据2025年9月17日乌拉特中旗自然资源局出具《关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程生态保护红线的核查说明》，文件明确：华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程，塔基占地占用生态红线（乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区）（见附件4）。线路总体穿越广泛分布的乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区（生态保护红线），项目输电线路采用立塔架空跨越方式穿越区域，全程以铁塔架设、架空走线形式通过，长度约为51.987km，占用防风固沙生态功能重要区的塔基为A8-A19、A57-A193，总计149基塔基，具体建设情况见“第二章 建设内容”。 本项目与生态保护红线的位置关系见下图。 防风固沙生态功能区 海流图地质公园 图1-1 本项目与乌拉特中旗生态保护红线位置关系示意图 （2）环境质量底线 本项目为输变电工程，不涉及土壤及地下水相关评价，且项目无污水排放，投运后不会对周边水环境质量造成负面影响。根据项目区周边电磁环境监测及预测结果，输电线路处工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）控制标准；输电线路声环境昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目不属于高能耗、高污染、资源型项目。根据工程特点，本项目不涉及水资源，利用的资源主要是土地资源，经核实工程占地主要为草地，工程占用土地面积相对区域土地资源利用总量较少，总体而言不会突破当地资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗川井苏木、温更镇、德岭山镇，根据《巴彦淖尔市生态环境分区管控成果动态更新成果（2023年版）》，经内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台核查，拟建线路涉及如下单元：①乌拉特中旗一般生态空间（ZH15082410035）；②乌拉特中旗生态保护红线-防风固沙（ZH15082410034）；③乌拉特中旗采矿用地和新能源发展备用地（ZH15082420006）；④甘其毛都口岸园(加工园)（ZH15082420001）；⑤温更镇采矿用地（ZH15082420018）；⑥德岭山镇采矿用地（ZH15082420012）；⑦川井苏木采矿用地（ZH15082420011），具体符合性分析及位于管控单元的位置情况见下表1-1及图1-2。 由下表1-1可知，本项目为输变电工程，属于基础类建设项目，与巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控意见相符，项目的建设能够满足巴彦淖尔市生态环境准入清单相关要求。 |

表1-2   本项目与管控单元管控要求符合性分析表

| 管控单元名称及编码 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 本项目 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌拉特中旗一般生态空间（ZH15082410035） | 优先管控单元 | 空间约束布局 | 1、不得批准对防风固沙林网、林带进行采伐(除了抚育更新性质的采伐)。对林木更新困难地区已有的防风固沙林网、林带，不得批准采伐。 2、禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。 3、未经国务院或者国务院指定的部门同意，不得在沙化土地封禁保护区范围内进行修建铁路、公路等建设活动。 4、禁止发展高耗水工业。禁止在国家沙化土地封禁保护区砍伐、樵采、开垦、放牧采药、狩猎、勘探、开矿和滥用水资源等一切破坏植被的活动；禁止在国家沙化土地封禁保护区范围内安置移民。 | 1、本项目为输变电线路工程，本项目占用乔木林地和灌木林地，乔木林地占用极少，本次环评要求只在林间稀疏处空地立塔，禁止砍伐乔灌木，用高塔高跨保证导线与树冠安全距离，不做“通道砍伐”；2、本项目占用灌木林地，本次环评要求只在稀疏处空地立塔，禁止砍挖灌木，用高塔高跨保证导线与树冠安全距离，不做“通道砍伐”；3、本项目不属于铁路、公路等工程类型；4、本项目不利用水资源；不属于砍伐、樵采、开垦、放牧、采药、狩猎、勘探、开矿和滥用水资源等一切破坏植被的活动；无移民安置情况。 | 符合 |
| 乌拉特中旗生态保护红线-防风固沙（ZH15082410034） | 优先管控单元 | 空间约束布局 | 1、在不违背法律法规和规章的前提下，生态保护红线区域内遵从《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发〔2022〕142号)《关于生态保护红线内允许有限人为活动认定和国家重大项目占用有关事项的通知(试行)》(内自然资发〔2023〕7号）规定国家有新规定的从其规定。 2、除国家另有规定外，在国家沙化土地封禁保护区范围内禁止下列行为：①禁止砍伐、樵采、开垦、放牧、采药、狩猎、勘探、开矿和滥用水资源等一切破坏植被的活动；②禁止在国家沙化土地封禁保护区范围内安置移民。 3、林木采伐应当采用合理方式，严格控制皆伐；对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成生态破坏的，应限期治理。 | 1、本项目属于允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，经可研线路比选无法避让，并且符合《巴彦淖尔市乌拉特中旗国土空间总体规划(2021-2035年)》的线性基础设施活动； 2、本项目不位于国家沙化土地封禁保护区。 3、本项目占用乔木林地和灌木林地，本次环评要求“只在林间稀疏处空地立塔，禁止砍伐乔灌木，用高塔高跨保证导线与树冠安全距离，不做“通道砍伐”，根据主管部门要求施工完毕，临时工程恢复原有样貌，完成植被恢复。 | 符合 |
| 乌拉特中旗采矿用地和新能源发展备用地（ZH15082420006） | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1、执行全市总体准入要求中关于空间布局约束的准入要求（禁止农作物秸秆等生物质及其他废弃物违规露天焚烧。加大农业源氨的排放控制力度，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，实现化肥农药使用量零增长。禁止煤炭经营单位销售不符合规定标准的散煤或者固硫型煤。学校、医院、居民居住区等人口集中区域和其他依法需要特殊保护的区域及其周边，禁止新建、改建、扩建排放恶臭污染物的建设项目，或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动；已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。未经市人民政府林业或者农牧业行政主管部门批准，任何单位和个人禁止在巴彦淖尔市乌梁素海自治区级湿地水禽自然保护区范围内从事放生活动。禁止任何单位和个人擅自在各级渠沟道上引水、阻水、拦截水或者以其他方式影响水利工程的正常运行。禁止在渠沟道旱台进行植树、种草以外的其他耕作行为）。2、满足国家、内蒙古自治区、巴彦淖尔市新能源相关规划要求。3、非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在以下地区开采矿产资源：(1)港口、机场、国防工程建设设施圈定地区以内；(2)重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内；(3)铁路、重要公路两侧一定距离以内；(4)重要河流、堤坝两侧一定距离以内；(5)国家划定的自然保护区、重要风景名胜区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地；(6)国家规定不得开采矿产资源的其他地区。4、矿产资源开发布局应符合矿产资源总体规划要求。严格限制矿产资源开发项目，确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新建、改建、扩建项目，应严格控制区域开发规模。到2025年，已建矿山要达到绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准要求的生产矿山要限期退出。 | 1、本项目为输电线路工程，不涉及焚烧、农药使用，不涉及恶臭污染物排放等活动；2、本项目的建设满足国家、内蒙古自治区、巴彦淖尔市新能源相关规划要求；3、本项目不涉及矿产资源开发。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1、执行全市总体准入要求中关于污染物排放管控的准入要求（电力、钢铁、水泥、焦化、有色金属冶炼、铁合金制造、热力供应等重点行业企业生产过程中排放大气污染物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等治污装置，或者采取技术改造等其他措施控制大气污染物排放。现有向大气排放恶臭污染物的化工、制药、制革、肥料加工、畜禽养殖、屠宰等行业的排污单位，应当按照大气环境质量改善要求采用先进的技术、工艺和设备，减少恶臭污染物排放，达到国家标准。巴彦淖尔市SO2排放总量较2015年减少15%，NOx排放总量较2015年减少11%。）；2、施工期加强管理，施工期结束后进行复垦；3、新建道路尽量避绕植被覆盖度高的牧草地，针对确实无法避绕的区域建议进行植被移栽工作；4、施工期加强对野生动植物的保护，采取避让措施；5、矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范(试行)》(HJ651-2013)要求6、落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦；7、禁止采用污染和破坏矿山环境的方法开采矿产资源。矿山“三废”得到有效处理，污染物排放达标。矿山服务到期闭坑前，要按方案要求对矿区内破坏单元进行相应治理，加强矿山环境监测；8、新建排放重金属污染物的重点行业建设项目全面执行重点重金属污染物特别排放限值；9、全市重点行业重点重金属污染物实行排放总量控制制度，新建、改建、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“等量替换”或“减量替换”的原则，严格把重金属污染物排放总量指标作为排放重金属污染物建设项目环境影响评价审批的前置条件，无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。10、重点重金属污染物包括铅、汞镉、铬和类金属砷。 | 1、本项目运营过程中不涉及大气污染物排放；2、本项目环评要求施工期间加强施工管理，施工结束后对临时占地及时进行植被恢复；3、本项目临时施工道路选址已避让植被覆盖度高的植被，施工结束后及时进行植被恢复；4、施工期间加强管理及动植物保护，施工过程中尽可能避让植被覆盖度高的植被；5、本项目不涉及其他矿产资源开发等；6、本项目不涉及其他重金属污染物排放等。 | 符合 |
|  |  | 环境风险管控 | - 执行全市总体准入要求中关于环境风险防控的准入要求 1）企业事业单位应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，制定突发环境事件应急预案，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。以下企事业单位应当编制环境应急预案：（1）可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；（2）生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；（3）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；（4）尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业；（5）其他应当纳入适用范围的企业。2）所有单位应当建立健全安全管理制度，定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患；掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题，防止矛盾激化和事态扩大。3）矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位，应当制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。）； - 制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练； - 全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资。加强对矿产资源开发利用活动的辐射安全监管，有关企业每年要对本矿区土壤进行辐射环境监测。 4、禁止在行洪的河床、滩地和岸坡堆放贮存矿石、废渣或者尾矿，防止造成行洪不畅或者堤岸破坏，边坡的开挖和矿石、废渣的堆放，应当符合边坡稳定的要求，禁止开采或者毁坏预留安全矿柱或者岩柱，防止造成滑坡、崩塌、泥石流以及地面开裂、塌陷、沉降等地质灾害。 | 1、本项目为输变电线路工程，不涉及污染物排放、不涉及化学品、不涉及危险废物、不涉及尾矿；2、本项目不涉及其他矿产资源开发等。 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率 | 1、加大推进风电、光伏等可再生资源的开发利用。2、严控地下水超采。禁止私自开采地下水。禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水。 | 本项目属于风电工程配套输电线路工程，属于加快推进的建设项目 | 符合 |
| 甘其毛都口岸园(加工园)（ZH15082420001） | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1、严格执行环境准入门槛，依法落实园区规划环评。对不符合园区产业定位、规划环评等的项目一律不予批准。与园区规划不符的企业，应采取措施逐步退出。2、科学规划建设工业园区，引导煤化工、金属冶炼、非金属深加工等行业的工业企业入驻工业园区。原则上不得引入与园区主导行业不相符的高污染高耗能高耗水行业。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。3、国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，严禁向工业园区转移。4、“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区，对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目一律重新进行评估。5、对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。6、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。对已建成的高污染、高耗水、高耗能项目，全面梳理形成台账，逐一排查评估，属于落后产能的项目要坚决淘汰。对违反产业政策、未落实环评及其批复、区域削减措施、产能置换或煤炭减量替代要求、违规审批和建设的项目，坚决从严查处，并责令限期整改，逾期未完成整改或整改无望的坚决关停。7、加快淘汰化解落后和过剩产能。引导产能过剩行业限制类产能（装备）有序退出，实施产能置换升级改造。列入《国家产业政策指导目录》（2019版）淘汰类和2020年连续停产1年以上的企业（装备）不得进行产能置换。8、积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰、碳中和行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。9、控制高耗能行业产能规模。确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间，原则上不再审批新的现代煤化工项目。合理有序控制数据中心建设规模，严禁新建虚拟货币挖矿项目。10、大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标升级改造。11、实行园区污染集中处理，并尽可能采取集中供热，禁止新建20蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 | 本项目为110kV输变电线路工程，线路途经甘其毛都口岸园(加工园)，故本项目不属于以上工业类型项目，不涉及园区空间布局约束。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。现有“两高”项目应依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。推进水泥、焦化等行业超低排放改造。以电力、焦化、冶炼、钢铁等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，逐步淘汰落后产能。2、加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。3、禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉，现有和新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求。4、对冶炼、焦化、石化及化工等重点行业及65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉的现役企业和新建项目大气污染物排放要符合相关要求。5、强化重点行业无组织排放管理。对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须安装抑尘设施。6、以焦化制造、新材料、冶金等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，逐步淘汰落后产能。推进焦化等行业超低排放改造。7、化工园区必须建设集中式污水处理厂及配套管网，实现废水分类收集、分质预处理。8、工业园区的工业企业排放的废水应当按照国家有关规定进行预处理（或者委托具备处理能力的第三方进行集中处理），未达到园区集中处理设施（不含园区企业预处理一级集中处理设施）处理工艺要求的，不得排入工业园区污水集中处理设施。9、固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施。10、新建排放重金属污染物的建设项目全面执行重金属重点污染物特别排放限值。全市重点行业重点重金属污染物实行排放总量控制制度，新建、改建、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，严格把重金属污染物排放总量指标作为排放重金属污染物建设项目环境影响评价审批的前置条件，无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。重点重金属污染物包括铅、汞、镉和类金属砷铬。 | 本项目为110kV输变电线路工程，线路途经甘其毛都口岸园(加工园)，故本项目不属于园区项目，且不涉及相关污染物排放。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 1、园区应建立突发环境事件应急防控体系，增强突发环境事件处置能力，定期更新园区突发事件环境风险应急预案。 2、实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。 3、建立项目台账，依法依规预留安全防护距离，加强日常环境风险监管。 4、化学工业、装备制造业建立区域土壤及地下水监测监控体系。化学工业加强重大环境风险源的风险管控，构建区域环境风险联防联控机制，建立突发环境事故状态下的应急监测与人员疏散联动机制。 | 本项目为110kV输变电线路工程，线路途经甘其毛都口岸园(加工园)，本项目不属于园区项目，不涉及环境风险防控 | 符合 |
|  |  | 资源利用效率要求 | 1、新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水，优先配置利用中水等作为生产水源。 2、加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，有节能节水减排潜力的项目要升级改造，单位产品物耗、能耗、水耗等鼓励逐步达到清洁生产先进水平。 3、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 | 本项目为110kV输变电线路工程，线路途经甘其毛都口岸园(加工园)，本项目不属于园区项目，项目属于能源开发项目，不涉及资源消耗等。 | 符合 |
| 温更镇采矿用地（ZH15082420018）；德岭山镇采矿用地（ZH15082420012）川井苏木采矿用地（ZH15082420011） | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1、非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在以下地区开采矿产资源：（1）港口、机场、国防工程建设设施圈定地区以内；（2）重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内；（3）铁路、重要公路两侧一定距离以内；（4）重要河流、堤坝两侧一定距离以内；（5）国家划定的自然保护区、重要风景名胜区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地；（6）国家规定不得开采矿产资源的其他地区。 2、矿产资源开发布局应符合矿产资源总体规划要求。严格限制矿产资源开发项目，确需开采的矿产资源及必须就地开展矿产加工的新建、改建、扩建项目，应严格控制区域开发规模。 | 本项目不涉及矿产资源开发 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1、矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。 2、落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。 3、禁止采用污染和破坏矿山环境的方法开采矿产资源。矿山“三废”得到有效处理，污染物排放达标。矿山服务到期闭坑前，要按方案要求对矿区内破坏单元进行相应治理，加强矿山环境监测。 4、新建排放重金属污染物的重点行业建设项目全面执行重点重金属污染物特别排放限值。 5、全市重点行业重点重金属污染物实行排放总量控制制度，新建、改建、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，严格把重金属污染物排放总量指标作为排放重金属污染物建设项目环境影响评价审批的前置条件，无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。 6、重点重金属污染物包括铅、汞、镉、铬和类金属砷。 | 本项目不涉及矿产资源开发 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 1、制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。 2、全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资。加强对矿产资源开发利用活动的辐射安全监管，有关企业每年要对本矿区土壤进行辐射环境监测。 3、禁止在行洪的河床、滩地和岸坡堆放贮存矿石、废渣或者尾矿，防止造成行洪不畅或者堤岸破坏。边坡的开挖和矿石、废渣的堆放，应当符合边坡稳定的要求。禁止开采或者毁坏预留安全矿柱或者岩柱，防止造成滑坡、崩塌、泥石流以及地面开裂、塌陷、沉降等地质灾害。 | 本项目不涉及矿产资源开发 | 符合 |
|  |  | 资源利用效率要求 | 1、矿山“三率”水平达到国内同行业先进水平，矿山“三率”水平达标率达85%以上，尾矿排放重金属残留水平进一步降低。 2、禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 3、严控地下水超采。禁止私自开采地下水。禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水。 4、提高工业企业用水用能效率。 5、矿山企业要严格落实矿产资源开发利用方案、环境影响评价文件，水土保持方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案等要求，提高资源利用效率水平。 6、新建有色金属、非金属矿采选业项目生产工艺应达到国内先进水平，清洁生产水平应达到《清洁生产审核办法》规定范围之内，水耗控制在《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385-2020）规定范围之内，现有企业3年内生产工艺应进行改造升级，清洁生产必须按照《清洁生产审核办法》进行审核，水耗控制在《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385-2020）规定范围之内。 | 本项目不涉及矿产资源开发 | 符合 |

本工程线路

图1-2   本项目位于生态保护红线查询结果图

# 二、建设内容

| 地理位置 | 拟建线路起于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦风电场新建110kV升压站，止于金泉220kV变电站110kV侧配套备用间隔。线路总长度约75.62km，其中架空线路长度约75.32km，直埋电缆线路0.3km，均为单回路。全线位于巴彦淖尔市乌拉特中旗，途经川井苏木、温更镇和德岭山镇。建设项目地理位置见下图。 新建110kV升压站 金泉220kV变电站 图2-1 建设项目地理位置图 本项目塔基坐标情况见下表。 表2-1 全线塔基坐标统计表( 2000国家大地坐标系-中央子午线108) 名称; X; Y; 拐点; 备注. A1; 4617042.827; 497734.617; J1; 新建，单回架设. A2; 4616893.195; 498051.020; /; 新建，单回架设. A3; 4616740.997; 498372.847; /; 新建，单回架设. A4; 4616558.019; 498759.762; /; 新建，单回架设. A5; 4616373.821; 499149.257; J2; 新建，单回架设. A6; 4616149.866; 499208.430; /; 新建，单回架设. A7; 4615819.202; 499295.799; /; 新建，单回架设. A8; 4615456.885; 499391.531; /; 新建，单回架设. A9; 4615061.985; 499495.872; /; 新建，单回架设. A10; 4614730.352; 499583.497; /; 新建，单回架设. A11; 4614435.471; 499661.411; /; 新建，单回架设. A12; 4614167.637; 499732.178; /; 新建，单回架设. A13; 4613842.002; 499818.218; /; 新建，单回架设. A14; 4613289.760; 499964.132; /; 新建，单回架设. A15; 4612990.561; 500043.187; /; 新建，单回架设. A16; 4612759.630; 500104.204; /; 新建，单回架设. A17; 4612738.459; 500477.921; J3; 新建，单回架设. A18; 4612718.750; 500825.825; /; 新建，单回架设. A19; 4612697.752; 501196.495; /; 新建，单回架设. A20; 4612674.201; 501612.227; /; 新建，单回架设. A21; 4612652.964; 501987.104; /; 新建，单回架设. A22; 4612630.505; 502383.573; /; 新建，单回架设. A23; 4612607.923; 502782.191; /; 新建，单回架设. A24; 4612585.464; 503178.644; /; 新建，单回架设. A25; 4612562.636; 503581.619; /; 新建，单回架设. A26; 4612540.304; 503975.828; /; 新建，单回架设. A27; 4612517.417; 504379.839; /; 新建，单回架设. A28; 4612495.624; 504764.545; /; 新建，单回架设. A29; 4612474.146; 505143.673; /; 新建，单回架设. A30; 4612450.578; 505559.707; /; 新建，单回架设. A31; 4612430.570; 505912.899; /; 新建，单回架设. A32; 4612409.636; 506282.436; /; 新建，单回架设. A33; 4612389.189; 506643.372; /; 新建，单回架设. A34; 4612365.758; 507056.985; /; 新建，单回架设. A35; 4612344.151; 507438.397; /; 新建，单回架设. A36; 4612327.304; 507735.787; /; 新建，单回架设. A37; 4612307.901; 508078.290; /; 新建，单回架设. A38; 4612284.884; 508484.608; /; 新建，单回架设. A39; 4612262.859; 508873.389; /; 新建，单回架设. A40; 4612240.027; 509276.430; /; 新建，单回架设. A41; 4612220.628; 509618.878; /; 新建，单回架设. A42; 4612208.599; 509831.207; /; 新建，单回架设. A43; 4612189.133; 510174.827; /; 新建，单回架设. A44; 4612176.599; 510396.096; /; 新建，单回架设. A45; 4611918.211; 510645.268; J4; 新建，单回架设. A46; 4611604.301; 510947.982; /; 新建，单回架设. A47; 4611342.607; 511200.341; /; 新建，单回架设. A48; 4611040.135; 511492.025; /; 新建，单回架设. A49; 4610767.662; 511754.779; /; 新建，单回架设. A50; 4610471.473; 512040.404; /; 新建，单回架设. A51; 4610192.713; 512309.221; /; 新建，单回架设. A52; 4609901.775; 512589.782; /; 新建，单回架设. A53; 4609635.592; 512846.471; /; 新建，单回架设. A54; 4609333.860; 513137.442; /; 新建，单回架设. A55; 4609095.311; 513367.481; /; 新建，单回架设. A56; 4608812.704; 513640.008; /; 新建，单回架设. A57; 4608521.101; 513921.211; /; 新建，单回架设. A58; 4608247.871; 514184.696; /; 新建，单回架设. A59; 4607948.626; 514473.267; /; 新建，单回架设. A60; 4607691.325; 514721.391; /; 新建，单回架设. A61; 4607428.746; 514974.605; /; 新建，单回架设. A62; 4607280.270; 515331.096; J5; 新建，单回架设. A63; 4607123.225; 515708.160; /; 新建，单回架设. A64; 4606972.732; 516069.494; /; 新建，单回架设. A65; 4606819.536; 516437.318; /; 新建，单回架设. A66; 4606672.503; 516790.345; /; 新建，单回架设. A67; 4606527.394; 517138.752; /; 新建，单回架设. A68; 4606371.504; 517513.043; /; 新建，单回架设. A69; 4606223.317; 517868.842; /; 新建，单回架设. A70; 4606065.122; 518248.668; /; 新建，单回架设. A71; 4605923.861; 518587.835; /; 新建，单回架设. A72; 4605792.609; 518902.971; J6; 新建，单回架设. A73; 4605662.719; 519214.838; /; 新建，单回架设. A74; 4605376.299; 519364.606; /; 新建，单回架设. A75; 4605090.282; 519514.162; /; 新建，单回架设. A76; 4604841.148; 519644.433; /; 新建，单回架设. A77; 4604782.088; 519675.315; /; 新建，单回架设. A78; 4604518.065; 519813.371; /; 新建，单回架设. A79; 4604335.183; 520093.076; J7; 新建，单回架设. A80; 4604087.693; 520471.597; /; 新建，单回架设. A81; 4603846.270; 520840.836; /; 新建，单回架设. A82; 4603589.357; 521233.769; /; 新建，单回架设. A83; 4603418.183; 521495.568; /; 新建，单回架设. A84; 4603340.629; 521851.911; J8; 新建，单回架设. A85; 4603260.335; 522220.838; /; 新建，单回架设. A86; 4603183.497; 522573.890; /; 新建，单回架设. A87; 4603102.741; 522944.944; /; 新建，单回架设. A88; 4603014.337; 523351.142; /; 新建，单回架设. A89; 4602934.230; 523719.211; /; 新建，单回架设. A90; 4602845.166; 524128.441; /; 新建，单回架设. A91; 4602765.708; 524493.529; /; 新建，单回架设. A92; 4602669.461; 524935.763; /; 新建，单回架设. A93; 4602570.559; 525390.194; /; 新建，单回架设. A94; 4602457.493; 525909.703; /; 新建，单回架设. A95; 4602407.515; 526139.338; /; 新建，单回架设. A96; 4602340.495; 526447.280; /; 新建，单回架设. A97; 4602272.823; 526758.216; /; 新建，单回架设. A98; 4602182.857; 527171.587; /; 新建，单回架设. A99; 4602087.066; 527611.724; /; 新建，单回架设. A100; 4602004.102; 527992.925; /; 新建，单回架设. A101; 4601897.597; 528482.289; /; 新建，单回架设. A102; 4601831.917; 528784.073; /; 新建，单回架设. A103; 4601476.311; 528909.201; J9; 新建，单回架设. A104; 4601088.715; 529045.585; /; 新建，单回架设. A105; 4600732.313; 529170.993; /; 新建，单回架设. A106; 4600361.790; 529301.370; /; 新建，单回架设. A107; 4600027.972; 529418.831; /; 新建，单回架设. A108; 4599683.156; 529540.162; /; 新建，单回架设. A109; 4599346.742; 529658.537; /; 新建，单回架设. A110; 4599006.717; 529881.850; J10; 新建，单回架设. A111; 4598614.047; 530139.738; /; 新建，单回架设. A112; 4598197.940; 530413.019; /; 新建，单回架设. A113; 4597953.437; 530573.598; /; 新建，单回架设. A114; 4597715.189; 530730.069; /; 新建，单回架设. A115; 4597290.281; 531009.129; /; 新建，单回架设. A116; 4596897.512; 531267.082; /; 新建，单回架设. A117; 4596497.034; 531530.099; /; 新建，单回架设. A118; 4596247.329; 531694.094; /; 新建，单回架设. A119; 4595960.237; 531882.643; /; 新建，单回架设. A120; 4595611.787; 532111.490; /; 新建，单回架设. A121; 4595228.983; 532362.898; /; 新建，单回架设. A122; 4594893.166; 532583.448; /; 新建，单回架设. A123; 4594532.563; 532713.845; J11; 新建，单回架设. A124; 4594216.683; 532828.070; /; 新建，单回架设. A125; 4593804.397; 532977.156; /; 新建，单回架设. A126; 4593436.349; 533110.246; /; 新建，单回架设. A127; 4593112.353; 533227.406; /; 新建，单回架设. A128; 4592688.749; 533380.585; /; 新建，单回架设. A129; 4592319.004; 533514.288; /; 新建，单回架设. A130; 4591948.471; 533648.276; /; 新建，单回架设. A131; 4591582.551; 533780.596; /; 新建，单回架设. A132; 4591204.761; 533917.208; /; 新建，单回架设. A133; 4590830.353; 534052.597; /; 新建，单回架设. A134; 4590461.856; 534185.849; /; 新建，单回架设. A135; 4590093.358; 534319.101; /; 新建，单回架设. A136; 4589734.140; 534448.998; /; 新建，单回架设. A137; 4589399.083; 534570.157; /; 新建，单回架设. A138; 4589084.136; 534803.182; J12; 新建，单回架设. A139; 4588758.548; 535044.080; /; 新建，单回架设. A140; 4588464.823; 535261.402; /; 新建，单回架设. A141; 4588156.417; 535489.587; /; 新建，单回架设. A142; 4587795.404; 535756.695; /; 新建，单回架设. A143; 4587416.205; 536037.258; /; 新建，单回架设. A144; 4587027.422; 536324.913; /; 新建，单回架设. A145; 4586727.299; 536546.969; /; 新建，单回架设. A146; 4586386.485; 536742.892; /; 新建，单回架设. A147; 4586114.958; 536898.983; /; 新建，单回架设. A148; 4585941.914; 536998.460; /; 新建，单回架设. A149; 4585871.866; 537210.246; J13; 新建，单回架设. A150; 4585711.544; 537694.968; /; 新建，单回架设. A151; 4585670.215; 537819.925; /; 新建，单回架设. A152; 4585638.173; 537916.801; /; 新建，单回架设. A153; 4585355.067; 538087.510; J14; 新建，单回架设. A154; 4585037.776; 538278.833; /; 新建，单回架设. A155; 4584692.522; 538487.016; /; 新建，单回架设. A156; 4584343.411; 538697.526; /; 新建，单回架设. A157; 4583999.348; 538904.991; /; 新建，单回架设. A158; 4583662.408; 539108.162; /; 新建，单回架设. A159; 4583371.208; 539234.031; J15; 新建，单回架设. A160; 4583088.904; 539356.055; /; 新建，单回架设. A161; 4582781.191; 539489.062; /; 新建，单回架设. A162; 4582497.122; 539611.848; /; 新建，单回架设. A163; 4582114.905; 539777.059; /; 新建，单回架设. A164; 4581990.096; 540025.653; J16; 新建，单回架设. A165; 4581853.210; 540298.304; /; 新建，单回架设. A166; 4581770.429; 540463.185; /; 新建，单回架设. A167; 4581580.536; 540473.844; J17; 新建，单回架设. A168; 4581345.897; 540487.015; /; 新建，单回架设. A169; 4581164.374; 540497.203; /; 新建，单回架设. A170; 4580888.999; 540512.660; /; 新建，单回架设. A171; 4580589.407; 540529.476; /; 新建，单回架设. A172; 4580201.252; 540648.652; J18; 新建，单回架设. A173; 4579994.638; 540712.088; /; 新建，单回架设. A174; 4579707.734; 540366.614; J19; 新建，单回架设. A175; 4579615.733; 540255.830; /; 新建，单回架设. A176; 4579486.705; 540316.253; J20; 新建，单回架设. A177; 4579299.278; 540404.024; /; 新建，单回架设. A178; 4578932.198; 540575.925; /; 新建，单回架设. A179; 4578672.421; 540697.576; /; 新建，单回架设. A180; 4578418.715; 540816.385; /; 新建，单回架设. A181; 4578230.389; 540904.577; /; 新建，单回架设. A182; 4577998.441; 540827.585; J21; 新建，单回架设. A183; 4577774.744; 540753.333; /; 新建，单回架设. A184; 4577514.801; 540667.049; /; 新建，单回架设. A185; 4577238.186; 540575.231; /; 新建，单回架设. A186; 4576926.539; 540471.785; /; 新建，单回架设. A187; 4576805.279; 540650.782; J22; 新建，单回架设. A188; 4576698.224; 540784.034; J23; 新建，单回架设. A189; 4576532.787; 540989.954; /; 新建，单回架设. A190; 4576378.782; 541181.644; /; 新建，单回架设. A191; 4576259.877; 541329.646; /; 新建，单回架设. A192; 4576053.535; 541665.310; J24; 新建，单回架设. A193; 4575918.444; 541885.068; /; 新建，单回架设. A194; 4575711.973; 542220.942; /; 新建，单回架设. A195; 4575633.390; 542290.755; /; 新建，单回架设. A196; 4575595.408; 542366.482; J25; 新建，单回架设. A197; 4575452.374; 542651.661; /; 新建，单回架设. A198; 4575382.887; 542790.202; /; 新建，单回架设. A199; 4575136.282; 542907.763; J26; 新建，单回架设. A200; 4574825.587; 542894.325; J27; 新建，单回架设. A201; 4574476.254; 542879.215; /; 新建，单回架设. A202; 4574268.325; 542870.222; /; 新建，单回架设. A203; 4574068.634; 542861.585; J28; 新建，单回架设. A204; 4574056.155; 543069.168; J29; 新建，单回架设. 本项目线路拐点与塔位关系见下表。 表2-2 本项目线路拐点与塔位关系表 线路拐点; 包含塔位; 线路拐点; 包含塔位. J1-J2; A1（J1）、A2、A3、A4、A5（J2）; J15-J16; A158（J15）、A159、A160、A161、A162、A163（J16）. J2-J3; A5（J2）、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12、A13、A14、A15、A16（J3）; J16-J17; A163（J16）、A164、A165、A166（J17）. J3-J4; A16（J3）、A17、A18、A19、A20、A21、A22、A23、A24、A25、A26、A27、A28、A29、A30、A31、A32、A33、A34、A35、A36、A37、A38、A39、A40、A41、A42、A43、A44（J4）; J17-J18; A166（J17）、A167、A168、A169、A170、A171（J18）. J4-J5; A44（J4）、A45、A46、A47、A48、A49、A50、A51、A52、A53、A54、A55、A56、A57、A58、A59、A60、A61（J5）; J18-J19; A171（J18）、A172A、A173（J19）. J5-J6; A61（J5）、A62、A63、A64、A65、A66、A67、A68、A69、A70、A71、A72、A73（J6）; J19-J20; A173（J19）、A174、A175（J20）. J6-J7; A73（J6）、A74、A75、A76、A77、A78（J7）; J20-J21; A175（J20）、A176、A177、A178、A179、A180、A181（J21）. J7-J8; A78（J7）、A79、A80、A81、A82、A83（J8）; J21-J22; A181（J21）、A182、A183、A184、A185、A186（J22）. J8-J9; A83（J8）、A84、A85、A86、A87、A88、A89、A90、A91、A92、A93、A94、A95、A96、A97、A98、A99、A100、A101、A102（J9）; J22-J23; A186（J22）、A187（J23）. J9-J10; A102（J9）、A103、A104、A105、A106、A107、A108、A109（J10）; J23-J24; A187（J23）、A188、A189、A190、A191（J24）. J10-J11; A109（J10）、A110、A111、A112、A113、A114、A115、A116、A117、A118、A119、A120、A121、A122（J11）; J24-J25; A191（J24）、A192、A193、A194、A195（J25）. J11-J12; A122（J11）、A123、A124、A125、A126、A127、A128、A129、A130、A131、A132、A133、A134、A135、A136、A137（J12）; J25-J26; A195（J25）、A196、A197、A198（J26）. J12-J13; A137（J12）、A138、A139、A140、A141、A142、A143、A144、A145、A146、A147、A148（J13）; J26-J27; A198（J26）、A199（J27）. J13-J14; A148（J13）、A149、A150、A151、A152（J14）; J27-J28; A199（J27）、A200、A201、A202、A203（J28）. J14-J15; A152（J14）、A153、A154、A155、A156、A157、A158（J15）; J28-J29; A203（J28）、A204（J29）. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目由来 《华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目》总装机容量达120MW，规划安装12台单机容量10MW的风电机组，其风电场区环境影响评价报告表已于2025年3月31日取得批复（详见附件9），配套110kV升压站工程于2025年7月7日取得批复（详见附件10）。本次拟建设的配套送出线路工程，作为该绿色供电项目的重要组成部分，目的是保障项目电力安全的接入电网，确保风电场所发电力顺利输送至工业园区及电网主网。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）的要求，本工程属于“五十五、核与辐射中的161：输变电工程、其他（100千伏以下除外）”，应当编写环境影响评价报告表。受华能（乌拉特中旗）清洁能源有限责任公司委托，内蒙古中海亚生态环境治理有限公司（以下简称“我公司”）承担本工程的环境影响评价工作，通过资料收集、现场踏勘、监测与评价分析，编制完成本工程环境影响评价报告表。 二、工程内容及建设规模 本工程建设内容为：新建110kV输电线路，自风电场区110kV升压站至金泉220kV变电站南起第二间隔处，线路全线75.62km（架空75.32km，地埋线缆0.3km），新建架空线路采用单回路建设，共204基；电缆采用单回路地埋电缆。金泉220kV变电站利用110kV间隔南起第二间隔。 表2-3 工程内容及规模一览表 名称; 类别; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 起点; 华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦风电场新建110kV升压站; 新建. 终点; 金泉220kV变电站110kV南起第二间隔; 新建. 电压等级; 110kV; 新建. 线路回路数; 110kV单回路，架空线路75.32km，电缆线路0.30km; 新建. 线路长度; 75.62km; 新建. 塔基数量; 204基塔基; 新建. 架空线路型号; 导线型号为2×JL3/G1A-240/30型钢芯高导电率铝绞线; 新建. 地埋线缆型号; 地埋线路：ZC-YJLW03-Z-64/110-1×800mm2; 新建. 架设方式; 架空+地下电缆; 新建. 环保工程; 废气; 本项目运营期无废气产生; /. 废水; 运营期输电线路无废水产生; /. 噪声; 严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，合理选择导线截面和相导线结构以降低线路的电晕可听噪声水平，选择光滑、不带毛刺的导线，减少电晕放电产生的噪声; 新建. 固体废物; 运营期输电线路无固体废物产生; /. 生态保护; 临时占地（除公路用地和农村道路）全部进行土地平整，恢复植被至原有水平；防止水土流失；防风治沙、植被恢复总面积27.0273hm2。; 新建. 临时工程; 塔基施工; 新建线路每处塔基处设有施工临时用地，本工程塔基总数为204基，A201-A204每基占地按144m2计，A1-A200每基占地按240m2计，共占地4.8576hm2。; 新建. 牵张场地; 设置9处牵张场地，共占地面积约1.6497hm2。. 施工道路; 临时施工道路约52.14km，道路3.5m宽，共占地18.2490hm2。. 跨越设施; 设置20处跨越设施占地，共占地面积约2.7777hm2。. 地埋电缆; 电缆敷设长300m，宽5.5m，共占地0.1650hm2. 1、线路建设内容 新建线路起于拟建110kV风电场升压站，止于金泉220kV变电站，路径由西北向东南方向走线，线路总长度75.62km，其中架空线路长度75.32km，地埋线缆0.3km，为单回路，线路曲折系数1.2，转角次数29次，共计立塔204基。拟建线路全线均位于巴彦淖尔市乌拉特中旗境内，沿线有乡道及村内土路可利用，交通条件良好。 2、线路导线型式 线路导线采用2×JL3/G1A-240/30型钢芯高导电率铝绞线，地线1根架空线路24芯OPGW光缆，1根采用JLB20A铝包钢线。 表2-4 导线机械电气特性 电线型号; JL3/G1A-240/30. 结构; 铝（根数/直径）; 24/3.6. 钢（根数/直径）; 7/2.4. 计算截面积（mm2）; 铝; 244. 钢; 31.7. 总面积; 276. 计算直径（mm）; 21.6. 计算重量（kg/m）; 0.922. 导线额定拉断力（N）（地线为钢丝破断拉力总和 N）; 75190. 弹性系数（Mpa）; 65000. 线膨胀系数（1/℃）; 20.5×10-6. 20℃直流电阻Ω/km; 0.1181. 本项目拟建线路沿线地质主要由粉细砂、圆砾土基强分化泥岩及花岗岩构成，根据本工程区域地质条件的特点，采用角钢塔、钢管杆型式铁塔，基础形式采用板式基础、台阶基础、灌注桩基础、单桩基础。本工程采用杆塔及型号见下表、杆塔塔型设计见附图。 表2-5 铁塔使用技术一览表 序号; 塔型; 设计风速; 水平档距; 垂直档距; 呼高（m）; 转角度数（°）; 备注. (m/s); (m); (m). 1; ED22D-ZM1; 27; 330; 450; 15～27; 0°; 角钢塔. 2; ED22D-ZM2; 27; 400; 600; 15～33; 0°; 角钢塔. 3; ED22D-ZM3; 27; 500; 700; 15～36; 0°; 角钢塔. 4; ED22D-ZMK; 27; 250; 300; 21～24; 0°; 角钢塔. 5; ED22D-J1; 27; 450; 700; 15～27; 0°～20°; 角钢塔. 6; ED22D-J2; 27; 450; 700; 15～27; 20°～40°; 角钢塔. 7; ED22D-J3; 27; 450; 700; 15～27; 40°～60°; 角钢塔. 8; ED22D-J4; 27; 450; 700; 15～27; 60°～90°; 角钢塔. 9; ED22D-DJ; 27; 450; 700; 15～27; 0°～90°; 角钢塔. 10; GG27B5-Z1; 27; 200; 250; 18～36; 0°; 钢管杆. 11; GG27B5-Z2; 27; 250; 300; 21～45; 0°; 钢管杆. 12; GG27B5-ZK; 27; 250; 300; 45～54; 0°; 钢管杆. 13; GG27B5-J1; 27; 250; 300; 18～33; 0°～10°; 钢管杆. 14; GG27B5-J1’; 27; 250; 300; 18～33; 10°～20°; 钢管杆. 15; GG27B5-J2; 27; 250; 300; 18～33; 20°～40°; 钢管杆. 16; GG27B5-J3; 27; 250; 300; 18～33; 40°～60°; 钢管杆. 17; GG27B5-J4; 27; 250; 300; 18～33; 60°～90°; 钢管杆. 18; 110-DZT; 27; 300; 400; 10～18; 0°～90°; 角钢塔. 3、地线要求 根据系统通信要求，本工程线路的2根地线1根采用OPGW-24光缆，1根采用JLB20A铝包钢线，其中一根作为通信载体，另一根作为防雷设计。 OPGW除满足通信要求外，必须具备地线的所有电气性能、机械性能、热稳定性能和电晕等条件。当线路发生单相接地短路时，特别是终端塔（架构出线第1基塔）短路时，约95%以上的短路电流通过两根地线返回系统，几万安培的电流使地线温度骤然升高，为确保线路运行安全，流经地线中的短路电流必须小于地线的允许短路电流，即满足热稳定条件。在工程招标时注意需要根据短路电流计算值对OPGW架空复合光缆的技术参数进行要求，以满足工程需要。为了保证OPGW的安全运行，OPGW的设计还要求另一根地线有较强的分流能力，在电力系统单相接地短路及雷击事故时，能有效地分流，本工程分流地线拟采用JLB20A-100，允许短路电流容量不小于40.16kA。 4、主要交叉跨越 线路主要交叉跨越情况见下表。 表2-6 线路主要交叉跨越情况表 序号; 名称; 单位; 数量; 跨越方式. 1; 国道（承塔线G335）; 处; 1; 跨越. 2; 省道（旧S212）; 处; 1; 跨越. 3; 乡镇道路（X718海温线、无名道路等）; 处; 20; 跨越. 4; 河流（不通航）; 处; 2; 跨越. 5; 35kV电力线; 处; 2; 跨越. 6; 110kV电力线; 处; 3; 钻越. 7; 220kV电力线; 处; 2; 钻越. 导线对被跨越物的最小垂直距离如下： 表2-7 导线对跨越物的最小垂直距离设计统计表 跨越物名称; 最小垂直距离（m）; 说明. 居民区、非居民区（对地）; 7.0; 根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）110kV导线经过非居民区对地最小距离6.0m(居民区7.0m)，本工程按居民区设计，对地距离为7.0m. 电力线（导线或地线）; 3.0; /. 通信线（Ⅰ～Ⅲ）; 3.0; /. 非通航河流; 至百年一遇洪水位; 3.0; /. 至冬季至冰面; 6.0; /. 5、地埋电缆 本项目受金泉变电站东侧现有出线间隔架线较多，空间布局约束，因此本项目线路设计自A204终点杆塔下塔后，采用电缆地埋敷设方式接入金泉变电站。 本工程电缆线路起于新建A204终端杆塔，止于220kV金泉变110kV侧南起第二间隔，采用穿管、直埋的方式，全线单回路敷设，电缆路径长度约300米。本工程电缆采用MPP保护管穿管直埋敷设，设计开挖梯形沟槽，槽底宽度≥1.5m、开挖深度≥1.5m；槽底铺设150mm厚细沙垫层，水平敷设3根MPP保护管，中间布设回流线、两侧布设导引光缆；管顶铺设150mm厚细沙保护层，上方加盖预制钢筋混凝土盖板；施工后分层回填夯实，恢复场地及草原植被，沿线路设置标识桩，满足电缆安全运行、区域生态保护及运维要求。 图2-2 电缆路径图 本项目不涉及新建110kV升压站扩建间隔，也不涉及220kV金泉变电站间隔扩建工程；不涉及安装高压并联电抗器、低压并联电抗器、电容器、互感器等电气设备，仅实施线路接引接线工作。 |
| 总平面及现场布置 | 一、线路路径布置 线路起于新建110kV升压站东侧110kV架构，向东架空出线至终端塔J1后，向东南方向行进约1.5km后至J2，随后向南跨越场区内集电线路后进入温更镇境内。后沿南侧山地地形段向西走线约10km后至J4，向东南沿既有乡村道路行至巴音满都呼嘎查西侧J5。线路继续向东南方向行进，J6至J7段线路架空钻越110kV文明I、II线。后线路继续向东南方向行进至J9，与220kV嘉金线长距离并行向南行进，线路中间跨越X718海温线乡道，穿越乌不浪水库准保护区，在J13至J14段架空钻越220kV嘉金线，在J14至J15段架空跨越巴音乌兰高勒。后继续向东南行进，在J16至J17段架空跨越娜仁高勒。J17至J18段线路架空跨越35kV矿业线。在J19至J20段架空跨越娜仁高勒，J22至J23段跨越220kV德文1线、110kV金海线。随后J24至J25段跨越G335国道、旧省道S212、以及110kV船金线。J26至J27跨越35kV德电线和乡镇无名道路至金泉工业园区北侧，向南行进园区内部道路至J28，随后跨越园区道路向东至220kV金泉变电站北侧终端塔J29。随后电缆向南300米至220kV金泉变电站110kV侧南起第二间隔。 本项目线路拐点与塔位关系详见表2-2。 本线路平面布置见图2-3、2-4、2-5、2-6、2-7。 起点（110kV升压站） 架空线路 乌拉特中旗防风固沙区-生态红线 终点（金泉变电站） 地埋线路300m 图2-3 线路工程平面布置示意图（线路整体） 图2-4 线路工程平面布置示意图一 图2-5 线路工程平面布置示意图二 图2-6 线路工程平面布置示意图三 图2-7 线路工程平面布置示意图四 图2-8 线路工程平面布置示意图五 二、施工布置 本工程不单独设置施工营地，施工人员租住在附近的村庄内。线路塔基施工区设置在每座塔基占地外延的区域，本工程塔基总数为204基，A201-A204每基塔基临时占地144m2，A1-A200每基塔基临时占地240m2，塔基临时占地共4.8576hm2；设置9处牵张场地，共占地面积约1.6497hm2；钻越电力线和通信线搭建跨越设施，搭建跨越设施20处（含部分乡村道路）面积约2.7777hm2；新建施工道路长约52.14km，道路3.5m宽，面积18.2490hm2；地埋线路临时占地0.3km，宽度5.5m，面积0.1650hm2。共计新增临时占地约27.6990hm2。具体施工现场布置见图2-9～图2-14。 局部 图2-9 施工总平面布置图（线路整体） 图2-10 施工总平面布置图（一） 图2-11 施工总平面布置图（二） 图2-12 施工总平面布置图（三） 图2-13 施工总平面布置图（四） 图2-14 施工总平面布置图（五） 三、工程占地 本项目工程总占地面积为30.1265hm2，其中线路工程永久占地2.4275hm2，主要为塔基占地，共设塔基204基；临时占地27.6990hm2，其中临时占地包括塔基施工区、牵张场区、地埋线路、跨越设施临时占地区及施工道路，具体本项目占地面积及占地类型汇总表如下。 |

表2-8   工程占地及占地类型汇总表   单位：hm2

| 类别 | 名称 | 数量 | 明细 | 占地面积（hm2） | 其中占地类型（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工矿及建设用地 | 灌木林地 | 裸土地 | 其他林地 | 天然牧草地 | 工业用地 | 其他草地 | 乔木林地 |
| 永久占地 | 塔基占地 | 204基 | 200*121m2；4*25m2； | 2.4275 | / | 0.3267 | / | 0.0726 | 2.0232 | / | 0.0025 | 0.0025 |
| 临时占地 | 塔基施工占地 | 204基 | 4*144m2；200*240m2 | 4.8576 | 0.075 | 0.6455 | / | 0.1458 | 3.9337 | 0.0171 | 0.0180 | 0.0225 |
|  | 施工临时道路 | / | 3.5m宽/52.14km | 18.2489 | 0.2119 | 2.1518 | 0.1699 | 0.3514 | 15.2031 | 0.0870 | 0.0590 | 0.0148 |
|  | 牵张场占地 | 9处 | / | 1.6497 | / | 0.1810 | / | 0.1851 | 1.0937 | 0.1899 | / | / |
|  | 跨越设施 | 20处 | / | 2.7777 | 0.5978 | / | / | / | 1.9259 | 0.0319 | / | 0.2222 |
|  | 地埋线路临时占地 | / | 5.5m宽/0.3km | 0.1650 | / | / | / | / | / | / | 0.165 | / |
|  | 小计 |  |  | 27.699 | 0.8847 | 2.9783 | 0.1699 | 0.6823 | 22.1564 | 0.3259 | 0.242 | 0.2595 |
| 总计 |  |  |  | 30.1265 | 0.8847 | 3.3050 | 0.1699 | 0.7549 | 24.1796 | 0.3259 | 0.2445 | 0.262 |

其中占用基本草原、公益林工程占地情况表如下：

表2-9   工程占用基本草原、公益林工程汇总表   单位：hm2

| 类别 | 名称 | 基本草原 |  | 公益林 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二级 |  | 三级（地方） |  |
|  |  | 塔基序号 | 面积 | 塔基序号 | 面积，hm2 | 塔基序号 | 面积，hm2 |
| 永久占地 | 塔基占地 | A1-A13、A31、A37-A45、A48、A52-A182、A191-A194、A197 | 1.9239 | A14-A30、A32-A36、A46-A47、A49-A51 | 0.3267 | A186-A191、A202-A203 | 0.0025 |
| 临时占地 | 塔基临时占地 | A1-A13、A30、A31、A37-A45、A48、A52-A182、A191-A194、A197 | 3.8137 | A14-A30、A32-A36、A46-A47、A49-A51 | 0.6473 | A186-A191、A202-A203 | 0.1665 |
|  | 牵张场临时占地 | 第1、第3～第7 | 1.0936 | 第2 | 0.1811 | 第8 | 0.1851 |
|  | 跨越设施临时占地 | 1～15、17 | 1.8532 | / | / | 17、18、19、20 | 0.2222 |
|  | 施工道路临时占地 | 36.305km | 12.7067 | 6.502km | 2.2758 | 0.692km | 0.2422 |
| 合计 |  | / | 21.3911 | / | 3.4309 | / | 0.8185 |

| 总平面及现场布置 | 四、工程土石方平衡 根据本项目可行性研究报告及设计，本工程开挖总量为15960.9m3、外购混凝土（借方）5387.4m3，填方总量21348.3m3。本项目不单独设置弃土弃渣场，塔基挖方回填后产生的多余5387.4m3土方全部就地回用，用于塔基作业区平整、低洼处回填及施工后期植被恢复，实现土石方内部平衡、综合利用。 施工期发生的土石方工程主要为塔基基础挖填，土石方开挖后于施工场地内一侧堆放，并采取密目网苫盖等措施进行防护，减少水土流失的发生。 - 表2-10 本项目建设期土石方工程量一览表 单位：m3 分类; 挖方m3; 填方m3; 外购; 弃方. 数量m3; 来源; 数量m3; 去向. 110kV输电线路; 15960.9; 21348.3; 5387.40; 借方; —; —. |
| --- | --- |
| 施工方案 | 一、施工工艺 （1）电缆线路施工方案 本项目新建电缆300m，采用穿管、直埋敷设方式。 电缆沟的主要施工内容： ①测量放线与沟槽开挖：按设计坐标放线，开挖梯形沟槽，控制槽底宽度≥1.5m、开挖深度≥1.5m，槽底整平夯实，做好排水防护。 ②垫层与保护管敷设：槽底铺设150mm厚细砂垫层，按设计敷设3根MPP保护管，同步布设中间回流线及两侧导引光缆，管间净距均匀、固定牢固。 ③细沙回填与盖板安装：管体上方再铺设150mm厚细沙保护层，覆盖全部管体及线缆后，铺设预制混凝土盖板，覆盖严密、拼接平整。 ④土方回填与场地恢复：分层回填原土并夯实，恢复至原地面标高；同步实施植被恢复。 ⑤标识与验收：沿线路设置电缆路径标识桩、警示牌，完成隐蔽工程验收与整体竣工验收，归档施工资料。 以上施工采取机械施工和人力开挖结合。施工中剥离的表土、开挖的土方分别堆放于电缆沟井和电缆排管沟的一侧或两侧，采取苫盖措施，施工结束时分层回填。 （2）架空线路施工方案 本项目新建架空输电线路施工内容包括塔基施工、杆塔安装施工和架线施工三个阶段。 1）塔基施工 基坑开挖→混凝土浇筑。塔基开挖回填后，尚余一定量的土方，因此最终塔基占地区回填后一般仅高出原地面不足10～15cm，为合理利用土地资源，先将余土就近堆放，后期回填至塔基部位。采取人工夯实方式对塔基开挖产生的土石方在塔基周边分层碾压，夯实工具采用夯锤。 2）铁塔安装施工 铁塔安装施工采用分解组塔的施工方法。在实际施工过程中，根据铁塔的形式、高度、重量以及施工场地、施工设备等施工现场情况，确定正装分解组塔或倒装分解组塔。利用支立抱杆，吊装铁塔构件，抱杆通过牵引绳的连接拉动，随铁塔高度的增高而上升，各个构件顶端和底部支脚采用螺栓连接。 3）架线施工 架线施工采用张力架线方式，在展放导线过程中，展放导引绳一般由人工完成。 本项目施工工艺流程图见下图。 图2-15 本项目架空线路施工工艺流程示意图 图2-16 本项目电缆施工工艺流程示意图 二、施工时序 工程计划于2026年6月开工，2027年1月开始试运行，总工期8个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 根据《内蒙古自治区生态功能区划》，本项目所在区域生态功能区划为乌兰察布荒漠草原防风固沙生态屏障功能区（IV-1-4）、狼山山地灌丛荒漠草原防风固沙生态屏障功能区（IV-1-5），为重要的防风固沙区。根据《内蒙古植被》，属于“蒙古高原草原植物省-乌兰察布高原州”，植物区系以亚洲中部分布型和戈壁蒙古分布型的旱生草本与小半灌木居主导地位。 本项目线路总长度75.62km，其中架空线路长度约75.32km，直埋电缆线路0.3km。全线位于巴彦淖尔市乌拉特中旗，途经川井苏木、温更镇和德岭山镇。沿线视野范围内地貌呈现由北向南的阶梯式过渡特征。北段（川井苏木段-温更镇段）为典型的低缓丘陵高原地貌，中段（温更镇段）穿越阴山北麓山前地带，南段（德岭山镇段）进入河套平原北缘山前倾斜平原。 本项目评价区内有7种生态系统类型，其中以草地生态系统为主，土地利用类型以天然牧草地为主；评价区的植被类型分为农田植被、戈壁针茅群落、芨芨草群落、藏锦鸡儿群落、柠条锦鸡儿群落、杨树群落、其他（裸地），植被分布以戈壁针茅群落为主，评价区以较低植被覆盖度为主，区域整体生物多样性较低；项目区域无国家重点保护野生动物物种，项目线路走廊带及周边区域无重要鸟类迁徙通道、集中停歇地、繁殖地及觅食地分布。区域生态环境质量总体偏差，生态系统结构稳定性不足，抵御外界干扰能力较弱。 # 生态环境现状详见下文《生态环境影响专项评价》。 二、噪声环境质量现状及评价 本项目委托内蒙古俊森环保科技有限公司于2026年1月20日进行了声环境现状监测。 - 监测期间气象条件 监测期间天气情况见下表。 表3-1 天气情况一览表 监测日期; 时间; 天气状况; 风速(m/s); 风向°. 1.20; 昼间; 晴; 1.5; 273. 夜间; 晴; 2.1; 336. 2、监测因子 等效连续A声级。 3、监测时间及频次 监测时间昼间6:00-22:00，夜间22:00-06:00，监测1天。 4、监测仪器 本项目监测依据、仪器设备及证书有效期见下表。 表3-2 监测方法、仪器设备 监测项目; 监测依据; 仪器设备、编号及证书有效期; 检出限. 噪声; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）; AWA5688型多功能声级计 JS-YQ-001 证书有效期：2026.5.13; —. AWA6022A型声校准器 JS-YQ-003 证书有效期：2026.5.13. 5、监测点位 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），声环境现状调查和评价的内容、方法、监测布点参照 HJ 2.4 中声环境现状调查和评价工作要求执行。因此，对线路工程进行声环境敏感目标和环境背景进行现状监测，110kV 输电线路边导线地面投影两侧各30m范围内仅分布1处声环境敏感目标，针对性布设监测点位；另在线路北部A64塔位—A65塔位塔间线下布设环境背景噪声监测点，合计共设置2个噪声监测点。本项目不涉及金泉变电站及风电场配套升压站间隔扩建工程，故站区周边不再开展噪声现状监测。 现状监测布点情况见下表。 表3-3 噪声现状监测点位情况表 监测点位; 位置; 坐标. 拟建110kV线路工程; 1#; A64塔位-A65塔位塔间线下; 108°11'42.03"东，41°35'49.10"北. 2#; 居民点1位置; 108°29'10.04"东，41°19'28.20"北. 本项目监测点位见下图。 图3-1 噪声监测点位置示意图（一） 图3-2 噪声监测点位置示意图（二） 6、监测结果与评价 监测结果见下表： 表3-4 噪声监测结果统计表 监测点位; 监测日期; 监测时间; 监测结果; 标准值. A64塔位-A65塔位塔间线下; 1.20; 14:02-14:12; 48.4; 55dB(A). 22:03-22:13; 39.6; 45dB(A). 居民点1位置; 15:18-15:28; 45.8; 55dB(A). 23:31-23:41; 39.6; 45dB(A). 监测依据; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）. 执行标准; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准. 根据监测结果分析，新建110kV线路(全线单回路)布设的噪声敏感目标居民点1位置及线路A64塔位-A65塔位塔间线下，昼间噪声值为45.8～48.4dB（A），夜间噪声值均为39.6dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求（昼间55dB（A），夜间45dB（A））。 三、电磁环境质量现状 本次环境影响评价委托内蒙古俊森环保科技有限公司于2026年1月20日，对项目所在地区的电磁环境现状进行了检测。监测结果显示，两处电磁环境敏感目标处工频电场强度范围为1.96V/m～7.16V/m，工频磁感应强度为0.0182μT～0.0559μT；A64塔位-A65塔位塔间线下监测点工频电场强度为3.57V/m，工频磁感应强度为0.0218μT。 现状监测结果表明，本工程现状监测点处工频电场强度、工频磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4000V/m（即4kV/m）；工频磁感应强度100μT的控制限值。 电磁环境现状监测详见本项目《电磁环境影响专项评价》。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、110kV升压站工程～金泉220kV变电站线路工程 本项目为新建项目，不存在原有环境污染和生态破坏问题。 2、金泉220kV变电站110kV南起第二间隔 （1）金泉220kV变电站 金泉220kV变电站站址位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗金泉工业园区内，该变电站已于2006年12月建成投运。金泉变电站于2015年9月22日由内蒙古自治区环境保护厅以“内环核验〔2015〕094号”进行验收批复。 变电站已建150MVA+180MVA两台主变压器，电压等级为220kV。分为220kV配电区、110kV配电区和35kV配电区。220kV出线2回、110kV出线10回（原有出线间隔8回，2020年新批准2回，其中一回至中核龙腾太阳能发电项目110kV升压站，另一个间隔作为备用间隔），35kV出线10回。本次送出线路工程拟接入目前的备用间隔。 （3）本项目依托工程环保手续履行情况 表3-5 环保手续履行情况表 序号; 项目名称; 批复文号; 建设内容; 时间; 附件. 1; 《金泉220kV变110kV间隔扩建工程建设项目环境影响报告表》批复文件; 内环表〔2020〕22号; 金泉220kV变电站110kV部分突破规模扩建两个出线间隔（金泉变电站110kV间隔原有8回，2020年批准新建2回，共10回），其中一个间隔至中核龙腾太阳能发电项目110kV升压站，另一个间隔作为备用间隔。; 2020年7月开工；2020年12月建成；2020年4月取得批复; 附件11. 2; 《金泉220kV变110kV间隔扩建工程建设项目竣工环境保护验收调查报告表》竣工环境保护验收意见; 自主验收; 2021年10月21日竣工环境保护验收; 附件12. （3）与项目有关的原有环境污染 金泉变电站内前期已设置事故油池1座，两台主变共用1座事故油池，当主变压器发生事故时，事故油由有资质单位全部回收处理，满足单台最大主变事故时的全部油量。变电站内值班人员生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。生活垃圾集中收集，并定期清运至环卫部门指定地点。变电站站区内建筑物占地、道路占地等地面均进行了硬化；变电站站区雨水采用有组织的排水方式，站区围墙外设排水沟，雨水在站内汇集后通过围墙外排水沟排走。变电站各污染物采用了合理的环保措施，未对环境造成污染。 因此，金泉220kV变电站不存在原有污染问题及环境问题。 3、华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目110kV升压站工程 2025年6月16日，由巴彦淖尔市生态环境局出具《关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目110kV升压站工程环境影响报告表的批复》，文号：巴环辐审〔2025〕3号(见附件10)，主要建设内容：新建110kV升压站，建设1×120MVA主变，110kV出线1回。 目前升压站还未建设，不存在与环境有关的原有污染问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价等级及评价范围 （1）生态环境 本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；根据HJ2.3判断，本项目不属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目；根据HJ610、HJ964判断，不属于地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目；本项目工程占地面积小于20km2。本项目线路穿越乌拉特中旗防风固沙生态功能重要区（生态保护红线），评价范围涉及乌拉特中旗海流图自治区地质公园（自然公园），依据生态环境影响评价等级判定相关原则，本项目评价范围涉及生态保护红线、自然公园区域，生态环境影响评价等级确定为二级；评价范围其余一般区域生态敏感性较低，生态环境影响评价等级为三级。 评价范围：本项目进入生态敏感区的输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域，包括穿越的乌拉特中旗防风固沙生态功能重要区和乌不浪水库水源地准保护区。其余输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。地埋电缆线路段不进入生态敏感区，生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 详见下文《生态环境影响专项评价》。 （2）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）的规定，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5dB(A)[含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本工程输电线路沿线所处的声环境功能区为1类声环境功能区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本工程声环境影响评价工作等级为二级。 评价范围：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）的规定，架空线路建设项目声环境评价范围参照相应电压等级的评价范围，因此线路评价范围为输电线路边导线地面投影两侧各30m范围。 （3）电磁环境 本次架空输电线路电压等级为110kV，依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中有关规定：“1、地下电缆；2、边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线。”评价工作等级确定为三级。 本项目电磁环境影响评价范围：①新建110kV升压站～金泉220kV变电站110kV输电线路边导线地面投影外两侧各30m；②110kV电缆线路：电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）的带状区域。 2、环境敏感目标 本项目穿越乌拉特中旗防风固沙生态功能重要区、穿越乌不浪水库水源地准保护区、穿越基本草原和公益林（高跨）。项目不穿越和占用乌拉特中旗海流图自治区级地质公园、基本农田、乌不浪水库水源地一级保护区、二级保护区，仅在评价范围涉及。项目有一处声环境敏感目标，有两处电磁环境敏感目标。 本项目与敏感目标位置关系见下图。 基本农田 公益林 基本草原 图3-3 项目与环境敏感目标位置关系图 （1）电磁环境敏感目标 本项目涉及两处电磁环境敏感目标，一处为居民住宅，项目线路西南侧，线路边导线垂线水平距离13.60m。另一处为线路走廊进入金泉工业园区内涉及的工业企业，位于项目线路西侧，线路边导线垂线水平距离12.0m。 本项目目前仅涉及一处临时仓储用房为线下建筑，高度约3m，综合杆塔18m挂点净空、扣除导线最大弧垂后，导线最低点与3m高临时仓储用房垂直净空仍满足规程安全要求，无直接电气安全隐患；但仍存在工频感应触电、违规加高扩建、可燃物火灾及通道运维受阻等潜在风险，建设单位需在工程设计阶段对导线架设高度进行抬高优化，确保导线架设档距中央最大弧垂处导线高度不低于10m。 位置关系见下图。 图3-4 线路进入工业园区位置关系示意图 12.0m 40.2m 50.5m 敏感目标 本线路 图3-5 线路周边情况一 金泉变电站 无人居住办公 无人居住办公 图3-6 线路周边情况二 本项目电磁环境敏感目标见下表。 表3-6 电磁环境敏感目标表 敏感目标名称; 坐标; 行政归属; 功能; 与项目相对位置关系（方位、距离）; 敏感目标类型; 敏感目标规模; 执行标准（GB 8702-2014 限值）. 经度; 纬度. 居民1; 108°29'10.51"东; 41°19'28.74"北; 乌拉特中旗温更镇; 居住、生活场所; 项目线路西南侧，线路边导线垂线水平距离13.60m; 居民（住宅），一层平房，建筑高度3.2m; 1户，约3人; 公众曝露控制限值：电场强度 4000 V/m 磁感应强度100 μT. 工厂1; 108°30'42.66"东; 41°18'9.43"北; 乌拉特中旗德岭山镇; 办公场所; 项目线路西侧，线路边导线垂线水平距离12.0m; 工厂（办公），一层平房，建筑高度3.2m; 1处，两间房，约5人. 图3-7 电磁环境敏感目标示意图 （2）声环境敏感目标 本项目线路仅涉及一处声环境敏感目标，进入金泉工业园区范围不涉及声环境敏感目标。 本项目声环境敏感目标见下表。 表3-7 声环境敏感目标表 敏感目标名称; 坐标; 行政归属; 功能; 与项目相对位置关系（方位、距离）; 敏感类型; 敏感目标规模; 执行标准. 经度; 纬度. 居民1; 108°29'10.51"东; 41°19'28.74"北; 乌拉特中旗温更镇; 居住、生活场所; 项目线路西南侧，线路边导线垂线水平距离13.60m; 居民（住宅），建筑高度3.2m; 1户，约3人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准. 图3-8 声环境敏感目标示意图 （3）生态环境保护目标 本项目穿越乌拉特中旗防风固沙生态功能重要区、穿越乌不浪水库水源地准保护区、穿越基本草原和公益林。项目不穿越和占用乌拉特中旗海流图自治区级地质公园、基本农田、乌不浪水库水源地一级保护区与二级保护区，仅在评价范围涉及。 生态环境保护目标概况等详见《生态环境影响专项评价》。 （4）文物保护目标 根据内蒙古自治区文物考古研究院出具的《关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程用地文物调查的报告》（内文考基字〔2025〕812号），本项目用地范围涉及巴彦淖尔市乌拉特中旗第五批自治区级文物保护单位阴山汉代当路塞——东希日朝鲁长城3段建设控制地带、东希日朝鲁长城4段本体及两线、东希日朝鲁长城5段建设控制地带；涉及东希日朝鲁3～8号烽火台建设控制地带；涉及巴彦淖尔市第一批市级文物保护单位——乌不浪口抗日驻军遗址建设控制地带；涉及乌拉特中旗第二批旗级文物保护单位——乌不浪口东炮台保护范围及建设控制地带。 ### ①阴山汉代当路塞—东希日朝鲁长城 A.东希日朝鲁长城3段（编码:150824382102030046） 东希日朝鲁长城3段位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗。起于海流图镇东希日朝鲁行政村东南9.3km处，止于海流图镇东希日朝鲁行政村东南8.9km处。起点坐标为：东经108°29’16.00”，北纬41°20’54.20"，高程1127米；点坐标为：东经108°29’09.60”，北纬41°20’56.90”，高程1160米。该段长城长233米，呈东南-西北走向。长年累月的风雨侵蚀、山水冲刷、动物的踩踏对墙体造成严重的破坏，致使墙体已成为低矮的石垅状。该段长城东南接东希日朝鲁长城2段，西北连东希日朝鲁长城4段。 保护级别：第五批自治区级文物保护单位。 保护区划：根据内蒙古自治区人民政府《关于公布自治区境内长城保护范围和建设控制地带的通知》(内政发〔2017〕139号)文件规定，以遗存外缘向两侧外扩100米为保护范围，保护范围向两侧外扩500米为建设控制地带。 位置关系：塔基A177距东希日朝鲁长城3段本体直线距离约318米，位于长城建设控制地带。 B.东希日朝鲁长城4段（编码:150824382301030047） 东希日朝鲁长城4段位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗。起于海流图镇东希日朝鲁行政村东南8.9km处，止于海流图镇东希日朝鲁行政村东南8.3km处。起点坐标为：东经108°29’07.20”，北纬41°20’57.10”，海拔高程1165米；止点坐标为：东经108°28’59.70”，北纬41°21’19.80”，海拔高程1133米。该段墙体的总长725m，呈东南-西北走向，建有烽火台2座。511GPS采集点西162m处山顶上筑有东希日朝鲁5号烽火台、511GPS采集点西北724m处山顶上筑有东希日朝鲁6号烽火台。由于常年累月的山水冲刷，动物踩踏、人为采矿及道路的改建对墙体造成严重的破坏，致使墙体已消失。该段长城东南接东希日朝鲁长城3段，西北连东希日朝鲁长城5段。 保护级别：第五批自治区级文物保护单位 保护区划：根据内蒙古自治区人民政府《关于公布自治区境内长城保护范围和建设控制地带的通知》(内政发〔2017〕139号)文件规定，以遗存外缘向两侧外扩100m为保护范围，保护范围向两侧外扩500m为建设控制地带。 穿越方式：拟建线路与此段长城交叉。塔基A173位于长城本体东侧，塔基A174位于长城本体西侧，以架设方式跨越东希日朝鲁长城4段，与长城本体直线距离分别为212米、175米。塔基A175、A176位于长城本体西侧建设控制地带，与长城本体直线距离分别为305米、279米。 塔基A173距长城本体直线约212米，塔基A174距长城本体直线约175米，塔基A175距长城本体直线距离约305米，塔基A176距长城本体直线约279米，塔基A173、A174、A175、A176均位于东希日朝鲁长城4段建设控制地带。 C.东希日朝鲁长城5段（编码：150824382102030048） 东希日朝鲁长城5段位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗，起于海流图镇东希日朝鲁行政村东南8.3km处，止于海流图镇东希日朝鲁行政村东南8km处。起点坐标为：东经108°28’59.70”，北纬41°21’19.80”，高程1133m；止点坐标为：东经108°28’40.50"，北纬41°21’23.80"，高程1181m。该段长城长817m，呈东南-西北走向。常年累月的风雨侵蚀、山水冲刷、动物的踩踏对墙体造成严重的破坏，致使墙体已成为低矮的石垅状。东希日朝鲁长城5段东南接东希日朝鲁长城4段，西北连东希日朝鲁长城6段。 保护级别：第五批自治区级文物保护单位 保护区划：根据内蒙古自治区人民政府《关于公布自治区境内长城保护范围和建设控制地带的通知》(内政发[2017]139号)文件规定，以遗存外缘向两侧外扩100m为保护范围，保护范围向两侧外扩500m为建设控制地带。 位置关系：拟建线路与此段长城并行。塔基A170、A171、A172位于东希日朝鲁长城5段东侧，与长城本体直线距离分别为470米、261米、163米。 塔基A170与长城本体直线距离为470米，塔基A171与长城本体直线距离为261米，塔基A172与长城本体直线距离为163米，涉及东希日朝鲁长城5段建设控制地带。 D.文物价值 a.承载中华民族坚韧自强民族精神的价值 长城，在2000多年的持续营造过程中，展现了中华民族不畏艰难险阻、顽强不屈、吃苦耐劳的精神特质。在维护我国长期和平、统一的历史上，长城不仅具有举足轻重的战略地位，更发挥了不可替代的重要作用。特别是抗日战争期间，长城抗战激发了全民族团结统一、众志成城的爱国精神，激励了坚韧不屈、自强不息的民族精神。作为中华民族的精神象征，长城已深深融入了中华民族的血脉，成为实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量，对于中华民族的过去、现在和未来均具有重要意义和深远影响。 b.坚定中华民族文化自信的历史文化价值 长城，以其上下两千年、纵横数万里的时空跨度，成为人类历史上宏伟壮丽的建筑奇迹和无与伦比的历史文化景观，具有无可比拟的突出普遍价值。1987年成为我国首批世界文化遗产后，长城为全世界人民所熟知，具有巨大的影响力和号召力。长城已成为中国和中华民族的代表性符号，成为向世界展示中华文明历史文化价值的重要窗口，对于提升中华文明、中华优秀传统文化的国际影响力具有重要意义。我国政府在长城保护管理中凝聚的“中国智慧”和形成的“中国经验”，在国际文化遗产保护领域具有开创性和示范性，为我国推动世界文明共同进步作出了重要贡献。 c.展现古代军事防御体系的建筑遗产价值 长城，包含了我国春秋战国、秦、汉、唐、明等12个历史时期的珍贵文化遗产。这些累世形成的古代军事防御体系遗产，包括规模宏大的连续墙体、壕堑、界壕，数量巨大的敌台、关隘、堡寨、烽火台，合理利用各类自然要素形成的山险、水险，以及与之相辅的戍守系统、屯兵系统、烽传系统、军需屯田系统等等。 长城古代军事防御体系，反映了我国古人因地制宜、尊重自然、利用自然、改造自然的规划思想，体现了我国古人自成体系、不断发展、日臻完善的砖石、夯土建筑营造技艺及建筑工程管理的完善体制，展现了我国古代军事防御体系的缜密设计与完备功能，是人类历史上伟大建筑奇迹的物质见证和人类创造精神的杰作。 d.承载人与自然融合互动的文化景观价值 长城，维护了我国北部地区长期稳定、安宁与和平，保障了沿线地区交通运输与通关互易，促进了沿线地区农业开发与城镇发展，推动了各民族文明、文化交流与融合，发挥了不可替代的重要安全保障功能。长城历经2000多年的岁月锤炼，成为我国规模最大的文化景观遗产之一。 长城与沿线地区广袤的山岭、草原、森林、戈壁、沙漠、农田、绿洲等地貌融合，形成雄浑、壮丽的独特景观。长城与沿线地区底蕴深厚的多元地域文化相互融合，共同展现了我国古代历史上农耕与游牧两个生业之间，以及农耕与渔猎、畜牧、绿洲农业等不同生业之间，及其所承载的文明、文化之间的交流与融合的文化特征。 本项目与阴山汉代当路塞——东希日朝鲁长城位置关系见下图。 图3-9 本项目与阴山汉代当路塞—东希日朝鲁长城位置关系图 ### ②东希日朝鲁3～8号烽火台 东希日朝鲁3号烽火台（编码：150824353201030116） 东希日朝鲁3号烽火台海流图镇东希日朝鲁行政村东南9.4km处，中心点坐标为:东经108°29’21.90”，北纬41°20’52.00”，高程1182m。该烽火台现保存状况为椭圆形石堆状，保存程度为差。长年累月的的风雨侵蚀、动物的踩踏对烽火台造成严重的破坏，致使台体坍塌石块与地面连接成斜坡状，已不见原始形状。该烽火台西北324m处有东希日朝鲁4号烽火台，东南488m处有东希日朝鲁2号烽火台，北38m处有东希日朝鲁长城2段。 保护级别：第五批自治区级文物保护单位 保护区划：根据内蒙古自治区人民政府《关于公布自治区境内长城保护范围和建设控制地带的通知》(内政发[2017]139号)文件规定，以遗存外缘向四周外扩100米为保护范围，保护范围向四周外扩500为建设控制地带。 位置关系：塔基A177、A178位于烽火台西侧，距烽火台直线距离分别为547米、535米。 塔基A177与东希日朝鲁3号烽火台直线距离约为547米，塔基A178与东希日朝鲁3号烽火台直线距离约为535米，涉及烽火台建设控制地带。 东希日朝鲁4号烽火台（编码：150824353201030117） 东希日朝鲁4号烽火台位于海流图镇东希日朝鲁行政村东南9.1km处，中心点坐标为：东经108°29’09.60”，北纬41°20’56.90”。该烽火台现状为椭圆形石堆状。保存程度为差，烽火台原始形制与结构不清。烽火台顶部东西长7米，南北长6米，底部东西长10米，南北长8米。残高3米。该烽火台东南324米处有东希日朝鲁3号烽火台，西210米处有东希日朝鲁5号烽火台，北9米处有东希日朝鲁长城3段。 保护级别：第五批自治区级文物保护单位 保护区划：根据内蒙古自治区人民政府《关于公布自治区境内长城保护范围和建设控制地带的通知》(内政发〔2017〕139号)文件规定，以遗存外缘向四周外扩100米为保护范围，保护范围向四周外扩500为建设控制地带。 位置关系：塔基A173位于烽火台东北方向，距烽火台本体直线距离约529米；塔基A174位于烽火台西北方向，距烽火台本体直线距离约387米；塔基A175位于烽火台西北方向，距烽火台本体直线距离约438米；塔基A176位于烽火台西侧，距烽火台本体直线距离约349米；塔基A177位于烽火台西南方向，距烽火台本体直线距离约307米；塔基A178位于烽火台西南方向，距烽火台本体直线距离约540米。 塔基A173距烽火台本体直线距离约529米、塔基A174距烽火台本体直线距离约387米、塔基A175距烽火台本体直线距离约438米、塔基A176距烽火台本体直线距离约349米、塔基A177距烽火台本体直线距离约307米、塔基A178距烽火台本体直线距离约540米，涉及东希日朝鲁4号烽火台建设控制地带 东希日朝鲁5号烽火台（编码：150824353201030118） 东希日朝鲁5号烽火台位于海流图镇东希日朝鲁行政村东南9.0千米处。坐标为:东经108°29’00.50”，北纬41°20'57.00”。该烽火台现保存状况为椭圆形石堆状。保存程度差，原始形制与结构不清。烽火台顶部东西长6米，南北长7米，底部东西长13米，南北长15米。残高4米。东侧紧挨烽火台有一个石头台阶似的方形遗址，东西长12米、南北宽10米。烽火台以东约20米处有三个石头的圆形堆状形点火台，直径3米。 保护级别：第五批自治区级文物保护单位 保护区划：根据内蒙古自治区人民政府《关于公布自治区境内长城保护范围和建设控制地带的通知》(内政发〔2017〕139号)文件规定，以遗存外缘向四周外扩100米为保护范围，保护范围向四周外扩500为建设控制地带。 位置关系：塔基A173位于烽火台东北方向，距烽火台本体直线距离约583米；塔基A174位于烽火台北侧，距烽火台本体直线距离约259米；塔基A175位于烽火台西北方向，距烽火台本体直线距离约248米；塔基A176位于烽火台西侧，距烽火台本体直线距离约139米；塔基A177位于烽火台西南方向，距烽火台本体直线距离约165米；塔基A178位于烽火台西南方向，距烽火台本体直线距离约548米。 塔基A173距烽火台本体直线约583米、塔基A174距烽火台本体直线距离约259米、塔基A175距烽火台本体直线距离约248米、塔基A176距烽火台本体直线距离约139米、塔基A177距烽火台本体直线距离约165米、塔基A178距烽火台本体直线距离约548米，涉及东希日朝鲁5号烽火台建设控制地带。 东希日朝鲁6号烽火台（编码：150824353201030119） 东希日朝鲁6号烽火台位于海流图镇东希日朝鲁行政村东南8.9千米处，坐标为：东经108°29’02.10”，北纬41°20’08.80”。该烽火台现保存状况为椭圆形石堆状。保存程度为差，原始形制和结构不清。烽火台顶部东西长4米，南北长5米，底部东西长10米，南北长11米。残高3米。西侧紧挨烽火台有一个石头台阶似的方形遗址，东西长8米、南北宽13米。 保护级别：第五批自治区级文物保护单位 保护区划：根据内蒙古自治区人民政府《关于公布自治区境内长城保护范围和建设控制地带的通知》(内政发〔2017〕139号)文件规定，以遗存外缘向四周外扩100米为保护范围，保护范围向四周外扩500为建设控制地带。 位置关系：塔基A173位于烽火台东北方向，距烽火台本体直线距离约516米；塔基A174位于烽火台北侧，距烽火台本体直线距离约225米；塔基A175位于烽火台西北方向，距烽火台本体直线距离约254米；塔基A176位于烽火台西侧，距烽火台本体直线距离约177米；塔基A177位于烽火台西南方向，距烽火台本体直线距离约231米；塔基A178位于烽火台西南方向，距烽火台本体直线距离约597米。 塔基A173距烽火台本体直线距离约516米、塔基A174距烽火台本体直线距离约225米、塔基A175距烽火台本体直线距离约254米、塔基A176距烽火台本体直线距离约177米、塔基A177距烽火台本体直线距离约231米、塔基A178距烽火台本体直线距离约597米，涉及东希日朝鲁6号烽火台建设控制地带。 东希日朝鲁7号烽火台（编码：150824382102030050） 东希日朝鲁7号烽火台位于海流图镇东希日朝鲁行政村东南8.2千米处，坐标为:东经108°29’00.00”，北纬41°21’20.90”。该烽火台现保存状况为椭圆形石堆状。保存程度为差，原始形制和结构不清。烽火台顶部东西长4米，南北长5米，底部东西长10米，南北长11米。残高3米。西侧紧挨烽火台有一个石头台阶似的方形遗址，东西长8米、南北宽13米。 保护级别：第五批自治区级文物保护单位 保护区划：根据内蒙古自治区人民政府《关于公布自治区境内长城保护范围和建设控制地带的通知》(内政发〔2017〕139号)文件规定，以遗存外缘向四周外扩100米为保护范围，保护范围向四周外扩500为建设控制地带。 位置关系：塔基A171位于烽火台东北方向，距烽火台本体直线距离约390米；塔基A172位于烽火台东侧，距烽火台本体直线距离约194米；塔基A173位于烽火台东南方向，距烽火台本体直线距离约328米。 塔基A171距烽火台本体直线距离约390米、塔基A172距烽火台本体直线距离约194米、塔基A173距烽火台本体直线距离约328米，涉及东希日朝鲁7号烽火台建设控制地带。 东希日朝鲁8号烽火台（编码：150824353201030121） 东希日朝鲁8号烽火台位于海流图镇东希日朝鲁行政村东南8千米处，中心点坐标为:东经108°28’46.00”，北纬41°21’27.80”，高程1186米。该烽火台现保存状况为椭圆形石堆状。保存程度为差，原始形制和结构不清。长年累月的风雨侵蚀、动物的踩踏和人为开矿、修路和牧民在周围放牧等对烽火台造成严重的破坏。烽火台台体坍塌石块与地面连接成斜坡状，已不见原始形状，保存程度差。该烽火台西北45米处有东希日朝鲁长城5段，东南390米处有东希日朝鲁7号烽火台，西南800米处有东希日朝鲁9号烽火台。 保护级别：第五批自治区级文物保护单位 保护区划：根据内蒙古自治区人民政府《关于公布自治区境内长城保护范围和建设控制地带的通知》(内政发〔2017〕139号)文件规定，以遗存外缘向四周外扩100米为保护范围，保护范围向四周外扩500为建设控制地带。 位置关系：塔基A171位于烽火台东北方向，距烽火台本体直线距离约438米；塔基A172位于烽火台东南方向，距烽火台本体直线距离约560米。 塔基A171距烽火台本体直线距离约438米，塔基A172距烽火台本体直线距离约560米，涉及东希日朝鲁8号烽火台建设控制地带。 新发现烽火台 新发现烽火台位于塔基A173与A174中间，东北距塔基A173直线距离约263米，西南距塔基A174直线距离约170米，塔基A173、A174位于新发现烽火台东北、西南两侧，距烽火台本体较远。 本项目与东希日朝鲁3～8号及新发现烽火台位置关系见下图。 间距9.19m 图3-10 本项目与烽火台位置关系图 ### ③乌不浪口抗日驻军遗址 乌不浪口抗日驻军遗址位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇灯塔村乌不浪口北300米，该遗址由驻军营房，碉堡，战壕，操场等遗址组成，占地面积约为5000平方米，由于受自然风蚀雨刮和公路挖沙的影像，现遗址损坏较严重，仅存坍塌的土陇，遗址南临河套平原，北望乌不浪口，一道自然河流从西自东而过，地理位置十分重要，是一处易守难攻的军事设施。遗址范围坐标为： - E108°29’35.6073"，41°18’55.2094" - E108°29’38.8872" ,41°18’52. 3096" - E108°29’37.5997" ，41°18’51.1547"； - E108°29’34.8413" ,41°18’53.7742"； - E108°29’36. 7660" ,41°18’53.1140"； 保护级别：巴彦淖尔市第一批市级文物保护单位 保护区划：根据《巴彦淖尔市人民政府关于公布第一批市级重点文物保护单位的通知》(巴政字〔2009〕62号)文件，以遗址四界外延500米为保护范围，再外延1公里为建设控制地带。位置关系:塔基A187～A199位于乌不浪口抗日驻军遗址东北方向。 位置关系：塔基A186～A198位于乌不浪口抗日驻军遗址东北方向。 塔基A186距遗址本体直线距离约1.4公里，塔基A187距遗址本体直线距离约1.2公里，塔基A188距遗址本体直线距离约1.1公里，塔基A189距遗址本体直线距离约871米，塔基A190距遗址本体直线距离约671米，塔基A191距遗址本体直线距离约542米，塔基A192距遗址本体直线距离约502米，塔基A193距遗址本体直线距离约580米，塔基A194距遗址本体直线距离约840米，塔基A195距遗址本体直线距离约905米，塔基A196距遗址本体直线约距离981米，塔基A197距遗址本体直线约距离1.2公里，塔基A198距遗址本体直线距离约1.4公里，涉及乌不浪口抗日驻军遗址建设控制地带。 线路与乌不浪口抗日驻军遗址位置关系见下图。 图3-11 本项目与乌不浪口抗日驻军遗址位置关系图 ### ④乌不浪口东炮台 乌不浪口东炮台位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇灯塔村乌不浪口东300米。坐标为东经108°30'40.0"北纬41°18'29.7"。炮台结构为土筑和石砌混合结构，残高2米，直径12米，炮台修筑于大山南麓台地的山包上，南望河套平原，地理位置十分重要。由于上世纪抗日战争时期，日寇侵略乌不浪口一带，炮台受到损毁，后因雨水冲刷和年久无人管理，致使炮台成现在的石堆状态。经现场调查，现存顶部有一夯土洞口，整体呈黄色。 保护级别：乌拉特中旗第二批旗级文物保护单位 保护区划：根据乌拉特中旗人民政府办公室《关于公布乌拉特中旗第二批旗级重点文物保护单位的通知》(乌中政办发〔2010〕161号)文件，保护范围为文物本体四周外延200米，建设控制地带为外延1000米。 位置关系：塔基A194～A204位于乌不浪口东炮台东北方向。 塔基A194距遗址本体直线距离约953米，塔基A195距遗址本体直线距离约848米，塔基A196距遗址本体直线距离约773米，塔基A197距遗址本体直线距离约520米，塔基A198距遗址本体直线距离约431米，塔基A199距遗址本体直线距离约213米，塔基A200距遗址本体直线距离约125米，塔基A201距遗址本体直线距离约446米，塔基A202距遗址本体直线距离约652米，塔基A203距遗址本体直线距离约850米，塔基A204距遗址本体直线距离约902米。塔基A200涉及乌不浪口东炮台保护范围，塔基A194～199、A201～204涉及乌不浪口东炮台建设控制地带。 线路与乌不浪口东炮台位置关系见下图。 图3-12 本项目与乌不浪口东炮台位置关系图 |

表3-8   文物保护目标表

| 要素 | 保护目标 | 本项目 | 文件要求保护范围 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文物保护 | 阴山汉代当路塞——东希日朝鲁长城3段、东希日朝鲁长城4段本体及两线、东希日朝鲁长城5段 | ①东希日朝鲁长城3段：塔基A177距东希日朝鲁长城3段本体直线距离约318米，涉及长城建设控制地带；②东希日朝鲁长城4段（跨越段）：跨越段前后塔基为A173、A174两塔基，塔基A173距长城本体直线约212米，塔基A174距长城本体直线约175米；其他塔基A175距长城本体直线距离约305米，塔基A176距长城本体直线约279米，塔基A173、A174、A175、A176均涉及东希日朝鲁长城4段建设控制地带；③东希日朝鲁长城5段：塔基A170与长城本体直线距离为470米，塔基A171与长城本体直线距离为261米，塔基A172与长城本体直线距离为163米，涉及东希日朝鲁长城5段建设控制地带。 | 根据内蒙古自治区人民政府《关于公布自治区境内长城保护范围和建设控制地带的通知》(内政发〔2017〕139号)文件规定，以遗存外缘向两侧外扩100米为保护范围，保护范围向两侧外扩500米为建设控制地带。 | 本项目架空输电线路须严格遵循《中华人民共和国文物保护法（2024 年修订）》《长城保护条例》《内蒙古自治区文物保护条例》《长城保护总体规划》及《内蒙古自治区长城保护规划（2021—2035）》相关规定，严禁线路路径、杆塔基础、施工便道、材料堆场及各类临时设施进入保护范围；塔基跨越段A173、A174需适当提高导线架设高度，减小对长城的影响；线路确需进入建设控制地带的，须先期开展文物影响评估、考古调查与勘探，工程设计方案经文物行政主管部门同意并依法履行全部报批手续后方可实施，建设内容不得破坏长城历史风貌与周边环境，建（构）筑物高度、体量及布局须符合管控要求。施工布设方案应优化布置，施工区域、运输道路及作业范围远离文物本体及保护范围，现场设置规范、醒目的文物保护警示标志与防护标识，强化现场巡查与人员管控，减少人员、机械与车辆不必要通行及反复扰动。施工全过程严禁爆破、深钻、大开挖、取土、挖砂、排污、倾倒废弃物及堆放易燃易爆、危险物料等危害文物安全的活动，严格控制施工扰动范围与强度。工程完工后及时开展场地清理与生态环境修复，恢复原有地形地貌与植被。项目全过程严格按照文物保护相关法律法规要求，履行必要的审批与备案程序，确保文物本体安全、历史风貌及周边环境不受破坏。 |
|  | 东希日朝鲁3～8号烽火台、新发现烽火台 | 东希日朝鲁3～8号烽火台随着东希日朝鲁长城走向一致，整体呈东西走向。①东希日朝鲁3号烽火台：塔基A177与东希日朝鲁3号烽火台直线距离约为547米，塔基A178与东希日朝鲁3号烽火台直线距离约为535米，涉及烽火台建设控制地带；②东希日朝鲁4号烽火台：塔基A173距烽火台本体直线距离约529米、塔基A174距烽火台本体直线距离约387米、塔基A175距烽火台本体直线距离约438米、塔基A176距烽火台本体直线距离约349米、塔基A177距烽火台本体直线距离约307米、塔基A178距烽火台本体直线距离约540米，涉及东希日朝鲁4号烽火台建设控制地带；③东希日朝鲁5号烽火台：塔基A173距烽火台本体直线约583米、塔基A174距烽火台本体直线距离约259米、塔基A175距烽火台本体直线距离约248米、塔基A176距烽火台本体直线距离约139米、塔基A177距烽火台本体直线距离约165米、塔基A178距烽火台本体直线距离约548米，涉及东希日朝鲁5号烽火台建设控制地带。④东希日朝鲁6号烽火台：塔基A173距烽火台本体直线距离约516米、塔基A174距烽火台本体直线距离约225米、塔基A175距烽火台本体直线距离约254米、塔基A176距烽火台本体直线距离约177米、塔基A177距烽火台本体直线距离约231米、塔基A178距烽火台本体直线距离约597米，涉及东希日朝鲁6号烽火台建设控制地带。⑤东希日朝鲁7号烽火台：塔基A171距烽火台本体直线距离约390米、塔基A172距烽火台本体直线距离约194米、塔基A173距烽火台本体直线距离约328米，涉及东希日朝鲁7号烽火台建设控制地带。⑥东希日朝鲁8号烽火台：塔基A171距烽火台本体直线距离约438米，塔基A172距烽火台本体直线距离约560米，涉及东希日朝鲁8号烽火台建设控制地带。⑦新发现烽火台：新发现烽火台位于塔基A173与A174中间，东北距塔基A173直线距离约263米，西南距塔基A174直线距离约170米，塔基A173、A174位于新发现烽火台东北、西南两侧，涉及新发现烽火台建设控制地带 |  |  |
|  | 乌不浪口抗日驻军遗址 | 塔基A189距遗址本体直线距离约871米，塔基A190距遗址本体直线距离约671米，塔基A191距遗址本体直线距离约542米，塔基A192距遗址本体直线距离约502米，塔基A193距遗址本体直线距离约580米，塔基A194距遗址本体直线距离约840米，塔基A195距遗址本体直线距离约905米，塔基A196距遗址本体直线距离约981米，涉及乌不浪口抗日驻军遗址建设控制地带。 | 根据《巴彦淖尔市人民政府关于公布第一批市级重点文物保护单位的通知》(巴政字〔2009〕62号)文件，以遗址四界外延500米为保护范围，再外延1公里为建设控制地带。 | 本项目架空输电线路涉及乌不浪口抗日驻军遗址（市级）与乌不浪口东炮台（旗级）两处文物保护单位，须严格遵循《中华人民共和国文物保护法》《内蒙古自治区文物保护条例》及两处文物保护单位的保护范围、建设控制地带管控要求，严格履行文物保护相关报批程序。须严格履行文物影响评估、考古调查勘探及文物保护审批程序，需取得文物主管部门同意，严控工程建设对遗址风貌的影响。施工全过程严禁爆破、深钻、大开挖、取土、排污及堆放易燃易爆、危险物料，在文物保护单位周边设置规范的保护标志与警示标识，加强现场监管，减少施工扰动；工程完工后及时开展场地清理与生态修复，恢复原有地形地貌，确保两处文物保护单位本体安全、历史风貌及周边环境不受破坏。 |
|  | 乌不浪口东炮台 | 塔基A194距遗址本体直线距离约953米，塔基A195距遗址本体直线距离约848米，塔基A196距遗址本体直线距离约773米，塔基A197距遗址本体直线距离约520米，塔基A198距遗址本体直线距离约431米，塔基A199距遗址本体直线距离约213米，塔基A200距遗址本体直线距离约125米，塔基A201距遗址本体直线距离约446米，塔基A202距遗址本体直线距离约652米，塔基A203距遗址本体直线距离约850米，塔基A204距遗址本体直线距离约902米。塔基A200涉及乌不浪口东炮台保护范围，塔基A194～199、A201～204涉及乌不浪口东炮台建设控制地带。 | 根据乌拉特中旗人民政府办公室《关于公布乌拉特中旗第二批旗级重点文物保护单位的通知》(乌中政办发〔2010〕161号)文件，保护范围为文物本体四周外延200米，建设控制地带为外延1000米。 |  |

| 评价 标准 | 一、环境质量标准 （1）声环境 本项目输电线路沿线执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值。 表3-9 《声环境质量标准》（GB3096-2008）限值 单位：dB（A） 声环境功能类别; 时段. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. （2）工频电场、工频磁感应强度执行标准 输电线路工程工频电场、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），具体限值见下表。 表3-10 工频电场、工频磁感应强度评价标准值 类别; 标准. 工频电场强度; 频率为50Hz时公众暴露限值4000V/m；频率为50Hz时架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所控制限值10kV/m. 工频磁感应强度; 100μT（频率为50Hz时公众曝露控制限值）. 二、污染物排放标准 （1）噪声排放标准 1）施工期 执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，标准限值详见下表。 表3-11 建筑施工噪声排放标准限值 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. |
| --- | --- |
| 其他 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、工艺流程及产污环节 输电线路工程施工分为：施工准备、基础施工、铁塔组立及架线，输电线路施工工艺流程及产污环节见图4-1。 图4-1 本项目输电线路施工期产排污环节图 本项目施工期对环境产生的污染因子如下： （1）生态影响：基础开挖临时占用土地、破坏植被； （2）施工噪声：施工机械产生，如挖掘机、铲土机等； （3）施工扬尘：基础开挖以及设备运输过程中产生； （4）施工废水：施工废水及施工人员生活污水； （5）固体废物：施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 二、施工期生态影响分析 本工程施工过程中将进行土石方的填挖，占用土地、破坏植被等，施工期对区域生态环境的影响主要表现在对项目区域土地利用、植物、动物、生态系统、土地沙化以及对附近生态敏感目标的影响等。 施工期生态环境影响分析见《生态环境影响专项评价》。 三、对文物的影响 本项目线路工程跨越东希日朝鲁长城4段，现状为消失段，地表已无城墙本体遗存，跨越段距离两处塔基距离175m和212m；城墙距离途经最近塔基163m，涉及建设控制地带；东希日朝鲁3～8号烽火台、新发现烽火台分布与东希日朝鲁长城走向一致，整体呈东西走向，本项目线路塔基距离5号烽火台最近，距离139m，涉及建设控制地带；乌不浪口抗日驻军遗址位于塔基A189-A196线路南侧（位于一侧不涉及跨越），线路垂线距离塔基最近距离约502m，涉及建设控制地带（控制地带为1000范围）；乌不浪口东炮台位于线路塔基西侧（位于一侧不涉及跨越），距离塔基最近距离125m，距离线路最近距离97m，涉及保护范围和建设控制地带（保护范围为200m，控制地带为1000范围）。 1）对东希日朝鲁长城4段的影响 ①该段为长城消失段，无现存墙体等地面本体，施工无直接撞击、损毁风险。但地下可能埋藏长城墙体基础、夯土遗迹、陶片等遗存，施工易扰动地层与遗迹，破坏其埋藏状态与结构完整。 ②塔基、便道占地易压占地下遗迹，导致遗存被压实破坏；基坑开挖、场地平整若未提前考古勘探，可能直接挖损地下遗存，使其碎片化、丧失原始埋藏状态，难以复原。 ③打桩、重型机械通行产生的振动，会传递至地下夯土、砖石类遗存，易引发遗存裂隙、松动，破坏结构稳定性，甚至导致夯土基础坍塌、遗存散落，且振动影响具有隐蔽性，修复难度大。 ④扬尘覆盖地表，掩盖地下遗迹线索，影响遗存保存环境；雨水冲刷、施工废水若管控不当，会形成径流冲刷地表，导致水土流失、微地貌破坏，可能暴露地下遗存并使其遭受自然侵蚀，或冲刷移位破坏原始分布。 ⑤施工人员踩踏、车辆碾压，易压实地表土层、破坏浅层遗存与地表线索；部分人员若文物保护意识不足，还可能随意捡拾、翻动地表遗存，进一步破坏遗迹完整性，造成历史文化信息流失。 ⑥本项目架空输电线路施工涉及塔基开挖、场地平整等土方作业，施工过程中存在扰动地层、破坏原生埋藏环境的风险，可能导致未探明的地下文物意外出露。 ⑦施工开挖、碾压会直接清除地表原生植被，破坏自然地貌，形成裸露坡面、施工迹地，导致局部区域景观破碎化。 2）东希日朝鲁3～8号烽火台的影响 东希日朝鲁5号烽火台与塔基最近距离139.24m，未进入文物保护范围，施工对烽火台本体无直接破坏风险，整体影响可控。 ①施工振动：塔基打桩、重型施工机械通行产生的振动，经地层传递至烽火台，易引发基础松动、墙体出现细微裂隙，长期扰动可能加剧结构隐患。 ②施工扬尘：施工产生的扬尘随风飘散，覆盖烽火台表面，堵塞墙体缝隙、加速墙体风化，影响遗存保存寿命。 ③景观与风貌：施工开挖、碾压会直接清除地表原生植被，破坏自然地貌，形成裸露坡面、施工迹地，导致局部区域景观破碎化，破坏整体历史氛围。 ④施工人员踩踏、车辆碾压，易压实地表土层、破坏浅层遗存与地表线索；部分人员若文物保护意识不足，还可能随意捡拾、翻动地表遗存，进一步破坏遗迹完整性，造成历史文化信息流失。 ⑤本项目架空输电线路施工涉及塔基开挖、场地平整等土方作业，施工过程中存在扰动地层、破坏原生埋藏环境的风险，可能导致未探明的地下文物意外出露。 3）乌不浪口抗日驻军遗址 乌不浪口抗日驻军遗址与塔基最近距离约502m，未进入文物保护范围，施工对遗址本体无直接破坏风险，本体安全可控。 ①施工活动：施工期间，车辆、作业人员可能误入遗址保护范围，扰动周边地表土层与原生植被，破坏遗址周边原生环境的完整性。 ②景观风貌：施工开挖、碾压会直接清除地表原生植被，破坏自然地貌，形成裸露坡面、施工迹地，导致局部区域景观破碎化，破坏整体历史氛围。 ③环境扰动：施工产生的扬尘会覆盖遗址周边区域，影响环境整洁；施工建筑垃圾若管控不当，可能污染遗址周边土壤与环境，间接影响遗址保存环境。 ④施工人员踩踏、车辆碾压，易压实地表土层、破坏浅层遗存与地表线索；部分人员若文物保护意识不足，还可能随意捡拾、翻动地表遗存，进一步破坏遗迹完整性，造成历史文化信息流失。 ⑤本项目架空输电线路施工涉及塔基开挖、场地平整等土方作业，施工过程中存在扰动地层、破坏原生埋藏环境的风险，可能导致未探明的地下文物意外出露。 4）乌不浪口东炮台 乌不浪口东炮台与塔基最近距离125m，已进入文物保护范围，施工对炮台本体直接破坏风险高，为重点管控对象。 ①施工占地：塔基、施工便道、临时材料场等若违规进入保护范围，会直接占用炮台周边保护区域，碾压、损毁炮台本体及周边遗存，造成不可逆破坏。 ②机械振动：塔基打桩、重型施工机械通行产生的振动，会直接作用于炮台，极易导致炮台墙体开裂、基础沉降，严重时引发本体坍塌，损毁文物核心价值。 ③施工排水：施工雨水、废水若未严格管控，径流会直接冲刷、掏挖炮台基础，破坏基础稳定性，造成炮台结构性损坏，影响本体安全。 ④人为破坏：施工人员若违规进入保护范围，攀爬、刻画炮台本体，或在周边堆放施工材料，会直接损毁文物本体，破坏遗存完整性。 ⑤景观破坏：施工开挖、碾压会直接清除地表原生植被，破坏自然地貌，形成裸露坡面、施工迹地，导致局部区域景观破碎化，破坏整体历史风貌。 ⑥本项目架空输电线路施工涉及塔基开挖、场地平整等土方作业，施工过程中存在扰动地层、破坏原生埋藏环境的风险，可能导致未探明的地下文物意外出露。 综上，施工期间需严格遵循文物保护相关法规，落实分级管控措施，严禁违规进入保护范围施工，强化施工全流程巡查与监测，联动属地文物部门做好协同管控，最大限度降低施工对各类文物及周边环境的影响，确保文物安全与历史风貌完整性。 三、施工期空气环境影响分析 本工程施工期的大气污染源主要为施工扬尘。施工扬尘主要来自输电线路塔基土建施工的基础开挖、表土回填等土石方工程、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。 施工粉尘排放量大小直接与施工期现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节及当地气候等诸多因素有关。一般情况下，基础开挖施工现场的TSP日均值范围在0.121～0.158mg/m3，距离施工现场约50m的TSP日均值范围为0.014～0.056mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 本项目施工期产生的扬尘影响主要为堆场产生的风力扬尘和汽车运输车辆行驶扬尘。经采取环保措施后，可以有效地控制施工期扬尘影响的范围及程度。而且施工扬尘造成的污染是短期的、局部的，施工结束后即会消失，故项目对大气环境的影响较小。 四、施工期声环境影响分析 本项目线路全程仅有一处声环境敏感目标，位于项目线路西南侧，线路垂线水平距离13.60m，距离两处塔基最近距离89m。项目严禁夜间施工。 4.1噪声污染源分析 输电线路施工过程中噪声主要来自挖掘机、空压机、推土机、振捣机等施工机械以及运输车辆的交通噪声，具体施工机械噪声源强（参照《公路建设项目环境影响评价规范》JTCb03-2006）见下表。 - 表4-1 施工期主要噪声源源强 序号; 设备名称; 测点距施工机械距离（m）; 最大声级; 运行方式; 运行时间; 作业范围. 1; 挖掘机; 5; 84; 移动设备; 间断; 工程区内. 2; 推土机; 5; 86; 移动设备; 间断; 工程区内. 3; 打桩机; 5; 84; 移动设备; 间断; 工程区内. 4; 绞磨机; 1; 85; 移动设备; 间断; 工程区内. 5; 升降机; 1; 85; 固定设备; 间断; 工程区内. 6; 吊车; 5; 85; 固定设备; 间断; 工程区内. 7; 运输车辆; 5; 85; 移动设备; 间断; 工程区内. 8; 张力机; 5; 85; 移动设备; 间断; 工程区内. 9; 牵张机; 5; 85; 移动设备; 间断; 工程区内. 4.2施工场地噪声影响预测 本工程施工范围较广，对施工现场附近有影响，难以采取吸声、隔声等措施来控制其对环境的影响。为了反映施工噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测分析施工机械噪声的污染范围，衰减模式如下： 式中：L1、L2—与声源相距r1、r2处的施工噪声级，dB(A)。 根据噪声衰减模式，各施工机具声源在不同距离处的噪声影响值（未考虑吸声、隔声等效果）参见下表。 表4-2 主要施工机械在不同距离的噪声值 单位：dB（A） 序号; 设备 名称; 距离（m）. 10; 15; 25; 50; 75; 100; 200; 300; 400; 500. 1; 挖掘机; 74.5; 71.2; 66.9; 61.0; 57.5; 55.0; 49.0; 45.4; 43.0; 41.1. 2; 推土机; 76.4; 73.2; 68.9; 63.0; 59.5; 57.0; 51.0; 47.5; 45.0; 43.0. 3; 打桩机; 76.4; 73.2; 68.9; 63.0; 59.5; 57.0; 51.0; 47.5; 45.0; 43.0. 4; 绞磨机; 65; 61.5; 57; 51; 47.5; 45; 38.98; 35.46; 32.96; 31.02. 5; 升降机; 65; 61.5; 57; 51; 47.5; 45; 38.98; 35.46; 32.96; 31.02. 6; 吊车; 76.4; 73.2; 68.9; 63.0; 59.5; 57.0; 51.0; 47.5; 45.0; 43.0. 7; 运输 车辆; 76.4; 73.2; 68.9; 63.0; 59.5; 57.0; 51.0; 47.5; 45.0; 43.0. 8; 张力机; 76.4; 73.2; 68.9; 63.0; 59.5; 57.0; 51.0; 47.5; 45.0; 43.0. 9; 牵张机; 76.4; 73.2; 68.9; 63.0; 59.5; 57.0; 51.0; 47.5; 45.0; 43.0. 以《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）进行评价，距主要设备噪声30m处的昼间噪声可以达到70dB（A）的要求，项目夜间不施工。 项目施工场地周围200m范围仅有1户居民敏感目标，距离线路水平距离13.60m，距离两处塔基最近距离89m，项目主要在塔基施工过程中，不可避免的对距离较近的敏感目标产生噪声扰动，本项目施工设备分散，且并非同时启动，按最不利工况（单台推土机/吊车等设备噪声最大）预测，89m处噪声值约为58.0dB(A)，经丘陵地形和草地衰减后约为55.0dB(A)，昼间基本满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值，但考虑声源设备叠加和衰减因素的不确定性，故需在敏感目标两侧塔基A187、A188施工期间对塔基临时施工区设置施工围挡，以减缓施工噪声对敏感目标的影响，设置围挡后声敏感目标处，昼间可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值。 综上，本项目施工期可能会对周围的声环境及敏感目标产生不良影响，本次环评要求敏感目标两侧塔基A187、A188施工期间对塔基临时施工区设置施工围挡，线路严禁夜间施工，采取噪声减缓措施后，降低对周围声环境的影响。同时施工期噪声是短暂的，噪声属无残留污染，其对周围声环境质量的影响随施工结束而消失。 五、施工期水环境影响分析 本项目施工期采用商砼，施工场地不设搅拌站，运输设备冲洗在商混站内进行，现场基本不产生施工废水，施工期废水主要是施工人员产生的生活污水。 本项目平均施工人员约100人，施工期8个月，施工人员生活用水量以60L/d•人计，则生活用水量为1440m3，排污系数按80%计，则生活污水总排放量为1152m3，经类比调查，主要污染物浓度为CODCr350mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N30mg/L，则施工阶段的生活污水主要污染物产生量分别为CODCr0.403t、BOD50.230t、NH3-N0.035t。施工人员夜间居住租用线路沿线居民房屋，生活污水依托居民点内现有化粪池进行预处理，定期委托当地环卫部门进行抽运清掏，不直接外排；白天施工时段，在临时施工区设置环保移动厕所，收集施工人员临时如厕污水，同样由环卫部门定期清运处置，严禁就地排放。施工废水主要是在混凝土浇筑过程中产生，施工废水经沉淀后回用不外排。 六、施工期固体废物影响分析 本项目施工期间产生的固体废物主要为开挖的土石方、废弃的建筑垃圾及生活垃圾。 （1）废土石建筑垃圾 建筑垃圾主要为施工过程中产生的碎石、砂土、拆除塔基产生的废物等，施工过程中产生的碎石、砂土尽量就地回收利用，可用于地基加固、道路填筑等；拆除塔基模板等物料产生的废物送至当地建筑垃圾消纳场处理。根据项目土石方平衡分析，本工程挖填方平衡，无弃土石。 （2）生活垃圾 本项目不设置施工营地，施工人员租用附近民房。本项目平均施工人员约100人，施工期8个月，输电线路的施工人员均租用附近民房。 生活垃圾产生量为0.5kg/d·人，则施工人员产生的生活垃圾为50kg/d，早晚依托租用的民房垃圾桶收集，白天临时施工区设置专用垃圾桶，对作业人员产生的生活垃圾进行定点收集，全部定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置，不会对周围环境和人员健康带来不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、产污环节 输变电工程运行期承担电能的输送，其产生的环境影响因子主要为工频电场、工频磁感应强度以及电磁性噪声。本项目运行期的产污环节见下图。 图4-2 本项目运营期工艺流程及产排污图 #### 二、运营期电磁环境影响分析 本项目运营期电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价，此处仅列出专题评价结论。 根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）110kV导线经过非居民区对地最小距离6.0m，居民区对地最小距离7.0m，本工程全线按对地最小距离为7.0m设计。 根据预测当线路导线离地高度为7m时，电磁环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的限值要求。根据现场实测数据线路沿线也可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的相关要求。 #### 二、噪声污染物排放分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）和《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本工程架空线路的噪声影响可采取类比监测的方法确定，并以此为基础进行类比评价。 （1）类比对象 本工程为新建110kV线路工程，采用单回路架设，本次选择的单回路110kV线路类比对象已通过竣工环境保护验收，且目前在正常运行，正常运行的位于内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区的110kV台裕线。 （2）类比可行性分析 类比线路与本工程线路可比性见表4-3。 表4-3 本工程线路与类比工程线路可比性分析一览表 序号; 类比项目; 本项目; 呼和浩特市金川开发区的110kV台裕线 （类比工程）; 类比结果. 1; 电压等级; 110kV; 110kV; 相同. 2; 架线型式; 架空; 架空; 相同. 3; 回路数; 单回; 单回; 相同. 4; 导线对地高度; 7.0m; 7.0m; 相同. 5; 导线型号; JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线; JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线; 相同. 6; 环境条件; 农村地区（草原）; 农村地区; 相近. 由上表可知，本项目110kV输电线路与类比输电线路电压等级、架线型式、回路数、导线型号等均相同，环境条件差异相近，因此选用110kV台裕线路作为本工程类比线路是可行的作为本工程类比线路是可行的。 ①监测时间、监测条件及监测工况 监测时间及监测时环境天气状况、监测工况见下表。 表4-4 监测情况表 观测日期; 测试项目; 测量值; 测试项目; 测量值. 2021.12.24; 昼间; 气温; -9℃~-12℃; 风向; 北. 温度; 14%~15%; 风速; 1.3~1.5m/s. 天气状况; 晴; 气压; 1030~1033Pa. 夜间; 气温; -17℃~-18℃; 风向; 北. 温度; 23%~25%; 风速; 1.4~1.7m/s. 天气状况; 晴; 气压; 1030~1033Pa. 表4-5 类比工程监测时运行工况 线路名称; 电压（kV）; 电流（A）; 有功功率（MW）; 无功功率（Mvar）. 110kV台裕线; 116.0; 18; 0.48; 1.47. ②监测因子 等效连续A声级。 ③监测方法及监测频次 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法进行。 监测频次：昼间和夜间各监测一次。 ④监测单位 内蒙古浩玮环境科技有限公司。 ⑤测量仪器 监测仪器参见下表。 表4-6 环境现状监测仪器 仪器编号; 仪器型号; 校准有效期; 检定单位. AWA5680 多功能声级计; AWA5680; 2021.06.20--- 2022.06.20; 中国计量科学研究院. ⑥类比结果 类比输电线路距离地面1.5m高处噪声类比监测结果见下表。 表4-7 类比工程噪声监测类比数据 序号; 检测点位置; 检测值dB(A). 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 1; 垂直110kV台裕线36~37#塔弧垂最低位置处中央连线对地投影0m; 38.1; 36.8. 2; 垂直110kV台裕线36~37#塔弧垂最低位置处边导线对地投影0m; 37.6; 36.3. 3; 垂直110kV台裕线36~37#塔弧垂最低位置处边导线对地投影5m; 37.3; 35.7. 4; 垂直110kV台裕线36~37#塔弧垂最低位置处边导线对地投影10m; 36.8; 35.3. 5; 垂直110kV台裕线36~37#塔弧垂最低位置处边导线对地投影15m; 36.4; 34.7. 6; 垂直110kV台裕线36~37#塔弧垂最低位置处边导线对地投影20m; 35.8; 34.4. 7; 垂直110kV台裕线36~37#塔弧垂最低位置处边导线对地投影25m; 35.3; 34.0. 8; 垂直110kV台裕线 36~37#塔弧垂最低位置处边导线对地投影30m; 34.9; 33.8. ⑦110kV 输电线路声环境影响评价 从上表可知，110kV台裕线路调查范围内环境噪声昼间测量（34.9~38.1）dB(A），夜间测量值范围为（33.8~36.8）dB(A），均在《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值内。 本项目声环境敏感目标距离线路垂线13.6m，根据类比结果，边导线对地投影0m可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值，因此声环境敏感目标处13.6m可以满足标准限值。 由此可以得出，本项目输电线路投入运行后，产生的噪声对周围环境及敏感目标的影响能满足相应评价标准的限值要求。 二、废水污染物排放分析 本项目运营期输电线路无废水产生。 #### 三、固体废弃物排放分析 本项目运营期输电线路无固体废物产生。 四、运营期生态影响分析 本项目运行期生态影响主要体现在对土地利用、植物、动物、景观以及生态环境敏感目标的影响，相关分析详见《生态环境影响专题评价》。 五、对文物的影响 运营期无废水、固废等污染物产生，主要为巡检人员扰动对文物本体产生的影响。 ①巡检人员违规进入文物保护范围、操作不当，易踩踏地下遗存、刻画文物本体，破坏地表线索，造成文物信息丢失。 ②车辆通行产生的振动，易导致文物基础松动、墙体开裂；扬尘覆盖文物表面，加速风化，破坏历史风貌。 ③线路故障或人为疏忽引发的火灾，会烧毁文物周边植被，高温还会损坏砖石结构文物，造成不可逆破坏。 ④线路故障易引发火灾，故障处置不当会扰动文物地层、破坏遗存，且维修过程可能造成二次损伤。 综上，本项目运营期内，通过落实运维、监测等全流程管控措施，严格遵循文物保护相关法规，强化施工、运维、应急等各环节的规范管理，可有效控制运营期、巡检、故障处置等对文物及周边环境的影响，确保文物安全与历史风貌完整。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 一、相关部门意见 本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗，本工程路径在可研勘察阶段，就两端进出线和中间路径走向问题，分别向政府各相关部门征询意见，具体各部门回函意见汇总如下。 表4-8 各部门复函意见汇总表 序号; 单位名称; 意见; 备注. 1; 巴彦淖尔市能源局; 项目代码为2601-150824-60-01-697532; 附件2 核准文件. 2; 乌拉特中旗自然资源局; 经核查，不涉及占用永久基本农田。; 附件3 关于核查华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程范围是否占用基本农田的说明. 3; 乌拉特中旗自然资源局; 经核查，部分用地在生态红线范围内。; 附件4 关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程生态保护红线的核查说明. 4; 内蒙古自治区地质调查研究院; 经复函，送出线路工程压覆区不涉及矿业权信息。; 附件5 关于内蒙古自治区华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程压覆已查明矿产资源及矿业权的复核意见. 5; 乌拉特中旗林业和草原局; 不涉及占用各级自然保护区、林地。占用基本草原，占用湿地(沟渠)，占用天然牧草地，占用其他草地。; 附件6 关于申请核查华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程是否存在限制性因素的复函. 6; 巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局; 部分坐标位于优先保护单元乌拉特中旗生态保护红线-防风固沙(单元编码:ZH15082410034)，按照内蒙古自治区人民政府办公厅《关于加强生态保护红线管理的实施意见(试行)》(内政办发〔2023〕74号)文件要求办理相关手续。; 附件7 关于对《关于申请排查华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程是否存在限制性因素的函》的复函. 7; 乌拉特中旗水利局; 经核查，该项目建设用地所在范围不在饮用水水源地保护区内。; 附件8 关于排查华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程是否存在限制性因素的复函. 8; 内蒙古自治区文物考古研究院; 经查阅内蒙古自治区现有不可移动文物名录、内蒙古自治区长城资源调查数据库及现场调查，拟建项目用地范围涉及巴彦淖尔市乌拉特中旗第五批自治区级文物保护单位阴山汉代当路塞一-东希日朝鲁长城3段建设控制地带、东希日朝鲁长城4段本体及两线、东希日朝鲁长城5段建设控制地带；涉及东希日朝鲁3～8号烽火台建设控制地带；涉及巴彦淖尔市第一批市级文物保护单位一乌不浪口抗日驻军遗址建设控制地带；涉及乌拉特中旗第二批旗级文物保护单位一一乌不浪口东炮台保护范围及建设控制地带。 根据现场调查及《中华人民共和国文物保护法》第四十三条、《内蒙古自治区文物保护条例》第二十四条等有关规定，拟建项目用地范围涉及巴彦淖尔市乌拉特中旗第五批自治区级文物保护单位阴山汉代当路塞一-东希日朝鲁长城4段本体及两线，需报请国家文物局批准同意。涉及东希日朝鲁长城3段建设控制地带、东希日朝鲁长城5段建设控制地带；涉及东希日朝鲁3～8号烽火台建设控制地带；涉及巴彦淖尔市第一批市级文物保护单位一乌不浪口抗日驻军遗址建设控制地带；涉及乌拉特中旗第二批旗级文物保护单位一乌不浪口东炮台保护范围及建设控制地带，需报请自治区文物局审核批准。; 附件13 关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程用地文物调查的报告. 9; 内蒙古自治区文物局; 原则同意该项目开展用地前期工作; 附件14 内蒙古自治区文物局关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程文物核查的函. 10; 乌拉特中旗国防动员办公室; 线路工程用地范围未影响我辖区军事设施安全和作战效能发挥。; 附件15 关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程用地范围是否涉及军事设施的回函. 本项目线路穿越乌拉特中旗生态保护红线（防风固沙功能区）。目前建设单位已委托第三方机构编制《生态保护红线内有限人类活动报告》及《不可避让生态红线论证报告》，目前尚未编制定稿，报告编制完成后，将首先报送乌拉特中旗自然资源局开展初审，再逐级上报盟市主管部门复核，最终报送自治区相关部门组织评审认定。待审查通过后，由自治区人民政府出具不可避让论证批复及有限人为活动认定意见，严格按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强生态保护红线管理的实施意见（试行）》（内政办发〔2023〕74 号）相关要求完成审批流程，确保项目合规建设。本次环评要求在未取得自治区人民政府出具的生态保护红线不可避让论证批复及有限人为活动认定同意意见前，本项目不得擅自开工建设，待相关审批文件齐全、手续完备后方可依规启动工程施工。 本项目涉及阴山汉代当路塞一东希日朝鲁长城3段建设控制地带、东希日朝鲁长城4段本体及两线、东希日朝鲁长城5段建设控制地带；涉及东希日朝鲁3～8号烽火台建设控制地带；涉及乌不浪口抗日驻军遗址建设控制地带；涉及乌不浪口东炮台保护范围及建设控制地带。目前建设单位已委托内蒙古鹭弘园林古建设计有限公司编制完成《华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程 文物保护方案》（2026年4月），委托内蒙古启原文物古建筑修缮工程有限责任公司编制完成《华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程 文物影响评估报告》（2026年4月），已由内蒙古考古研究院组织专家审查，根据专家评审意见，目前正在对文物相关报告进行修改完善，修改完成后将正式报送乌拉特中旗文体旅游广电局初审，再按程序逐级上报盟市、自治区文物主管部门审查，最终按要求上报国家文物主管部门完成审批备案。本次环评明确要求，在未取得各级文物主管部门审查批复意见前，本项目不得开工建设。 项目占用公益林和基本草原，目前正在办理林草地征占手续，本项目需依法取得公益林使用审核同意书、基本草原征占用批复及相关补偿协议，足额缴纳植被恢复费并完成备案等审批流程后方可实施。 二、与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析 对照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020），项目选址选线符合规范要求，选址合理。 表4-9 选址选线合理性分析 HJ 1113-2020 规范要求; 本项目实际情况; 符合性. 工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。; 不涉及规划环评; 符合. 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目110kV线路穿越乌拉特中旗生态保护红线-防风固沙（ZH15082410034），经分析本项目符合生态保护红线的管控要求；本项目不涉及自然保护区；本项目穿越饮用水源保护区的准保护区，避让饮用水水源一、二级保护区。; 符合. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区; 本项目建设不涉及变电站工程，线路选址范围不涉及自然保护区，避让饮用水源保护区一级和二级保护区。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目不涉及变电站选址，本项目线路长度75.62km，其中架空线路长度约75.32km，直埋电缆线路0.3km。架空线路整体位于乌拉特中旗北部的荒漠草原区，线路仅涉及1处居民住宅声环境敏感目标和电磁敏感目标，涉及1处工业企业办公性质的电磁敏感目标，架空线路进出线整体已避开以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。; 符合. 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本项目为单回输电线路，采用独立杆塔（不同塔）架设方式。考虑到本项目线路总体长度较长，为最大限度降低环境影响，线路在局部路段与其他现有线路采取并行架设方式，充分依托现有线路走廊资源，降低环境影响。; 符合. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 0类声环境功能区指的是康复疗养区等特别需要安静的区域，本项目整体位于乌拉特中旗北部的荒漠草原区，全线不涉及特别需要安静的区域。; 符合. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 本项目不涉及变电站建设内容; 符合. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目输电线路选址已考虑避让集中的林地，本条线路塔基仅占用乔木林地0.0025hm2，环评要求禁止砍伐乔木，选择在林间空地立塔，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 符合. 进入自然保护区的输电线路，应按照 HJ 19 的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 本项目输电线路不涉及自然保护区。; 符合. 因此，不存在制约项目建设的因素，项目选址从环境保护角度考虑是合理可行的。 三、线路穿越生态环境敏感区不可避让性分析 本项目线路穿越、跨越乌拉特中旗防风固沙生态功能重要区、乌不浪水库水源地准保护区、公益林、基本草原等多个生态敏感区，相关敏感区的不可避让性论证及影响分析，详见本项目《生态环境影响专题评价》。 四、线路涉及文物不可避让性分析 （1）拟建项目涉及跨越长城方案比选 根据《华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程跨越长城--东希日朝鲁长城4段文物影响评估报告》（2026年4月），输电线路拟跨越长城，路径方案比选重点在于尽量避免涉及长城保护范围，将对长城本体与视线景观等影响降到最低，基于此规划了以下3种跨越方案。 图4-3 方案对比示意图（白色线—方案一、黄色线—方案二、粉色线—方案三） 图4-4 方案对比示意图（白色线—方案一、黄色线—方案二、粉色线—方案三） 路径方案一： 建设项目跨越长城——东希日朝鲁长城5段，交叉角度77.3°；交叉处长城——东希日朝鲁长城5段，常年累月的风雨侵蚀、山水冲刷、动物的踩踏对墙体造成严重的破坏，致使该段墙体已成为低矮的石垅状。建设项目塔基1-1（在路径比选过程中，线路方案编号仅用于对应图中位置标识，不代表其他含义），1-2，1-4位于东希日朝鲁长城5段、东希日朝鲁7号烽火台、东希日朝鲁8号烽火台建设控制地带内；塔基1-3位于东希日朝鲁长城5段保护范围内，东希日朝鲁7号烽火台、东希日朝鲁8号烽火台建设控制地带内；塔基1-5位于东希日朝鲁长城4段、东希日朝鲁5号烽火台、东希日朝鲁6号烽火台、东希日朝鲁7号烽火台、东希日朝鲁8号烽火台建设控制地带内；塔基1-6，1-7位于东希日朝鲁长城4段、东希日朝鲁4号烽火台、东希日朝鲁5号烽火台、东希日朝鲁6号烽火台建设控制地带内；塔基1-8位于东希日朝鲁长城3段、东希日朝鲁3号烽火台、东希日朝鲁4号烽火台、东希日朝鲁5号烽火台、东希日朝鲁6号烽火台建设控制地带内。约有1.598公里位于长城的保护区划范围的上空。如下图： 图4-5 方案一跨越东希日朝鲁长城5段示意图 路径方案二： 建设项目跨越长城——东希日朝鲁长城4段，交叉角度64.5°；交叉处长城——东希日朝鲁长城4段，由于常年累月的山水冲刷，动物踩踏、人为采矿及道路的改建对墙体造成严重的破坏，致使墙体已消失。建设项目塔基2-1，2-2位于东希日朝鲁长城5段、东希日朝鲁7号烽火台、东希日朝鲁8号烽火台建设控制地带内；塔基2-3，2-4位于东希日朝鲁长城4段，东希日朝鲁4号烽火台、东希日朝鲁5号烽火台、东希日朝鲁6号烽火台、东希日朝鲁7号烽火台建设控制地带内；塔基2-5，2-6位于东希日朝鲁长城4段，东希日朝鲁4号烽火台、东希日朝鲁5号烽火台、东希日朝鲁6号烽火台建设控制地带内；塔基2-7位于东希日朝鲁长城3段、东希日朝鲁3号烽火台、东希日朝鲁4号烽火台、东希日朝鲁5号烽火台、东希日朝鲁6号烽火台建设控制地带内。约有1.567公里位于长城的保护区划范围的上空。如下图： 图4-6 方案二跨越东希日朝鲁长城4段示意图 路径方案三： 建设项目跨越长城——东希日朝鲁长城4段，交叉角度57.1°；交叉处长城——东希日朝鲁长城4段，由于长年累月的山水冲刷，动物踩踏、人为采矿及道路的改建对墙体造成严重的破坏，致使墙体已消失。建设项目塔基3-1，3-2位于东希日朝鲁长城5段、东希日朝鲁7号烽火台、东希日朝鲁8号烽火台建设控制地带内；塔基3-3位于东希日朝鲁长城4段，东希日朝鲁4号烽火台、东希日朝鲁5号烽火台、东希日朝鲁6号烽火台、东希日朝鲁7号烽火台建设控制地带内；塔基3-4，3-5位于东希日朝鲁长城4段，东希日朝鲁3号烽火台、东希日朝鲁4号烽火台、东希日朝鲁5号烽火台、东希日朝鲁6号烽火台、东希日朝鲁7号烽火台建设控制地带内；塔基3-6位于东希日朝鲁长城4段保护范围内，东希日朝鲁3号烽火台、东希日朝鲁4号烽火台、东希日朝鲁5号烽火台、东希日朝鲁6号烽火台建设控制地带内；塔基3-7位于东希日朝鲁5号烽火台、东希日朝鲁6号烽火台保护范围内，东希日朝鲁长城4段、东希日朝鲁3号烽火台、东希日朝鲁4号烽火台建设控制地带内；塔基3-8位于东希日朝鲁长城3段、东希日朝鲁3号烽火台、东希日朝鲁4号烽火台、东希日朝鲁5号烽火台、东希日朝鲁6号烽火台建设控制地带内。约有1.435公里位于长城的保护区划范围的上空。如下图： 图4-7 方案三跨越东希日朝鲁长城4段示意图 跨越长城方案比选： 比选情况见下表。 表4-10 跨越长城方案比选情况表 项目; 方案一; 方案二（推荐）; 方案三. 路径长度（km）; 1.598; 1.567; 1.435. 回路数; 单回路; 单回路; 单回路. 新建塔基数（基）; 8; 7; 8. 跨越长城区段; 东希日朝鲁长城5段（未消失段）; 东希日朝鲁长城4段（消失段）; 东希日朝鲁长城4段（消失段）. 涉及长城两线; 东希日朝鲁长城3段、东希日朝鲁长城4段、东希日朝鲁长城5段; 东希日朝鲁长城3段、东希日朝鲁长城4段、东希日朝鲁长城5段; 东希日朝鲁长城3段、东希日朝鲁长城4段、东希日朝鲁长城5段. 临近烽火台; 东希日朝鲁3号烽火台、东希日朝鲁4号烽火台、东希日朝鲁5号烽火台、东希日朝鲁6号烽火台、东希日朝鲁7号烽火台、东希日朝鲁8号烽火台; 东希日朝鲁3号烽火台、东希日朝鲁4号烽火台、东希日朝鲁5号烽火台、东希日朝鲁6号烽火台、东希日朝鲁7号烽火台、东希日朝鲁8号烽火台; 东希日朝鲁3号烽火台、东希日朝鲁4号烽火台、东希日朝鲁5号烽火台、东希日朝鲁6号烽火台、东希日朝鲁7号烽火台、东希日朝鲁8号烽火台. 优点; /; 不涉及文保单位保护范围; 线路路径较短. 缺点; 线路路径较长且在长城未消失段跨越; 在长城未消失段跨越; 涉及多个文保单位保护范围（烽火台）. 综合图表分析，三种方案路径长度相当。但方案一涉及的东希日朝鲁长城5段的墙体现为低矮的石垅状，方案二、三涉及的东希日朝鲁长城4段墙体已消失，地表无墙体遗存痕迹。相比较理想状态下方案二、方案三优于方案一。 方案二、方案三虽涉及长城两线与邻近烽火台，但方案三涉及东希日朝鲁长城4段、东希日朝鲁5号烽火台、东希日朝鲁6号烽火台的保护范围，方案二未涉及文保单位的保护范围。从文物保护的角度出发，方案二对文物的影响更小。所以方案二优于方案三优于方案一。 通过分析可知：建设项目跨越长城方案二对长城的影响最小，方案二最佳，本工程推荐采用方案二。 （2）线路跨越长城不可避让性分析 依据《长城保护条例》第十二条规定：“进行工程建设应当绕过长城。无法绕过的，应当采取挖掘地下通道的方式通过长城；无法挖掘地下通道的，应当采取架设桥梁的方式通过长城。” 本工程线路涉及与长城交叉处为丘陵地形，受矿区避让、区域供电廊道规划等因素限制，线路已无调整空间，无法实现对长城的完全绕避。本工程为110kV 高压输电线路，若采用地下直埋方式通过长城，存在诸多不可行性：一是丘陵山体开凿施工难度大、技术要求高，将大幅扩大征地范围，不利于节约用地；二是地下直埋线路日常检修维护难度大，绝缘材料破损后易引发安全隐患，无法保障电网长期稳定运行。综合比选，本项目最终采用架空线路方式跨越长城。 本项目线路整体呈西北-东南走向，而沿线涉及的乌拉特中旗段长城呈东西走向，二者均为线性分布属性，且长城本体呈连续分布特征，导致线路路径不可避免地与长城出现交叉。 根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加快电网项目建设有关事宜的通知》（内政办发〔2026〕6号）要求：“电网项目在可行性研究阶段制定项目选址方案时，应当尽可能避开不可移动文物，涉及长城、秦直道、金界壕等线性文物遗址的，应当尽可能选择已有线路廊道或遗址消失段。”结合项目区域文物分布现状及廊道条件，本项目线路已优先优化比选路径方案，最终确定的方案二为兼顾供电可靠性、廊道资源利用与文物保护要求的最优方案。 A176 A175 A174 A173 图4-8 拟建线路与长城4段的位置关系图 跨越消失段 图4-9 拟建线路与长城4段的位置关系图 A175 图4-10 拟建线路与长城4段的位置关系图 图4-11 拟建线路与长城4段的位置关系图 （3）乌不浪口抗日驻军遗址 本项目线路塔基A189～A196与乌不浪口抗日驻军遗址的最近距离为502m（塔基A192），均位于遗址建设控制地带内，未进入保护范围。结合现场条件，该段线路无法进一步绕避。 线路向远离乌不浪口抗日驻军遗址的一侧偏移，将直接进入地形起伏较大的丘陵地带。该区域地形坡度陡、地质条件复杂，不利于输电塔基的稳定布设，且会大幅增加杆塔基础施工难度、工程投资及后期运维检修难度，同时存在滑坡、塌方等地质灾害风险。综合考虑，线路已避让乌不浪口抗日驻军遗址保护范围，现有路径为兼顾文物保护、设备安全与工程经济性的合理方案。 图4-12 拟建线路与乌不浪口抗日驻军遗址段的位置关系图 （4）乌不浪口东炮台 本路径是进入目标供电园区金泉变电站接入需求的唯一可行电力通道：线路东侧为已建成的工业厂区，西侧为山体及乌不浪口东炮台文物本体，南侧为接入端金泉变电站，线路自北向南接入，周边无其他可供穿越的廊道空间，不具备进一步绕避条件。 125m 图4-13 拟建线路与乌不浪口东炮台遗址的位置关系图 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、设计阶段环境保护措施 （1）声环境 ①选用低噪声防电晕导线、防振锤、均压环等金具，优化金具连接方式，减少风致振动与电晕噪声，降低线路运行期噪声水平。 ②优化杆塔高度与导线弧垂，减少导线在大风天气下的风振噪声；对靠近居民区的线路段，适当提高导线对地高度，增加噪声传播距离。 （2）电磁环境 ①严格按照《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB 50545）及电磁环境评价要求，控制导线对地高度，本项目导线对地高度不低于7.0m，确保线路下方工频电场、磁场强度满足标准限值要求。 ②选用表面光洁度高、导线外径大的JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线，控制导线表面场强，降低电晕放电强度，减少无线电干扰与电磁噪声。 ③单回线路采用三角形或水平相序布置，通过相序优化降低线路下方合成场强，避免在敏感目标附近形成高场强区域。 （3）文物保护措施 ①杆塔优化方案： 为降低工程对长城建设控制地带的影响，本项目杆塔采用高低角特殊杆塔形式，结合挖孔桩基础，实现了对地形和文物环境的最小干预： A.基础开挖方式：摒弃传统大面积大开挖施工，采用挖孔桩基础，仅在塔腿位置开挖桩孔，无需对山体进行大范围削坡、平整，最大限度保留了原有地形地貌，减少了土石方开挖量，从源头上降低了施工对长城周边山体稳定性、植被和景观的破坏风险。 B.文物本体保护：施工过程中严格控制机械作业范围，严禁大型设备进入长城保护范围及本体周边，挖孔桩施工采用“短进尺、强支护、勤监测”的工艺，避免振动对长城墙体、地基的扰动，同时弃土外运并进行综合处理，严禁随意倾倒、堆放弃土破坏文物环境风貌。 C.周边生态保护：减少了施工场地占用和临时道路修建，降低了对区域植被的破坏，施工结束后及时清理场地、恢复植被，最大程度保持了长城建设控制地带的原有自然风貌。 ②适当抬高架线高度 A.地形与地质条件：本项目塔址位于山坡地段，塔基高度已结合地形坡度、基础埋深及边坡稳定条件，现状塔基标高是保障杆塔基础稳固、防止边坡滑移的合理取值，采取局部适当抬高导线架设高度的方式，兼顾地形地质安全与线路运行要求。 B.文物保护与风貌协调要求：按照《中华人民共和国文物保护法》《长城保护条例》相关规定，长城建设控制地带内工程建设不得破坏文物整体历史风貌。本项目通过优化杆塔型式、优化塔位布局，最大限度减小对长城景观的扰动；再通过适当抬高架线高度，可在不改动塔基布局、不新增塔基占地的前提下，满足安全距离与文物风貌保护双重要求。 ③杆塔颜色与风貌协调问题 杆塔可以通过涂刷涂料的方式，使颜色与周边环境风貌相协调，相关依据如下： 《中华人民共和国文物保护法》明确规定，在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌。所以建设控制地带内的工程，其形式、体量、色调应与文物保护单位的历史风貌相协调。杆塔颜色、形制应与周边环境相融合，可通过调整色彩、采用与周边山体/植被色调相近的涂料，降低杆塔的视觉突兀感。实际操作中，选用哑光、低饱和度的土灰色、深绿色等涂料，避免高反光、高饱和度的颜色。 （4）生态环境保护措施 设计阶段的生态环境保护措施详见《生态环境影响专项评价》。 二、施工期环境保护措施 （1）声环境保护措施 ①加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理； ②施工场地周围应尽早建立围挡等遮挡措施，尽量减少工程施工期噪声对周围声环境的影响，降低对环境敏感目标的影响； ③施工期间，采用噪声水平满足国家相关标准的施工机械或采取带隔声、消声设备的机械，选用优质低噪声施工机械设备，从声源源强上控制噪声； ④加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态，严禁超负荷运转，减轻或避免机械设备运行状态不佳而造成噪声污染； ⑤合理优化施工时间，可采取分段分区施工，缩短工期，严禁在夜间进行施工。 （2）大气环境保护措施 ①施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工现场设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，进出场地的车辆应限制车速，防治扬尘污染； ②施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业； ③施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 ④施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 （3）水环境保护措施 ①一般区域水环境保护措施 A.施工现场使用带油料的机械器具，采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染； B.施工单位做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免大风降雨天气开挖作业。同时落实绿色文明施工原则，施工废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排； C.施工人员夜间居住租用线路沿线居民房屋，生活污水依托居民点内现有化粪池进行处理，定期委托当地环卫部门进行抽运清掏，不外排；白天施工时段，在临时施工区设置环保移动厕所，收集施工人员临时如厕污水，由环卫部门定期清运处置； D.施工期应尽量避开雨季，最大程度地减少雨季水力侵蚀；如无法完全避开雨季，应采取临时挡护和覆盖措施。 ②乌不浪水源地水环境保护措施 A.本项目区不设置施工营地，夜间居住租用线路沿线居民房屋，生活污水依托居民点内现有化粪池进行处理，定期委托当地环卫部门进行抽运清掏，不外排；白天施工时段，在临时施工区设置环保移动厕所，收集施工人员临时如厕污水，由环卫部门定期清运处置。 B.在项目沿线设置醒目的水源地保护区警示标识、施工管控边界桩，明确标注保护区范围，严禁施工人员、施工机械、施工物料越界进入一级、二级保护区范围内；针对穿越准保护区的A142-A155塔基段，单独划定专项施工管控区，严控施工活动范围，最大限度缩小施工扰动面积，杜绝违规施工、超范围施工行为。 C.施工前对全体施工人员、管理人员开展水源地保护专项培训，明确水源地管控禁令、污染防控要求及违规责任，强化全员水源地保护意识。 D.严禁施工废水排入周边沟渠，严禁外排。 （4）施工期固体废物环境保护措施 ①施工过程中产生的碎石、砂土、拆除塔基产生的废物、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行回用或清运处置，施工完成后及时做好迹地清理和植被恢复； ②施工临时占地采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。 （5）施工期生态环境保护措施 施工期的生态环境保护措施详见《生态环境影响专项评价》。 （6）施工期文物保护措施 ①在施工期间，成立以建管办为主，监理、施工单位为辅的文物保护领导小组，统一领导，分工负责文物保护工作，工班设文物保护员，负责施工过程中被遗漏文物的上报、监督施工对文物保护单位的影响等，以便根据情况及时采取必要的文物保护措施。 ②认真组织全体施工人员深入学习国家《中华人民共和国文物保护法》和当地政府对文物保护的有关规定，增强文物保护意识，提高自觉保护文物意识。 ③考虑到施工现场区域开阔平坦，车辆可随意行驶于东希日朝鲁长城4段及其附近长城的可识别性较低的实际情况，对临时道路进行临时标识，规划好施工车辆的行驶路径，如临时道路无法远离长城本体时，须在临时道路与长城本体间设置必要的围挡，避免因失误造成施工车辆行驶对长城造成伤害。（详细路线见下图）。 利用既有道路 架空线路 长城5段 保护范围 图5-1 施工线路示意图 利用既有道路 架空线路 长城3段 保护范围 A176 A177 A175 A174 A173 A172 图5-2 施工线路示意图 ④制定建设控制地带拟建杆塔专项施工方案，并报文物部门审查备案。明确人员、机械活动范围及施工程序，在施工道路两侧设置临时防护栏等保护设施，注明施工中注意事项，接受公众及文物主管部门监督。塔基施工现场周围要采取围护和遮挡措施，禁止非施工人员和车辆随意出入。由于塔基施工期短，施工围挡材料采用防护栏杆板作为围挡主体，高度统一设定为1.2m。支撑结构采用高强度镀锌钢管作为立柱，基础施工结束后，拆除围护栏杆。 图5-3 施工防护栏杆示意图 ⑤施工过程中合理规划施工营地、材料堆场等临时设施选址，全部设置在远离长城遗址的区域，严禁在长城保护范围内搭建任何临时建筑、堆放施工建材与废弃物，同时严控施工机械作业路线，禁止施工车辆擅自驶入未划定的施工区域。严格控制施工作业带，施工区域设置围栏，严禁非施工人员进入；施工区域范围为杆塔四周外扩20米。加强施工管理，施工期间，接受地方文物主管部门的监督，协调文物部门安排专人监护。 ⑥立塔施工阶段主要施工活动是车辆将塔材运至基础施工作业区，然后将塔材进行吊装固定组塔，施工量较小，对周围环境影响也较小，在组塔过程中尽量避免金属相互撞击发出声音，避免噪声影响，以及靠近长城一侧加强防护，防止组塔过程中发生倒塔的意外情况，在运输道路和施工作业区定期洒水抑制扬尘。 ⑦在文物保护建设控制地带内，禁止开山、采石、取土、排放废水、废渣等危害文物安全的活动。 ⑧聘请文物专家或有文物保护工作经验的专业人员，针对不同施工阶段，对全体参建人员开展培训，普及施工中应注意的文物保护事项。 ⑨建立健全文物保护制度，把文物保护措施落实到各队和各个工班及文物保护责任人，与施工单位负责人签订文物保护责任状，实行奖罚制度。 ⑩与当地文物保护部门签订文物保护协议书，并严格执行协议条款。 ⑪开工前，由建设单位华能(乌拉特中旗)清洁能源有限责任公司布设设立文物保护界桩；施工前需文物管理单位到场现场指导，在文物管理单位现场同意前提下开展施工作业。 拟建项目涉及东希日朝鲁长城3段建设控制地带223米，在起点位置设立一个保护标志碑，沿保护范围处每隔一百米设立一个保护界桩，共设立8个保护界桩；涉及东希日朝鲁长城5段建设控制地带817米，在起点位置设立一个保护标志碑，沿保护范围处每隔一百米设立一个保护界桩，共设立19个保护界桩；东希日朝鲁3-8号烽火台每隔20米设立一个保护界桩，共设立30个；对乌不浪口抗日驻军遗址、乌不浪口东炮台、新发现烽火台本体进行保护，在文物本体四周沿地形设网围栏，网围栏外延10m（详细设计及位置见下图）。 保护范围 长城3、5段 架空线路 图5-4 保护标志碑与保护界桩位置图 保护界桩 保护界桩 图5-5 东希日朝鲁3-6号烽火台保护界桩位置图 保护界桩 图5-6 东希日朝鲁7-8号烽火台保护界桩位置图 围栏 图5-7 乌不浪口抗日驻军遗址网围栏位置图 围栏 图5-8 乌不浪口东炮台网围栏位置图 围栏 图5-9 新发现烽火台网围栏位置图 ⑫在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，立即对文物现场进行保护，禁止任何无关人员进入现场，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即向业主和当地文物部门报告，并积极协助配合好文物部门的工作。 ⑬施工架线阶段，避免架线时导、地线对长城遗址本体造成损坏： 在线路架线施工时，搭设跨越架对长城进行保护，避免架线时导、地线对长城遗址造成损坏。在架设和拆除跨越架时，施工单位应组织好架设和拆除跨越架的方案，避免在此过程中对长城造成损坏。 送出线路施工目前国内外普遍采用张力架线方式，该方法是指利用牵引机、张力机等施工机械展放导线，使导线在展放过程中离开地面和障碍物而呈架空状态，再用与张力放线相配合的工艺方法进行紧线、挂线及附件安装等。在展放导线过程中，展放导引绳需由人工完成，但由于导引绳一般为尼龙绳，重量轻、强度高，在展放过程中仅需清理出很窄的临时通道，对树木和农作物等造成的影响很小，且在架线工作结束后即可恢复到原来的自然状态。有跨越架保护措施对长城的影响也是最小的。采用上述张力架线方法，避免了导线与跨越物、地面的机械摩擦，确保了对长城的有效保护，也保证了导线因损伤所带来的电晕损失及对周围环境的无线电干扰影响强度。 ⑭做好塔基排水措施，避免雨洪水冲刷长城遗址，确保文物本体安全： 工程结束后，防止因建设杆塔，在杆塔附近形成积水，产生地表径流，形成水漫流，导致雨水冲刷、流经长城遗址本体，因长城位置较低，积水向长城本体方向流经，对长城造成更大的破坏，所以应根据建设项目实际地形地貌状况，在靠近长城不少于100米以外，在施工铁塔周围先建设临时排水设施（设置截水沟、挡土墙、排水沟等），将雨水及时排走，避免在场地形成水漫流，导致雨水冲刷、流径长城遗址本体，破坏长城遗址，确保文物本体安全。 ⑮长城环境风貌减缓措施： A.施工结束后，大部分临时占地通过复垦，还林等措施予以植被恢复。 B.施工结束后，被破坏的植被要恢复原貌，为被碾压的地表松土，将施工前堆放在一起的地表土重新覆盖地面。经过精心设计和施工，使项目建成后与自然环境相协调，保持生态平衡，从而对沿线的环境起到改善和美化的作用。 C.施工结束时，将施工过程中损坏的乡村道路、沟渠等应予以修复或支付地方政府一定的补偿费用，以维护地方政府和居民的正当利益。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、运营期声环境保护措施 本项目输电线路运营期在恶劣天气条件下产生的电晕会产生一定的可听噪声，对导线噪声，在严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，合理选择导线截面和相导线结构以降低线路的电晕可听噪声水平，选择光滑、不带毛刺的导线，减少电晕放电产生的噪声。可减弱线路产生的电磁性噪声，根据类比结果，本项目110kV输电线路运营期沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求，输电线路对周围环境的贡献值极小，对声环境影响较小。 二、运营期电磁环境保护措施 （1）要定期对输电线路进行维护与检修，经常监测其周围的电磁辐射强度。在确保设备与线路正常运行的情况下，减少放电、电晕等现象的发生； （2）应使用设计合理的绝缘子，要特别关注绝缘子的几何形状及关键部位材料的特性，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置； （3）在安装高压设备时，应保证所有的固定螺栓都可靠拧紧，导电元件接地或连接导线电位，提高屏蔽效果。 三、运营期生态保护措施 运营期生态环境保护措施详见《生态环境影响专项评价》。 四、文物保护措施 （1）运营阶段的文物保护措施 ①在项目运营期间，要严格管理制度，加强执法监管，坚决制止各种人为因素造成的文物损毁和破坏，依法严厉打击各种文物违法犯罪。 ②施工扰动区恢复原有植被资源，保护原有生态环境。 ③在本工程施工结束后，由施工单位联合文物管理部门，在文物管理单位现场踏勘确认、全程监督指导的前提下，于线路跨越长城段范围边缘布设设立保护界桩及警示标识，进一步强化区域管控，起到警示管控作用。 ④运营期间应维护好周边的卫生状况，加强设备日常保养维护期间所产生的污水、垃圾等的管理和治理，避免其对遗址周边环境产生负面影响，运营期间检修车辆不得进入保护范围。 ⑤加强日常线路杆塔的检查巡视，检查杆塔、横担以及其他有无歪斜、变形，检查杆塔的土质和水泥杆埋深情况，杆塔基础本身有无开裂、下沉现象，检查杆塔部件的固定情况，是否缺螺栓等，对发现的问题及时消除，对存在的薄弱环节，及时处理以防倒杆塔事故发生。 ⑥成立紧急情况小组，由专人负责，编制应急预案。如在极端天气条件下出现输电线路断线或杆塔倾倒等威胁长城安全情况及时采取相应应急措施。 （2）突发事件应急预案 突发事件是指由施工引起的突发性的危及文物安全和文物保护工作秩序的事件，包括火灾、文物被盗挖等重大刑事、治安事件。项目施工过程中发生事故，须及时上报属地文物行政主管部门，在属地文物行政主管部门或者上级文物部门的统一领导下，应急等相关部门和建设方积极配合，根据各自职能分工，妥善处理突发事件。 本项目针对施工期可能危及文物安全的突发事件（如火灾、盗挖、破坏文物等）制定专项应急预案，建立“预防预警-应急响应-善后处理”的全流程管控机制。 预案明确，项目施工中一旦发生文物安全事故，需第一时间上报属地文物主管部门，在其统一领导下，由建设方及相关部门按职责分工妥善处置。预防预警阶段，成立文物保护领导小组，通过日常巡查监测、定期应急演练、制定安全责任制度等方式，提前评估风险、储备物资；同时配备消防、通讯、广播等设备，预留应急场地与通道，构建预警支持系统。 应急响应环节，突发事件发生后须24小时内上报，遵循“迅速、真实、全面” 原则，先电话口头初报，再提交含事件详情、损失情况及处置措施的书面报告；应急指挥小组接到报告后，按分工投入处置，并严格依规发布信息。 事件处置完毕后，由应急指挥小组协助文物部门开展受损文物价值评估、修复与重建工作，书面上报处理情况，并针对问题修订完善预案，形成闭环管理，确保文物本体与周边环境安全。 （3）文物本体监测措施 为了更好的保护文物，及时掌握长城现有状况，施工期间应加强对长城监测，对此，特别制定监测措施： ①成立由项目经理为组长的文物保护小组，在分项工程中定期对长城受干扰状况进行监测。 ②聘请文物专家或有文物保护工作经验的专业人员在施工期间到现场进行监督、监测、指导，指导工程施工，并形成监测报告。 ③定期向当地文物主管部门进行专题汇报，使文物部门及时掌握工程进展和文物保护实施情况。 ④施工期间对文物在一定范围内实施24小时监测，并及时将情况上报相关部门。 ⑤监测报告由建设单位进行监测并及时向文物保护部门汇报。设专人每天巡查文物有无变化，并做好监测记录，发现问题及时汇报，并采取停工等待处理好后方可施工。 五、常规监测计划 （1）竣工验收监测 建设单位应及时委托有资质的监测单位开展拟建项目环保“三同时”竣工验收监测，主要针对项目植被恢复和建设等环保措施落实情况。 （2）运营期的常规监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），拟定的具体监测内容见下表。 表5-1 环境监测计划 序号; 名称; 内容. 1; 昼间、夜间 连续声级， Leq，dB （A）; 点位布设; 边导线地面投影外两侧各30m处. 监测点位; 输电线路线下距地面高度1.2m以上、声环境敏感目标. 监测项目; 等效连续A声级，Leq，dB（A）. 监测方法; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 监测频次和时间; 结合竣工环境保护验收监测一次，有环保投诉时根据需要进行监测. 2; 工频电场、工频磁感应强度; 点位布设; 边导线对地投影处. 监测点位; 输电线路线下距地面1.5m处布点并设置衰减断面、电磁环境敏感目标. 监测项目; 工频电场强度（kV/m）、工频磁感应强度（μT）. 监测方法; 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》 （HJ681-2013）. 监测频次和时间; 结合竣工环境保护验收监测一次；有环保投诉时根据需要进行监测。. 五、竣工环境保护验收 本项目“三同时”验收详见下表。 表5-2 项目环保竣工验收内容一览表 序号; 验收对象; 验收内容及标准. 1; 相关资料、手续; 项目是否经发改委核准，相关批复文件（包括环评批复、初步设计批复等）是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。. 2; 各类环境保护设施是否按报告表中要求落实; 工程设计及本环评提出的设计、施工及运营阶段的电磁环境、声环境等保护措施落实情况、实施效果。施工期噪声是否采用低噪声施工设备；废气是否采取定期洒水、对砂石料堆放是否采取拦挡、遮盖等措施；废水是否建设临时沉淀池，合理处置；固体废物是否及时清运等。. 3; 环境保护设施正常运转条件; 各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。. 4; 污染物排放; 工频电场、工频磁感应强度; 输电线路工频电场、工频磁感应强度是否满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中10kV/m和100μT的限值要求。敏感目标工频电场、工频磁感应强度是否满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4kV/m和100μT的限值要求。. 噪声; 敏感目标噪声水平是否满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。. 废水; 输电线路运营期无生活污水产生。. 固废; 输电线路运营期无生活垃圾产生。. 大气污染物; 本项目运营期不产生大气污染物。. 5; 生态保护措施; 是否按照环评生态影响恢复措施的原则和具体要求进行植被恢复，并根据基本原则评估生态恢复效果。. 6; 环境监测; 落实环境影响报告表中环境管理内容，实施环境影响报告表监测计划。竣工验收中，应该对所有的环境影响因子（如工频电场、工频磁感应强度、噪声）进行监测。. |
| 其他 | 一、环境管理 （1）环境管理部门 本项目环境管理部门为建设单位华能(乌拉特中旗)清洁能源有限责任公司安全环保部（安环部）。 （2）环境管理人员职责 根据项目所在区域的环境特点，建设单位应配备相应环境管理人员。环境管理人员的职能为： ①负责相关环境保护工作计划制定、组织、协调，制定和实施各项环境监督管理计划。 ②定期检查各环保设施及措施的落实情况，及时处理出现的问题。 ③配合上级主管部门和生态环境部门进行环境保护调查等活动，并接受监督。 （3）施工期环境管理 建设单位、施工单位需设立环境管理机构，负责项目的日常环境管理工作，在施工建设期，建设单位应由一名主要领导负责监督落实建设期的各项环保措施，并配合各级环保管理和监测机构对施工期的环保情况进行监督。同时配合当地生态环境主管部门对项目的环保情况进行监督管理。 建设单位应配备环境管理人员，负责环境保护管理工作。环境管理人员应对施工单位提出施工期间的环保要求。详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按环保设计要求进行施工。具体要求如下： ①设计单位应遵守有关环保法规、严格按有关规程和法规进行设计，在设计阶段贯彻环保精神。 ②工程的施工承包合同中应包括有环境保护的条款，承包商应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施，遵守环保法规。 ③施工单位在施工前应组织施工人员学习本报告以及《中华人民共和国水土保持法》《土地法》《中华人民共和国环境保护法》等有关环保法规，做到施工人员知法、懂法和守法。 ④环境管理人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实。 ⑤采用低噪声的施工设备，减小噪声对周围环境的影响。 ⑥施工场地要设置施工围栏，并对作业面定期洒水，防止扬尘破坏环境。 ⑦施工中临时用地及时进行植被恢复。 ⑧施工期需要监测工程建设时的水土流失情况，及时掌握工程区水土流失情况，了解工程区各项水土保持措施的实施效果，为水土保持方案的实施服务，并做相应的监测记录。 （4）运营期环境管理 本项目环境管理机构由华能（乌拉特中旗）清洁能源有限责任公司负责。同时配合当地生态环境主管部门对项目的环保情况进行监督管理。 在工程运营期，由建设单位负责运营管理，全面负责工程运营期的各项环境保护工作。 ①制定和实施各项环境管理计划。 ②组织和落实项目运营期的环境监测、监督工作，委托有资质的单位承担本工程的环境监测工作。 ③建立环境管理和环境监测技术文件。 ④不定期地巡查线路各段，特别是环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态环境与项目运行相协调。 ⑤针对线路附近工频磁感应强度等实际影响，建设单位或负责运行的单位应在线路附近设置警示标志，并建立该类影响的应对机制，及时采取塔基接地等防静电措施。 ⑥参照《企业事业单位环境信息公开办法》《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时公开环境信息。 |
| 环保投资 | 本项目总投资8870.00万元，其中环保投资226.88万元，占总投资的2.56%，具体投资估算如下： 表5-3 环保投资一览表 单位：万元 类别; 时期; 防治措施; 投资. 废水; 施工期; 施工临时围挡、临时沉淀池、环保厕所; 15.00. 废气; 施工期; 设置临时围栏、洒水抑尘、运输物料表面覆盖帆布；定期对设备进行检修及维护; 5.00. 噪声; 施工期; 设置临时围栏、车辆减速; 2.00. 固废; 施工期; 生活垃圾集中收集后依托租用的民房定期清运，不外排；建筑垃圾可用于道路填筑，无弃方。; 3.00. 电磁; 运营期; 环境安全、电磁安全宣传费用、高压警示标识; 3.50. 生态; 施工期; 场地平整恢复原状0.5489hm2，恢复道路0.6717hm2，植被恢复面积26.4784hm2; 140.23. 运营期; 防鸟器（200元/塔基），4.08万元；警示标识（50元/塔基）1.02万元；补种植被28.05万元; 33.15. 环境管理、监测; 环境保护监测费（噪声、电磁、生态、文物）、宣传、教育及培训措施; 25.00. 合计：; 226.88. 环保投资占工程总投资%; 2.56. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | - 植物保护措施：本项目从人员管理、施工管控、植被保护、废物处置及生态恢复多方面制定防护措施。施工前开展生态环保法规与动植物保护宣传教育，强化施工人员保护意识，严格现场管理，杜绝人为破坏植被行为。施工中严控作业边界与车辆行驶范围，不随意扩大占地，减少地表植被压占；规范架线施工机具、物料摆放，铺垫防护避免碾压植被，限定导引绳展放通道，防止人为踩踏破坏。及时清运施工垃圾与废弃物，做到全部带出施工区域。提前排查占地范围内野生保护植物，发现后实施异地就近移栽、专项管护，并按标准异地补栽扩繁。施工中单独剥离存放表土，施工结束后平整场地，优先选用本土草种人工植被恢复，遵循相关规范要求，维护区域植被多样性与生态稳定。 - 野生动物保护措施：本项目针对一般野生动物，通过开展普法宣教、严控施工噪声、避让动物繁殖与候鸟迁徙期，常态化生态巡查及防护设施运维，设置警示标识与驱鸟装置，降低线路对鸟类的伤害。针对大鵟、雀鹰、蒙古百灵等保护鸟类，严格限定施工范围，避让繁殖关键时段，采用低噪声设备、规范作业管理，保护原生植被与食物链生境，强化人员管控与现场巡护，完工后开展植被生态修复，全方位减小施工扰动影响。 - 基本草原保护措施：依据工程分析及《内蒙古自治区基本草原保护条例》，本项目制定基本草原保护方案。严格履行基本草原征占用审批及查验手续，严控临时占用年限且不得修建永久建筑；划定征占边界并设置围挡与警示标识，严禁越界扰动。规范施工范围、开挖作业及行车路线，严控坡面水土流失；突发草原生态事件及时上报处置。同时落实施工期各项污染防控与防风固沙、水土保持措施，减轻工程对草原生态功能与稳定性的破坏。 - 公益林保护措施：严格依照设计划定征占范围，规范开挖、取弃土作业，严控作业边界，杜绝超范围扰动公益林。统一规划施工便道，固定机械行车路线，防止随意穿行破坏林地。坡面及时布设工程与植物防护措施，防控水土流失；施工临时占地完工后及时开展植被恢复，修复原有生境。规范处置各类固体废物，同步落实施工期水、气、声、固废污染防控及防风固沙措施，维护公益林生态功能。在公益林边界设置围挡与警示标识，严禁越界扰动；线路穿越公益林采用高塔跨越方式，优先利用林间空地立塔。 - 乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区保护措施：严格划定施工及车辆通行范围，边界设置围挡、警示及宣传标牌，严禁人员机械越界，减少植被损毁，防范沙地活化与草原沙化。施工区实施封闭围挡、物料全覆盖苫盖，有效控制扬尘影响。施工废水全部收集回用不外排，弃土弃渣及时清运，不在功能区内随意堆放。加强施工人员生态宣教与现场管控，严禁踩踏砍伐植被，土石方及时苫盖防水土流失。施工结束后及时平整迹地、开展生态修复，强化防风固沙整治，防止土地退化及荒漠生态系统逆向演替。 - 乌不浪水库水源地准保护区保护措施：施工便道优先利用现有道路，减少土石方开挖与植被破坏、保护地表汇水条件。生活污水依托居民化粪池及移动厕所集中收集，由环卫部门定期清运，施工采用商品混凝土，强化设备管护，生产废水严禁外排下渗。施工物料全覆盖苫盖，区内不设永久生活区，生活垃圾、建筑废料全部清运出保护区，避免阻碍地表汇流。严格依规优化施工时序，施工边界设围挡严控作业范围，完工后平整场地并采取人工播草籽与自然恢复结合方式修复植被，全程严防污染物遗留，最大限度降低对水源保护区生态及水质的影响。 - 基本农田保护措施：严格控制施工扰动范围，远离基本农田敏感边界，设置隔离围挡杜绝越界扰动。施工后平整迹地并恢复乡土植被，强化水土保持，避免风蚀沙化间接影响基本农田。 - 乌拉特中旗海流图自治区级地质公园保护措施：项目在公园边界设置围挡及警示标识，严控施工范围，避免越界扰动；选用低噪声设备并落实洒水抑尘、土方覆盖措施，减轻噪声扬尘影响。施工弃渣及垃圾规范收集、及时清运，严防固废侵入园区。施工期间做好地质遗迹防控，若发现遗迹需立即停工上报。 - 文物保护措施：本工程施工阶段严格落实多项文物保护管控措施，施工前组建由建设、监理、施工单位共同构成的文物保护管理小组，明确各级文物保护责任人，并组织全员开展文物法律法规及施工保护专项培训，同时与地方文物主管部门签订保护协议，建立文物保护责任制度。施工期间结合场地地形条件，合理规划施工临时道路、施工营地及材料堆场，避开长城、炮台、烽火台、抗日驻军遗址等文物保护范围，适当抬高跨越长城段输电线路，严格划定施工作业边界，施工作业带控制在杆塔外扩 20m 范围内；对临时道路设置标识及围挡，在文物周边布设防护栏杆、保护界桩、标志碑及网围栏，明确文物保护界限，严控施工车辆行驶路线。工程针对建设控制地带内塔基编制专项施工方案并报备文物部门，塔基施工设置围挡减少人为扰动；组塔、架线阶段采用低噪声施工方式，采用张力架线工艺并搭设跨越架，避免导线摩擦、触碰长城遗址。施工全过程严禁开山、取土、排污等危害文物的行为，同步完善塔基截水沟、挡土墙等排水设施，防止雨水径流冲刷文物本体。施工结束后及时拆除临时设施，开展地表松土、表土回铺、植被恢复等生态修复工作，恢复原有地貌环境；施工期间若发现未知文物，立即停工保护并上报文物主管部门，全程接受文物部门监督，最大限度降低工程建设对长城及各类文物遗址、周边风貌的不利影响。 | 1.临时占地全部进行土地平整，恢复植被至原有水平，防止水土流失； 2.采矿及工业用地场地平整恢复原状0.5489hm2，恢复道路0.6717hm2，植被恢复面积26.4784hm2。 3.植被恢复的覆盖度不低于周边环境水平，多年生植物占比达到70%以上。 4.本项目开工前是否已按照法律法规中占用公益林、基本草原的要求办理相关手续。 5.施工期未对乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区、乌不浪水库水源地准保护区造成明显环境影响。 6.施工期未造成文物损毁和其他影响。 | 1.植物保护措施：采用无人机巡检，减少人力巡检对植被的生态扰动。定期检查沿线植被生长、防护设施情况，及时修复损坏设施并补种植被。完善生态恢复及植被补偿措施，保障植被及栖息地修复效果。 2.动物保护措施：运营期强化运维人员野生动物保护宣教，规范检修作业避开鸟类繁殖迁徙期，同步跟踪观测沿线植被恢复、草原扰动及野生动物活动情况与防护设施维护，妥善处置运维废弃物并设置保护宣传警示牌。针对大鵟、雀鹰、蒙古百灵等保护鸟类，加装防鸟设施，加强线路巡检，严控运维活动范围，维系沿线原生生境完整，降低线路运营对鸟类的影响。 3.基本草原、公益林保护措施：了解鸟类对塔架利用情况，联动专业部门规避用电安全及草原火灾风险。巡线维修严格控制污染排放，严禁捕捉野生动物、破坏草原生态。联动相关保护管理部门，强化生态保护措施。加强教育，严禁巡检人员破坏基本草原、公益林的行为。 4.乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区保护措施：采用无人机结合人工常态化巡线，排查塔基风蚀沙埋隐患，及时清沙固沙护坡，防范沙地活化。运维废弃物全部收集外运，严控线路周边野外用火，防范草原火灾。 5.乌不浪水库准保护区保护措施：加强运维人员水环境保护宣教，自觉遵守水源地管控规定，及时清理运维废弃物，做好线路水源区段环保管理。项目运营不破坏地下水层，对水源保护区无不利影响；严格落实一源一档要求，完善水源地保护、设施检修及监督管理档案台账。 6.文物保护措施：项目运营阶段建立常态化文物保护管理机制，健全管护制度、强化日常监管巡查，严厉制止人为损毁文物行为；及时完成施工区域植被恢复，复原区域原有生态风貌，在长城保护区边缘布设保护界桩与警示标识，明确保护边界。严格管控线路运维产生的污水、垃圾，规范检修车辆行驶路线，严禁驶入文物保护范围；常态化开展杆塔设备巡检，及时排查歪斜、开裂、下沉等安全隐患，防范倒塔、断线事故威胁文物安全；同时组建应急专班、编制专项预案，针对极端天气引发的线路险情可快速响应处置，保障文物本体稳定安全。针对施工及运营期间文物安全风险，制定完善突发事件应急预案，涵盖火灾、盗挖、文物损毁等突发情况，建立预防预警、应急上报、协同处置、事后修复完善的全流程管控，严格落实事件上报流程与部门联动机制，事后配合开展文物评估修复并优化预案。同步落实文物专项监测工作，成立专项保护小组定期巡查长城及遗址现状，聘请文物专业人员驻场监督指导并编制监测报告，对文物周边实施全天候巡查值守，专人定期巡查记录文物变化，发现隐患立即上报并停工处置，定期向属地文物主管部门汇报工程及文物保护情况，全过程全方位保障长城、炮台、烽火台及抗日驻军遗址等文物本体与周边环境风貌不受工程建设及运营活动影响。 | 恢复植被维持至原有水平，安装驱鸟器、高压警示标识。 |
| 地下水及土壤环境 | 1.施工现场使用带油料的机械器具，采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染； 2.施工单位做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免大风降雨天气开挖作业。同时落实绿色文明施工原则，施工废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排； 3.施工期施工人员夜间居住租用线路沿线居民房屋，生活污水依托居民点内现有化粪池进行预处理，定期委托当地环卫部门进行抽运清掏，不直接外排；白天施工时段，在临时施工区设置环保移动厕所，收集施工人员临时如厕污水，同样由环卫部门定期清运处置，严禁就地排放； 4.施工期应尽量避开雨季，最大程度地减少雨季水力侵蚀；如无法完全避开雨季，应采取临时挡护和覆盖措施。 | 落实各项保护措施，施工时无污染发生，符合环境要求。 | / | / |
| 地表水环境 | 1.项目施工期采用商砼，施工场地不设搅拌站，运输设备冲洗在商混站内进行，施工废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 2.输电线路的施工人员夜间居住租用线路沿线居民房屋，生活污水依托居民点内现有化粪池进行预处理，定期委托当地环卫部门进行抽运清掏，不直接外排；白天施工时段，在临时施工区设置环保移动厕所，收集施工人员临时如厕污水，同样由环卫部门定期清运处置，严禁就地排放。 | 生产废水不外排，对水环境无影响。 | / | / |
| 声环境 | 1.加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理； 2.施工场地周围应尽早建立围栏等遮挡措施，尽量减少工程施工期噪声对周围声环境的影响； 3.施工期间，采用噪声水平满足国家相关标准的施工机械或采取带隔声、消声设备的机械，选用优质低噪声施工机械设备，从声源源强上控制噪声； 4.加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态，严禁超负荷运转，减轻或避免机械设备运行状态不佳而造成噪声污染； 5.合理优化施工时间，可采取分段分区施工，缩短工期，尽可能避免在22：00～6：00和12：00～14：00进行高噪声施工作业，确需夜间施工时，应取得县区级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民；同时禁止高噪声设备作业。 | 施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的标准限值。 | 对导线噪声，在严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，合理选择导线截面和相导线结构以降低线路的电晕可听噪声水平，选择光滑、不带毛刺的导线，减少电晕放电产生的噪声。 | 输电线路沿线执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 |
| 大气环境 | 1.施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工现场设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，进出场地的车辆应限制车速，防治扬尘污染； 2.施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业； 3.施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 4.施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 | 合理设置抑尘措施，施工期间不得造成大气污染，不得发生扰民纠纷和投诉现象。 | / | / |
| 固体废物 | 1.施工过程中产生的土石方、建筑垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行回用或清运处置，施工完成后及时做好迹地清理和植被恢复； 2.本项目不设置施工营地，早晚依托租用的民房垃圾桶收集，白天临时施工区设置专用垃圾桶，对作业人员产生的生活垃圾进行定点收集，全部定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置。 | 建筑垃圾分类收集回用。施工完成后及时做好迹地清理工作；生活垃圾集中收集后依托租用的民房定期清运，不外排。 | 输电线路运营期不产生固体废物，不会对周围环境产生影响。 | / |
| 电磁环境 |  |  | 1.应对线路巡检工作人员进行电磁环境知识的培训，尽量减少在高电磁场区的停留时间，以减少电磁场对工作人员的影响； 2.要定期对输电线路进行维护与检修，经常监测其周围的电磁辐射强度。在确保设备与线路正常运行的情况下，减少放电、电晕等现象的发生； 3.应使用设计合理的绝缘子，要特别关注绝缘子的几何形状及关键部位材料的特性，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置； 4.在安装高压设备时，应保证所有的固定螺栓都可靠拧紧，导电元件接地或连接导线电位，提高屏蔽效果； 5.沿线设置安全警示标志，加强对周边居民的宣传与提醒，有效避免人员误入危险区域，同时降低公众对电磁环境影响的担忧；线路建成投运后沿线电磁环境《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的评价标准限值。 | 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）：架空输电线路下的草地、道路等场所，工频电场强度<10000V/m；工频磁感应强度：<100μT。线路沿线电磁环境能够满足工频电场强度：<4kV/m；工频磁感应强度：<100μT。 |
| 环境监测 | / | / | - 电磁环境：布设线路断面监测，电磁环境敏感目标处。 - 噪声：布设线路断面监测，声环境敏感目标处 | 电磁：《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；噪声：输电线路执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 |
| 环境风险 | / | / | / | / |

# 七、结论

华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程建设内容为：新建110kV风电场区升压站至金泉220kV变电站110kV侧南起第二间隔线路工程，线路全线75.62km（架空75.32km，地埋线缆0.3km），新建架空线路采用单回路建设，共204基；电缆建设单回路地埋电缆。全线位于巴彦淖尔市乌拉特中旗，途经川井苏木、温更镇和德岭山镇。 综上分析，本项目基本符合国家产业政策，选址基本合理。在设计、施工和运行阶段均采取了一系列的环境保护措施，建设单位需认真落实本报告提出的各项环保措施，在此前提下，本项目的建设从环保角度是可行的。

# 1项目概况

本工程建设内容为：线路起于场区新建110kV升压站110kV侧架构，止于220kV金泉变电站110kV侧备用间隔。线路路径总长为75.62km(其中架空约75.32km，电缆约0.3km)，全线单回路架设。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）相关规定，本项目需设置电磁环境影响专题评价。

# 2总则

## 2.1国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）。

## 2.2规范性文件

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会公布）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2021年1月1日起施行）；

（3）《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号，2019年11月1日起施行）；

（4）《建设项目环境影响报告书（表）编制能力建设指南（试行）》（生态环境部令第9号，2019年11月1日起施行）。

## 2.3技术导则与行业规范、标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）；

（3）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）；

（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（5）《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）；

（6）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

## 2.4 其他文件

（1）《华能江西清洁能源有限公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目110kV接网工程可行性研究报告》，四川益赫电力设计有限公司，2025年10月；

（2）设计资料及相关图纸。

# 3环境影响评价技术路线

本次输变电建设项目环境影响评价工作程序及内容见图3-1。

图3-1   输变电建设项目环境影响评价工作程序及内容

# 4评价内容

## 4.1评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本工程110kV输电线路为交流输变电项目电磁环境评价因子为工频电场、工频磁场。

表4-1    本工程主要环境影响评价因子表

| 评价阶段 | 评价项目 | 现状评价因子 | 单位 | 预测评价因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 电磁环境 | 工频电场 | kV/m | 工频电场 | kV/m |
|  |  | 工频磁场 | μT | 工频磁场 | μT |

## 4.2评价标准

工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），具体限值见下表。

表4-2   工频电场强度、工频磁感应强度评价标准值

| 类别 | 标准 |
| --- | --- |
| 工频电场强度 | 频率为50Hz时公众暴露限值4000V/m；频率为50Hz时架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所控制限值10kV/m。 |
| 工频磁感应强度 | 100μT（频率为50Hz时公众曝露控制限值） |

## 4.3评价工作等级

本次架空输电线路电压等级为110kV，依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中有关规定：“1、地下电缆；2、边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线。”评价工作等级确定为三级。

## 4.4评价范围

本项目电磁环境影响评价范围：

新建110kV升压站～220kV金泉变电站110kV侧备用间隔：边导线地面投影外两侧各30m，电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）。

## 4.5电磁环境敏感目标

根据现场踏勘，本项目涉及两处电磁环境敏感目标，一处为居民住宅，项目线路西南侧，距离线路边导线垂线水平距离13.60m。另一处为线路走廊进入金泉工业园区内涉及的工业企业，位于项目线路西侧，距离线路边导线垂线水平距离12.0m。敏感目标位置见下图。

图4-1   电磁环境敏感目标示意图

# 5电磁环境质量现状

本次环评委托内蒙古俊森环保科技有限公司于2026年1月20日对电磁环境敏感目标及输电线路电磁环境现状进行检测。

## 5.1监测因子

工频电场强度、工频磁感应强度。

## 5.2监测点位及布点方法

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中监测点位及布点方法要求：电磁环境敏感目标的布点方法以定点监测为主；对于无电磁环境敏感目标的输电线路，需对沿线电磁环境现状进行监测，尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区、环境特征及各子工程的代表性；有竣工环境保护验收资料的变电站、换流站、开关站、串补站进行改扩建，可仅在扩建端补充测点。

本工程新建输电线路沿线有2处电磁环境敏感目标，故设置监测点2个；同时考虑敏感目标处整体位于线路中南部区域，故本次在线路北部沿线设置监测点1个。监测时间为2026年1月20日。经分析可知，本次监测布点具有代表性，监测结果能反映被监测项目及敏感目标现状环境状况。

本工程电磁环境现状监测布点具体见下表。

表5-1   工频电磁环境现状监测点位布设情况

| 监测编号 | 位置 | 坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 居民点1位置 | 108°29'10.51"东，41°19'28.74"北 |
| 2# | 工厂1位置 | 108°30'42.66"东，41°18'9.43"北 |
| 3# | A64塔位-A65塔位塔间线下 | 108°11'42.03"东，41°35'49.10"北 |

本工程电磁环境现状监测布点位置见下图。

图5-1   电磁监测点位图

## 5.3监测频次

各监测点位监测一次。

每个点连续测5次，每次时间15秒，并读取稳定状态最大值；如读数是波动的，应每1min读一个数，取5min的平均值作为测量读数；探头距地面高度1.5m、检测人员与探头距离不小于2.5m。

## 5.4监测方法及仪器

（1）监测方法

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（2）监测仪器

监测仪器参见下表。

表5-2   电磁环境现状监测仪器

| 监测项目 | 仪器编号 | 校准有效期 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工频电场、工频磁感应强度 | SEM-600型电磁辐射分析仪 JS-YQ-004 | 2026.4.9 | 内蒙古俊森环保科技有限公司 |

（3）监测时间及监测气象条件

监测时间及监测时环境天气状况见下表。

表5-3   监测天气情况表

| 观测日期 | 时间 | 天气状况 | 风速(m/s) | 风向° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20 | 昼间 | 晴 | 1.5 | 273 |
|  | 夜间 | 晴 | 2.1 | 336 |

## 5.5监测结果

本工程工频电场、工频磁感应强度环境现状监测结果见下表。

表5-4   工频电场、工频磁感应强度检测结果

| 监测点位 | 检测因子 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居民点1位置 | 工频电场强度 | 7.16V/m | 4000V/m |
|  | 工频磁感应强度 | 0.0559μT | 100μT |
| 工厂1位置 | 工频电场强度 | 1.96V/m | 4000V/m |
|  | 工频磁感应强度 | 0.0182μT | 100μT |
| A64塔位-A65塔位塔间线下 | 工频电场强度 | 3.57V/m | 4000V/m |
|  | 工频磁感应强度 | 0.0218μT | 100μT |

## 5.6现状评价及结论

新建110kV线路工程及沿线环境敏感目标工频电场强度范围为1.96～7.16V/m，工频磁感应强度为0.0182～0.0559μT，均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的评价标准限值。

# 6电磁环境预测与评价

## 6.1输电线路电磁环境影响预测评价

架空输电线路与地埋电缆线路电磁环境评价等级为三级，架空线路电磁环境影响预测采用模式预测的方式来分析、预测和评价工程建成投运后产生的电磁环境影响。地埋电缆线路采用定性分析来分析、预测和评价工程建成投运后产生的电磁环境影响。

### 6.1.1预测方法

输电线路电磁环境影响包括线路运行时产生的工频电场强度及工频磁感应强度对周围环境的影响。预测方法：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）推荐模式计算，预测评价本工程输电线路建成后运行产生的电磁环境影响。

### 6.1.2预测因子

预测因子：工频电场、工频磁感应强度。

### 6.1.3预测模式

项目架空线路工频电场、工频磁感应强度预测根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）推荐模式计算。

### 6.1.4预测原则和参数

新建110kV线路始于风电场110kV升压站，止于金泉220kV变电站，采用单回路架设。线路路径长度75.62km，架空75.32km，采用JL3/G1A-240/30型钢芯高导电率铝绞线。地埋线缆0.3km，ZC-YJLW03-Z-64/110-1×800mm2电力电缆。本项目选取塔型最多、影响较大的ED22D-ZM2塔型和ED22D-J2塔型作为电磁影响预测典型塔型。

本项目设计高度为7m；根据《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），本工程电磁预测经过导线对地最低高度居民区7m进行预测，预测参数见表6-1。

表6-1   新建输电线路导线及参数

| 项目 |  | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压等级 |  | 110kV |  |  |
| 架设方式 |  | 单回路 |  |  |
| 导线型号 |  | JL3/G1A-240/30 |  |  |
| 导线外径（mm） |  | 21.6 |  |  |
| 架设回路数 |  | 单回 |  |  |
| 塔基型号 |  | ED22D-ZM2塔型和ED22D-J2塔型 |  |  |
| 电流 |  | 451A（最大工作电流604A） |  |  |
| 电压 |  | 115.5kV |  |  |
| 导线间距（m） | 水平间距 | （B） -4.1（A） 0 4.1（C） |  | （B） -4.4（A） 0 3.8（C） |
|  | 垂直间距 | 1.0 |  | 1.2 |
| 计算坐标系选择 |  | 以线路两个杆塔中心弧垂最低处地面处为原点，垂直线路方向右侧为X轴正数方向，距离地面向上为Y轴正数方向。 |  |  |
| 最大弧垂对地最小垂直距离（m） |  | 7m |  |  |
| 典型塔型设计示意图 |  |  |  |  |
| 预测点位距地面高度（m） |  | 地面1.5m |  |  |

### 6.1.5 预测结果

（1）ED22D-ZM2塔型

导线经过导线弧垂最低对地距离按7m进行预测。ED22D-ZM2塔型输电线路工频电场强度、工频磁感应强度预测结果见下表。

表6-2   ED22D-ZM2塔型输电线路电磁环境影响预测结果

| 距线路中心线水平距离（m） | 距线路边导线地面投影距离（m） | 导线离地高度 7m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电场强度(kV/m) | 磁感应强度(μT) |
| -50.00 | 边导线外45.9 | 0.0239 | 0.3416 |
| -49.00 | 边导线外44.9 | 0.0254 | 0.3556 |
| -48.00 | 边导线外43.9 | 0.0269 | 0.3705 |
| -47.00 | 边导线外42.9 | 0.0286 | 0.3864 |
| -46.00 | 边导线外41.9 | 0.0304 | 0.4033 |
| -45.00 | 边导线外40.9 | 0.0323 | 0.4213 |
| -44.00 | 边导线外39.9 | 0.0345 | 0.4406 |
| -43.00 | 边导线外38.9 | 0.0368 | 0.4612 |
| -42.00 | 边导线外37.9 | 0.0394 | 0.4832 |
| -41.00 | 边导线外36.9 | 0.0422 | 0.5069 |
| -40.00 | 边导线外35.9 | 0.0453 | 0.5324 |
| -39.00 | 边导线外34.9 | 0.0487 | 0.5598 |
| -38.00 | 边导线外33.9 | 0.0525 | 0.5894 |
| -37.00 | 边导线外32.9 | 0.0566 | 0.6214 |
| -36.00 | 边导线外31.9 | 0.0612 | 0.6561 |
| -35.00 | 边导线外30.9 | 0.0663 | 0.6938 |
| -34.00 | 边导线外29.9 | 0.0720 | 0.7347 |
| -33.00 | 边导线外28.9 | 0.0784 | 0.7794 |
| -32.00 | 边导线外27.9 | 0.0855 | 0.8283 |
| -31.00 | 边导线外26.9 | 0.0936 | 0.8819 |
| -30.00 | 边导线外25.9 | 0.1027 | 0.9408 |
| -29.00 | 边导线外24.9 | 0.1129 | 1.0058 |
| -28.00 | 边导线外23.9 | 0.1246 | 1.0777 |
| -27.00 | 边导线外22.9 | 0.1380 | 1.1576 |
| -26.00 | 边导线外21.9 | 0.1532 | 1.2465 |
| -25.00 | 边导线外20.9 | 0.1708 | 1.3460 |
| -24.00 | 边导线外19.9 | 0.1911 | 1.4578 |
| -23.00 | 边导线外18.9 | 0.2147 | 1.5839 |
| -22.00 | 边导线外17.9 | 0.2422 | 1.7268 |
| -21.00 | 边导线外16.9 | 0.2744 | 1.8896 |
| -20.00 | 边导线外15.9 | 0.3123 | 2.0761 |
| -19.00 | 边导线外14.9 | 0.3571 | 2.2908 |
| -18.00 | 边导线外13.9 | 0.4105 | 2.5397 |
| -17.00 | 边导线外12.9 | 0.4742 | 2.8299 |
| -16.00 | 边导线外11.9 | 0.5505 | 3.1707 |
| -15.00 | 边导线外10.9 | 0.6423 | 3.5737 |
| -14.00 | 边导线外9.9 | 0.7529 | 4.0534 |
| -13.00 | 边导线外8.9 | 0.8860 | 4.6284 |
| -12.00 | 边导线外7.9 | 1.0453 | 5.3216 |
| -11.00 | 边导线外6.9 | 1.2338 | 6.1606 |
| -10.00 | 边导线外5.9 | 1.4524 | 7.1767 |
| -9.00 | 边导线外4.9 | 1.6963 | 8.4007 |
| -8.00 | 边导线外3.9 | 1.9513 | 9.8530 |
| -7.00 | 边导线外2.9 | 2.1875 | 11.5244 |
| -6.00 | 边导线外1.9 | 2.3582 | 13.3501 |
| -5.00 | 边导线外0.9 | 2.4092 | 15.1926 |
| -4.00 | 边导线内 | 2.3082 | 16.8652 |
| -3.00 | 边导线内 | 2.0799 | 18.2046 |
| -2.00 | 边导线内 | 1.8140 | 19.1371 |
| -1.00 | 边导线内 | 1.6179 | 19.6724 |
| 0.00 | 边导线内 | 1.5497 | 19.8455 |
| 1.00 | 边导线内 | 1.6179 | 19.6724 |
| 2.00 | 边导线内 | 1.8140 | 19.1371 |
| 3.00 | 边导线内 | 2.0799 | 18.2046 |
| 4.00 | 边导线内 | 2.3082 | 16.8652 |
| 5.00 | 边导线外0.9 | 2.4092 | 15.1926 |
| 6.00 | 边导线外1.9 | 2.3582 | 13.3501 |
| 7.00 | 边导线外2.9 | 2.1875 | 11.5244 |
| 8.00 | 边导线外3.9 | 1.9513 | 9.8530 |
| 9.00 | 边导线外4.9 | 1.6963 | 8.4007 |
| 10.00 | 边导线外5.9 | 1.4524 | 7.1767 |
| 11.00 | 边导线外6.9 | 1.2338 | 6.1606 |
| 12.00 | 边导线外7.9 | 1.0453 | 5.3216 |
| 13.00 | 边导线外8.9 | 0.8860 | 4.6284 |
| 14.00 | 边导线外9.9 | 0.7529 | 4.0534 |
| 15.00 | 边导线外10.9 | 0.6423 | 3.5737 |
| 16.00 | 边导线外11.9 | 0.5505 | 3.1707 |
| 17.00 | 边导线外12.9 | 0.4742 | 2.8299 |
| 18.00 | 边导线外13.9 | 0.4105 | 2.5397 |
| 19.00 | 边导线外14.9 | 0.3571 | 2.2908 |
| 20.00 | 边导线外15.9 | 0.3123 | 2.0761 |
| 21.00 | 边导线外16.9 | 0.2744 | 1.8896 |
| 22.00 | 边导线外17.9 | 0.2422 | 1.7268 |
| 23.00 | 边导线外18.9 | 0.2147 | 1.5839 |
| 24.00 | 边导线外19.9 | 0.1911 | 1.4578 |
| 25.00 | 边导线外20.9 | 0.1708 | 1.3460 |
| 26.00 | 边导线外21.9 | 0.1532 | 1.2465 |
| 27.00 | 边导线外22.9 | 0.1380 | 1.1576 |
| 28.00 | 边导线外23.9 | 0.1246 | 1.0777 |
| 29.00 | 边导线外24.9 | 0.1129 | 1.0058 |
| 30.00 | 边导线外25.9 | 0.1027 | 0.9408 |
| 31.00 | 边导线外26.9 | 0.0936 | 0.8819 |
| 32.00 | 边导线外27.9 | 0.0855 | 0.8283 |
| 33.00 | 边导线外28.9 | 0.0784 | 0.7794 |
| 34.00 | 边导线外29.9 | 0.0720 | 0.7347 |
| 35.00 | 边导线外30.9 | 0.0663 | 0.6938 |
| 36.00 | 边导线外31.9 | 0.0612 | 0.6561 |
| 37.00 | 边导线外32.9 | 0.0566 | 0.6214 |
| 38.00 | 边导线外33.9 | 0.0525 | 0.5894 |
| 39.00 | 边导线外34.9 | 0.0487 | 0.5598 |
| 40.00 | 边导线外35.9 | 0.0453 | 0.5324 |
| 41.00 | 边导线外36.9 | 0.0422 | 0.5069 |
| 42.00 | 边导线外37.9 | 0.0394 | 0.4832 |
| 43.00 | 边导线外38.9 | 0.0368 | 0.4612 |
| 44.00 | 边导线外39.9 | 0.0345 | 0.4406 |
| 45.00 | 边导线外40.9 | 0.0323 | 0.4213 |
| 46.00 | 边导线外41.9 | 0.0304 | 0.4033 |
| 47.00 | 边导线外42.9 | 0.0286 | 0.3864 |
| 48.00 | 边导线外43.9 | 0.0269 | 0.3705 |
| 49.00 | 边导线外44.9 | 0.0254 | 0.3556 |
| 50.00 | 边导线外45.9 | 0.0239 | 0.3416 |
| 预测最大值 |  | 2.4092 | 19.8455 |
| 标准值 |  | 4000V/m | 100μT |
| 最大值位置(m) |  | 边导线外0.9 | 边导线内 |

预测ED22D-ZM2塔型输电线路工频电场强度、工频磁感应强度见下图。

图6-1   ED22D-ZM2塔型输电线路距地面1.5m处工频电场衰减图

图6-2   ED22D-ZM2塔型输电线路距地面1.5m处工频磁感应强度衰减图

| 1.5米处水平磁场分布图（线高7m） | 1.5米处水平电场分布图（线高7m） |
| --- | --- |

图6-3    ED22D-ZM2塔型输电线路距地面1.5m处工频电场衰减图

（2）ED22D-J2塔型

导线经过导线弧垂最低对地距离按7m进行预测。ED22D-J2塔型输电线路工频电场强度、工频磁感应强度预测结果见下表。

表6-3   ED22D-J2塔型输电线路电磁环境影响预测结果

| 距线路中心线水平距离（m） | 距线路边导线地面投影距离（m） | 导线离地高度 7m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电场强度(kV/m) | 磁感应强度(μT) |
| -50.00 | 边导线外45.6 | 0.0238 | 0.3512 |
| -49.00 | 边导线外44.6 | 0.0252 | 0.3657 |
| -48.00 | 边导线外43.6 | 0.0268 | 0.3811 |
| -47.00 | 边导线外42.6 | 0.0284 | 0.3975 |
| -46.00 | 边导线外41.6 | 0.0303 | 0.4150 |
| -45.00 | 边导线外40.6 | 0.0322 | 0.4337 |
| -44.00 | 边导线外39.6 | 0.0344 | 0.4536 |
| -43.00 | 边导线外38.6 | 0.0367 | 0.4750 |
| -42.00 | 边导线外37.6 | 0.0393 | 0.4979 |
| -41.00 | 边导线外36.6 | 0.0421 | 0.5224 |
| -40.00 | 边导线外35.6 | 0.0453 | 0.5489 |
| -39.00 | 边导线外34.6 | 0.0487 | 0.5774 |
| -38.00 | 边导线外33.6 | 0.0525 | 0.6081 |
| -37.00 | 边导线外32.6 | 0.0566 | 0.6414 |
| -36.00 | 边导线外31.6 | 0.0613 | 0.6775 |
| -35.00 | 边导线外30.6 | 0.0665 | 0.7166 |
| -34.00 | 边导线外29.6 | 0.0722 | 0.7593 |
| -33.00 | 边导线外28.6 | 0.0787 | 0.8058 |
| -32.00 | 边导线外27.6 | 0.0860 | 0.8568 |
| -31.00 | 边导线外26.6 | 0.0941 | 0.9127 |
| -30.00 | 边导线外25.6 | 0.1034 | 0.9742 |
| -29.00 | 边导线外24.6 | 0.1139 | 1.0421 |
| -28.00 | 边导线外23.6 | 0.1258 | 1.1172 |
| -27.00 | 边导线外22.6 | 0.1395 | 1.2008 |
| -26.00 | 边导线外21.6 | 0.1552 | 1.2939 |
| -25.00 | 边导线外20.6 | 0.1733 | 1.3982 |
| -24.00 | 边导线外19.6 | 0.1943 | 1.5154 |
| -23.00 | 边导线外18.6 | 0.2187 | 1.6477 |
| -22.00 | 边导线外17.6 | 0.2472 | 1.7978 |
| -21.00 | 边导线外16.6 | 0.2808 | 1.9690 |
| -20.00 | 边导线外15.6 | 0.3204 | 2.1652 |
| -19.00 | 边导线外14.6 | 0.3675 | 2.3915 |
| -18.00 | 边导线外13.6 | 0.4237 | 2.6538 |
| -17.00 | 边导线外12.6 | 0.4911 | 2.9601 |
| -16.00 | 边导线外11.6 | 0.5722 | 3.3199 |
| -15.00 | 边导线外10.6 | 0.6701 | 3.7454 |
| -14.00 | 边导线外9.6 | 0.7884 | 4.2520 |
| -13.00 | 边导线外8.6 | 0.9312 | 4.8588 |
| -12.00 | 边导线外7.6 | 1.1026 | 5.5890 |
| -11.00 | 边导线外6.6 | 1.3056 | 6.4699 |
| -10.00 | 边导线外5.6 | 1.5405 | 7.5304 |
| -9.00 | 边导线外4.6 | 1.8008 | 8.7954 |
| -8.00 | 边导线外3.6 | 2.0685 | 10.2724 |
| -7.00 | 边导线外2.6 | 2.3080 | 11.9298 |
| -6.00 | 边导线外1.6 | 2.4647 | 13.6721 |
| -5.00 | 边导线外0.6 | 2.4771 | 15.3351 |
| -4.00 | 边导线内 | 2.3066 | 16.7320 |
| -3.00 | 边导线内 | 1.9680 | 17.7389 |
| -2.00 | 边导线内 | 1.5399 | 18.3450 |
| -1.00 | 边导线内 | 1.1661 | 18.6191 |
| 0.00 | 边导线内 | 1.0623 | 18.6330 |
| 1.00 | 边导线内 | 1.3110 | 18.4053 |
| 2.00 | 边导线内 | 1.7180 | 17.8907 |
| 3.00 | 边导线内 | 2.0974 | 17.0164 |
| 4.00 | 边导线外0.2 | 2.3408 | 15.7548 |
| 5.00 | 边导线外1.2 | 2.4048 | 14.1826 |
| 6.00 | 边导线外2.2 | 2.3067 | 12.4655 |
| 7.00 | 边导线外3.2 | 2.1014 | 10.7795 |
| 8.00 | 边导线外4.2 | 1.8475 | 9.2448 |
| 9.00 | 边导线外5.2 | 1.5885 | 7.9137 |
| 10.00 | 边导线外6.2 | 1.3486 | 6.7904 |
| 11.00 | 边导线外7.2 | 1.1383 | 5.8548 |
| 12.00 | 边导线外8.2 | 0.9594 | 5.0790 |
| 13.00 | 边导线外9.2 | 0.8099 | 4.4349 |
| 14.00 | 边导线外10.2 | 0.6860 | 3.8982 |
| 15.00 | 边导线外11.2 | 0.5836 | 3.4482 |
| 16.00 | 边导线外12.2 | 0.4990 | 3.0687 |
| 17.00 | 边导线外13.2 | 0.4289 | 2.7463 |
| 18.00 | 边导线外14.2 | 0.3706 | 2.4707 |
| 19.00 | 边导线外15.2 | 0.3219 | 2.2336 |
| 20.00 | 边导线外16.2 | 0.2810 | 2.0284 |
| 21.00 | 边导线外17.2 | 0.2465 | 1.8497 |
| 22.00 | 边导线外18.2 | 0.2173 | 1.6932 |
| 23.00 | 边导线外19.2 | 0.1924 | 1.5555 |
| 24.00 | 边导线外20.2 | 0.1711 | 1.4337 |
| 25.00 | 边导线外21.2 | 0.1527 | 1.3255 |
| 26.00 | 边导线外22.2 | 0.1368 | 1.2290 |
| 27.00 | 边导线外23.2 | 0.1231 | 1.1426 |
| 28.00 | 边导线外24.2 | 0.1110 | 1.0649 |
| 29.00 | 边导线外25.2 | 0.1005 | 0.9948 |
| 30.00 | 边导线外26.2 | 0.0913 | 0.9314 |
| 31.00 | 边导线外27.2 | 0.0831 | 0.8738 |
| 32.00 | 边导线外28.2 | 0.0759 | 0.8214 |
| 33.00 | 边导线外29.2 | 0.0695 | 0.7735 |
| 34.00 | 边导线外30.2 | 0.0638 | 0.7296 |
| 35.00 | 边导线外31.2 | 0.0586 | 0.6894 |
| 36.00 | 边导线外32.2 | 0.0541 | 0.6524 |
| 37.00 | 边导线外33.2 | 0.0500 | 0.6183 |
| 38.00 | 边导线外34.2 | 0.0462 | 0.5868 |
| 39.00 | 边导线外35.2 | 0.0429 | 0.5576 |
| 40.00 | 边导线外36.2 | 0.0399 | 0.5305 |
| 41.00 | 边导线外37.2 | 0.0371 | 0.5054 |
| 42.00 | 边导线外38.2 | 0.0346 | 0.4820 |
| 43.00 | 边导线外39.2 | 0.0323 | 0.4602 |
| 44.00 | 边导线外40.2 | 0.0302 | 0.4398 |
| 45.00 | 边导线外41.2 | 0.0283 | 0.4207 |
| 46.00 | 边导线外42.2 | 0.0265 | 0.4029 |
| 47.00 | 边导线外43.2 | 0.0249 | 0.3862 |
| 48.00 | 边导线外44.2 | 0.0235 | 0.3704 |
| 49.00 | 边导线外45.2 | 0.0221 | 0.3557 |
| 50.00 | 边导线外46.2 | 0.0208 | 0.3417 |
| 预测最大值 |  | 2.4771 | 18.6330 |
| 标准值 |  | 4000V/m | 100μT |
| 最大值位置(m) |  | 边导线外0.6 | 边导线内 |

预测ED22D-J2塔型输电线路工频电场强度、工频磁感应强度见下图。

图6-4   ED22D-J2塔型输电线路距地面1.5m处工频电场衰减图

图6-5   ED22D-J2塔型输电线路距地面1.5m处工频磁感应强度衰减图

| 1.5米处水平磁场分布图（线高7m） | 1.5米处水平电场分布图（线高7m） |
| --- | --- |

图6-6   ED22D-J2塔型输电线路距地面1.5m处工频电场衰减图

### 6.1.6预测结果分析

（1）ED22D-ZM2塔型

根据预测ED22D-ZM2塔型导线离地高度为7m时，工频电场强度为0.0239～2.4092kV/m，最大值出现在距线路中心线水平距离5m处；工频磁感应强度为0.3416～19.8455μT，最大值出现在距铁塔中心线0m处，之后随着距离的增加，产生的工频电场强度、工频磁感应强度不断降低，均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的限值要求。

（2）ED22D-J2塔型

根据预测ED22D-J2塔型导线离地高度为7m时，工频电场强度为0.0208～2.4771kV/m，最大值出现在距线路中心线水平距离4.7m处；工频磁感应强度为0.3417～18.6330μT，最大值出现在距铁塔中心线1m处，之后随着距离的增加，产生的工频电场强度、工频磁感应强度不断降低，均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的限值要求。

## 6.2电磁环境目标电磁环境影响分析

### 6.2.1 预测结果

本项目设计高度为7m；根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），本工程电磁预测导线对地最低高度居民区7m进行预测。对电磁环境敏感目标进行预测分析情况见下表。

（1）ED22D-ZM2塔型

ED22D-ZM2塔型敏感目标电磁环境影响预测见下表。

表6-4   ED22D-ZM2塔型电磁敏感目标对地导线7m处电磁环境影响预测结果

| 线路 间距 | 敏感点名称 | 影响工程 | 导线对地最小高度（m） | 方位距离（m） | 预测点描述 |  | 预测点计算结果 |  | 是否满足标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 层位 | 预测点距地面高度（m） | 工频电场强度(kV/m) | 工频磁感应强度（μT） |  |
| A187--A188 | 居民一 | 线路 | 7 | S 13.6 | 一层 | 1.50 | 0.80 | 4.27 | 是 |
|  |  |  |  |  | 二层（平顶房顶） | 4.50 | 1.05 | 4.75 | 是 |

（2）ED22D-J2塔型

ED22D-J2塔型敏感目标电磁环境影响预测见下表。

表6-5   ED22D-J2塔型电磁敏感目标对地导线7m处电磁环境影响预测结果

| 线路 间距 | 敏感点名称 | 影响工程 | 导线对地最小高度（m） | 方位距离（m） | 预测点描述 |  | 预测点计算结果 |  | 是否满足标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 层位 | 预测点距地面高度（m） | 工频电场强度(kV/m) | 工频磁感应强度（μT） |  |
| A202-A203 | 工厂一 | 线路 | 7 | W 12.0 | 一层 | 1.50 | 0.95 | 5.07 | 是 |
|  |  |  |  |  | 二层（平顶房顶） | 4.50 | 1.25 | 5.58 | 是 |

### 6.2.2预测结果分析

经预测，当线路导线离地高度为7m时，电磁环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的限值要求。

## 6.3电缆线路电磁环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），对110kV电缆线路电磁环境影响预测采用定性分析的方式。

本项目110kV电缆线路工频电场强度影响预测定性分析参考《环境健康准则：极低频场》（世界卫生组织著），“当一根电缆埋入地下时……埋置的电缆在地面上并不产生电场，其部分原因是，大地本身有屏蔽作用，但主要是由于地下电缆实际上经常配有屏蔽电场的金属护套”，结合已完成竣工验收的110kV电缆线路地面处工频电场强度监测值远小于工频电场强度4000V/m的公众曝露控制限值要求，可以预测本项目110kV电缆线路建成投运后产生的工频电场强度能够满足工频电场强度4000V/m的公众曝露控制限值要求。

本项目110kV电缆线路工频磁感应强度影响预测定性分析参考《环境健康准则：极低频场》（世界卫生组织著），电缆线路“各导线之间是绝缘的……依据线路的电压，各导线能够包含在一个外护层之内以构成单根电缆。在此情况下，不但各导线的间隔可进一步下降，而且它们通常被绕成螺旋状，这使得所产生的磁场进一步显著降低”，结合已完成竣工验收的110kV电缆线路工频磁感应强度监测值远小于100μT的公众曝露控制限值要求，可以预测本项目110kV电缆线路建成投运后产生的工频磁感应强度能够满足工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。

## 6.4电磁环境影响评价结论

（1）架空线路预测结果：导线离地不低于7m时，地面1.5m电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度控制限值4000V/m，工频磁感应强度100μT限值要求。

（2）电磁环境敏感目标处预测结果：导线离地高度为7m时，电磁环境敏感目标工频电场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的限值要求。因此，本项目运行期间，线路运行不会影响电磁环境敏感目标。

（3）通过定性分析表明，本项目110kV电缆线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的4000V/m、100μT控制限值。

# 7电磁环境保护措施

（1）应对巡检工作人员进行电磁环境知识的培训，尽量减少在高电磁场区的停留时间，以减小电磁场对工作人员的影响；

（2）要定期对输电线路进行维护与检修，经常监测其周围的电磁辐射强度。在确保设备与线路正常运行的情况下，减少放电、电晕等现象的发生；

（3）应使用设计合理的绝缘子，要特别关注绝缘子的几何形状及关键部位材料的特性，尽量使用能改善绝缘子表面或沿绝缘子串电压分布的保护装置；

（4）在安装高压设备时，应保证所有的固定螺栓都可靠拧紧，导电元件接地、或连接导线电位，提高屏蔽效果。

（5）电缆敷设的线路，选用低阻抗、低损耗电力电缆减少运行时的工频电场与磁感应强度的影响。

# 8电磁环境影响评价总结论

在采取上述措施以后，本工程输电线路产生的电磁环境影响均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)相应控制限值的要求。

前  言

风能资源是清洁的可再生能源，风力发电是新能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。我国风能资源较为丰富，发展风电对于缓解能源、环境压力，促进我国转变能源发展方式、推进战略性新兴产业发展有重要意义，也是我国作为一个负责任的发展中国家应对气候变化，实现对世界“提高非化石能源消费比例和减少CO2排放量”庄严承诺的有效措施。风力发电是具有良好的社会效益和经济效益的新能源。随着国家对环境保护的重视，国家对风力发电在政策方面的扶持，风力发电在我国得到了快速发展。

为此，华能（乌拉特中旗）清洁能源有限责任公司提出了“华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目”的建设。项目总装机容量为120MW，建设12台单机容量为10MW的风电机组，风电场区环境影响评价报告表已于2025年3月31日取得批复（详见附件9），配套110kV升压站工程于2025年7月7日取得批复（详见附件10）。本次拟建设的配套送出线路工程，作为该绿色供电项目的重要组成部分，目的是保障项目电力安全的接入电网，确保风电场所发电力顺利输送至工业园区及电网主网。

送出线路工程起于场区新建110kV升压站110kV侧架构，止于220kV金泉变电站110kV侧备用间隔。线路路径总长为75.62km(其中架空约75.32km，电缆约0.3km)。本项目输电线路路径穿越生态保护红线范围，部分塔基选址位于生态保护红线内，存在红线占用情形。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中“B.2.1 专题评价”要求，进入生态敏感区时，应设生态专题评价，因此，本项目需编制生态环境影响专题报告。

# 1 总论

## 1.1 项目建设背景

华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程起于场区新建110kV升压站110kV侧架构，止于220kV金泉变电站110kV侧备用间隔。线路路径总长为75.62km(其中架空约75.32km，电缆约0.3km)，全线单回路架设。线路位于巴彦淖尔市乌拉特中旗，途经川井苏木、温更镇和德岭山镇。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1国家有关法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行；

4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起施行；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2020年4月29日修订；

7、《中华人民共和国野生动物保护法》，2022年12月30日起施行；

8、《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017年10月7日起施行；

9、《国家重点保护野生植物名录》（2021年调整版）；

10、《国家重点保护野生动物名录》（2021年调整版）；

11、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

12、《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院第167号令）；

13、《全国生态环境保护纲要》（国务院国发﹝2000﹞38号）；

14、《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）；

15、《中华人民共和国文物保护法》(2025年3月1日起施行)；

16、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强生态保护红线管理的实施意见（试行）》（内政办发〔2023〕74号）；

17、《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起施行）。

自2026年8月15日起《中华人民共和国生态环境法典》施行后，《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》同时废止，因此本项目建设及本环评应同时依从法典要求。

### 1.2.2地方有关法规及规划

1、《内蒙古自治区生态环境保护条例》（2025年3月1日起施行）；

2、《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（内政发﹝2021﹞1号）；

3、《内蒙古自治区主体功能区划》（2012年7月）；

4、《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》（内政发﹝2015﹞18号）；

5、内蒙古自治区人民政府办公厅关于加强生态保护红线管理的实施意见（试行）（内政办发〔2023〕74号）。

### 1.2.3技术导则及规范

1、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；

2、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

3、《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）。

## 1.3评价原则

1、坚持重点与全面相结合的原则。既要突出评价项目所涉及的重点区域、关键时段和主导生态因子，又要从整体上兼顾评价项目所涉及生态系统与因子在不同时空等级尺度上的结构与功能的完整性。

2、坚持评价与恢复相结合的原则。

3、坚持定量与定性相结合的原则。采用定量方法进行描述和分析，当现有科学方法不能满足定量需要或因其他原因无法实现定量测定时，通过定性或类比的方法进行描述和分析。本报告坚持“尊重自然、保护优先；科学调查、客观公正”的原则。

## 1.4环境影响要素识别

施工期对环境的影响在很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的地形、地貌等环境因素。施工期主要施工内容为基础施工、铁塔组立及架线等，故施工期环境核查影响因素识别见下表：

表1-1   施工期污染源主要环境影响因素识别一览表

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | 工程施工 | 植物、动物、生态系统、生态保护红线、土地利用、自然景观等 |

根据拟建工程特点及所处环境特征，营运期环境影响因素识别见表：

表1-2   营运期主要环境影响因素识别一览表

| 序号 | 主要污染环节 | 主要污染因素 | 主要环境要素 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地表水 | 环境空气 | 地下水 | 声环境 | 生态环境 | 环境风险 | 电磁环境 |  |
| 1 | 输电线路 | 工频电场、工频磁感应强度以及电磁性噪声 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |  |
| 备注：●显著影响；◎轻微影响；○无影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从上表可以看出：环境因素中声环境和电磁环境为中等影响，其他环境要素无影响。

## 1.5评价因子

依据环境影响因素识别结果，结合本项目的施工工艺特点，确定评价因子如下表所示。

表1-3  本项目生态影响评价因子一览表

| 工程阶段 | 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 植物、动物、生态系统、基本草原、公益林、基本农田、乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区、乌不浪水库水源地、乌拉特中旗海流图自治区地质公园等 | 动物的分布范围、种群数量；植物的群落结构、物种组成；生态系统的生物量、生态系统功能；基本草原、公益林、基本农田的生态功能；乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区、乌不浪水库水源地、乌拉特中旗海流图自治区地质公园等生态敏感区的主要保护对象、生态功能等。 | 塔基占地对植被破坏，立塔、架线对周边植被的扰动；临时施工区及施工道路通行对植被的占用及扰动 | 短期：施工期粉尘、噪声直接影响；长期：塔基永久占地对植物生物量直接影响 | 中、弱 |
| 运营期 | 植物、动物、基本草原、公益林、乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区、乌不浪水库水源地、景观 | 动物的分布范围、种群数量；植物的群落结构、物种组成；基本草原、公益林、基本农田的生态功能；乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区、乌不浪水库水源地、乌拉特中旗海流图自治区地质公园等生态敏感区的主要保护对象、生态功能等；景观的完整性。 | 线路检修过程中的人为活动 | 长期 | 弱 |

## 1.6评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态环境影响评价等级依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度等综合确定，具体评价等级判定原则分析如下。

- 表1-4   生态环境评价等级判定原则表（摘录）

| 摘录 | 序号 | 判定原则 | 评价等级 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2 | a | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时 | 一级 | 不涉及 |
|  | b | 涉及自然公园时 | 二级 | 评价范围涉及乌拉特中旗海流图自治区地质公园，故生态环境评价等级为二级 |
|  | c | 涉及生态保护红线时 | 不低于二级 | 评价范围涉及乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区；涉及乌不浪水库水源地一、二级保护区和准保护区；涉及乌拉特中旗海流图自治区地质公园，故生态评价等级不低于二级 |
|  | d | 根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目 | 不低于二级 | 本项目不属于水文要素影响型；地表水评价等级为三级B，故本条不涉及 |
|  | e | 根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目 | 不低于二级 | 本项目不涉及土壤、地下水影响，故本条不涉及 |
|  | f | 当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域）；改建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定 | 不低于二级 | 工程占地30.1265hm2，占地规模小于20km2，故本条不涉及 |
|  | g | 除本条a）、b)、c)、d)、e）、f）以外的情况 | 三级 | 三级 |
|  | h | 当评价等级判定同时符合上述多种情况时 | 采用其中最高的评价等级 | 二级 |
| 6.1.3 |  | 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时 | 可适当上调评价等级 | 不涉及 |
| 6.1.4 |  | 建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时 | 可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级 | 针对陆生生态判定评价分等级 |
| 6.1.6 |  | 线性工程 | 可分段确定评价等级；线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。 | 分段评价，涉及生态红线（防风固沙生态功能重要区、地质公园、饮用水水源保护区、草原公园）为二级，其他为三级 |

本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；根据HJ2.3判断，本项目不属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目；根据HJ610、HJ964判断，不属于地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目；本项目工程占地面积小于20km2。本项目涉及生态保护红线及自然公园，根据生态环境评价等级判定原则，本项目生态环境影响评价等级为二级（评价范围涉及生态保护红线及自然公园区域）和三级（评价范围不涉及区域）。

评价范围：本项目进入生态敏感区的输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域，生态敏感区包括穿越的乌拉特中旗防风固沙生态功能重要区和乌不浪水库水源地准保护区。其余输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。地埋电缆线路段不进入生态敏感区，生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。

## 1.7生态保护目标

根据现状调查，本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境。本项目输电线路穿越乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区、乌不浪水库水源地准保护区、公益林、基本草原；评价范围涉及乌拉特中旗海流图自治区地质公园、乌不浪水库水源地一级保护区和二级保护区、基本农田，以上保护目标不穿越和占用。

本项目生态环境保护情况见下表。

表1-5   生态环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 分布情况 | 与工程位置关系 | 数量 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公益林 | 公益林主要为杨树群落、柠条锦鸡儿群落，公益林广泛分布于评价区北部和南部。 | 线路分段穿越零星分布的公益林，穿越线路总长度约11.791km，占用公益林的塔基为A14-A30、A32-A36、A46-A47、A49-A51、A186-A191、A202-A203 | 评价范围涉及国家二级公益林地（约762.81hm2）、地方公益林（约147.19hm2）；本项目塔基占用国家二级公益林地（约0.3267hm2）、地方公益林（约0.0025hm2）；临时占用国家二级公益林地（约3.1042hm2）、地方公益林（约0.8160hm2）。 | 本次环评要求建设单位根据相关法律、行政法规办理建设用地审批手续。本次环评要求占用林地处只在林间稀疏处、空地立塔，不砍伐乔木，用高塔高跨保证导线与树冠安全距离，不做“通道砍伐”；临时部分工程施工结束后，占用公益林、保护林地的扰动区域采取土地整治和恢复植被。 |
| 2 | 基本草原 | 基本草原主要为戈壁针茅、芨芨草群落等，基本草原广泛分布于评价区内。 | 线路总体穿越广泛分布的基本草原，穿越线路总长度约为57.336km，占用基本草原的塔基为A1-A13、A31、A37-A45、A48、A52-A182、A191-A194、A197 | 生态评价范围涉及基本草原约9815.96hm2，塔基占用约1.9239hm2；临时占用19.4672hm2 | 本次环评要求建设单位根据相关法律、行政法规办理临时使用基本草原手续。线路临时工程施工结束后，占用基本草原的扰动区域采取土地整治和恢复植被。 |
| 3 | 基本农田 | 分布于评价区最南端，金泉变电站以南，主要为粮食作物，种植玉米 | 线路终点以南，线路不穿越、不占用，距离线路141m | 评价范围涉及基本农田约7.12hm2，塔基及临时工程不占用基本农田和耕地。 | 施工期间严禁进入基本农田，施工期间不得扰动基本农田。 |
| 4 | 乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区（生态保护红线） | 评价区主要位于防风固沙生态功能重要区，在线路全段广泛分布 | 线路总体穿越广泛分布的乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区，长度约为51.987km，占用防风固沙生态功能重要区的塔基为A8-A19、A57-A193 | 评价范围涉及防风固沙生态功能重要区10021.31hm2，塔基占用1.79hm2；临时工程占用17.84hm2。 | 施工期间控制施工范围，减缓人为扰动，土石方采取苫盖措施，施工完成后对临时占地及时恢复植被。 |
| 5 | 乌不浪水库水源地 | 分布于评价区中南段 | 线路穿越乌不浪水库水源地准保护区，穿越长度约4.672km，占用准保护区塔基为A142-A155 | 评价范围涉及一级保护区24.96hm2，二级保护区2.52hm2，准保护区15.98hm2；塔基占用准保护区0.17hm2；临时工程占用准保护区1.45hm2。 | 施工期间不得进入乌不浪水库水源地一、二级保护区；对准保护区施工期间控制施工范围，减缓人为扰动，明确水源地管控禁令、污染防控要求及违规责任，强化全员水源地保护意识。严禁施工废水排入周边沟渠，施工废水全部收集处理，不外排；施工弃渣、建筑垃圾及时清运处置。 |
| 6 | 乌拉特中旗海流图自治区地质公园 | 位于金泉变电站西北约3.44km，线路塔基A181-A187段东侧 | 塔基A180-A183附近，塔基不占用，临时工程不占用，与线路所在塔基最近距离94m。 | 评价范围涉及122.76hm2；不穿越和占用 | 严禁施工进入乌拉特中旗海流图自治区地质公园，施工期间不得扰动乌拉特中旗海流图自治区地质公园 |
| 7 | 植物 | 评价范围内植被 | 项目区周围 | / | 通过采取项目区内生态恢复、合理规划进出项目区道路、严禁占用项目区外土地及破坏现有植被等措施，减轻项目区周围生态环境的影响以及减少水土流失的发生。保证土地使用功能，维持区域生态系统稳定性、完整性及生物多样性。 |
| 8 | 动物 | 评价范围内动物；以及保护动物大鵟、雀鹰、蒙古百灵 | 项目区周围 | / | 在线路施工和运维过程中，尽量采用低噪声的设备和工艺，合理安排施工时间，线路杆塔安装驱鸟设备。 |

以上生态敏感目标位置关系详见下文“3 生态敏感区概况”。

## 1.8 评价内容

本次项目评价内容包括项目建设的必要性和可行性，工程分析，项目区域生态环境质量现状调查与评价，营运期生态环境影响分析与评价，相应的生态防护措施分析，评价结论与建议等。其中重点评价内容为项目施工期、运营期对主要保护对象的影响分析与评价。

## 1.9 生态影响评价技术路线

本次生态影响评价的工作程序见下图。

图1-1  生态影响评价技术路线图

# 2 建设项目概况

## 2.1 项目概况

（1）项目名称：华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程

（2）建设单位：华能（乌拉特中旗）清洁能源有限责任公司

（3）项目地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗川井苏木、温更镇、德岭山镇

（4）工程投资：本项目总投资8870.00万元，其中环保投资226.88万元，占总投资的2.56%。

（5）工程占地：永久占地24275m2；临时占地：276990m2；总用地面积：301265m2，线路长度：75.62km（架空75.32km，地埋线缆0.3km）。

（6）建设内容及规模：

（7）新建110kV输电线路，自风电场区110kV升压站至金泉220kV变电站，线路全线75.62km（架空75.32km，地埋线缆0.3km），新建架空线路采用单回路建设，共204基；电缆采用单回路地埋电缆。金泉220kV变电站利用110kV间隔南起第二间隔。

（8）建设期限：工程计划于2026年6月开工，2027年1月开始试运行，总工期8个月。

## 2.2 工程内容

### 2.2.1 项目组成

本项目主体工程、环保工程及临时工程内容及建设规模见下表。

表2-1   工程内容及规模一览表

| 名称 | 类别 | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 起点 | 华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦风电场新建110kV升压站 | 新建 |
|  | 终点 | 金泉220kV变电站110kV南起第二间隔 | 新建 |
|  | 电压等级 | 110kV | 新建 |
|  | 线路回路数 | 110kV单回路，架空线路75.32km，电缆线路0.30km | 新建 |
|  | 线路长度 | 75.62km | 新建 |
|  | 塔基数量 | 204基塔基 | 新建 |
|  | 架空线路型号 | 导线型号为2×JL3/G1A-240/30型钢芯高导电率铝绞线 | 新建 |
|  | 地埋线缆型号 | 地埋线路：ZC-YJLW03-Z-64/110-1×800mm2 | 新建 |
|  | 架设方式 | 架空+地下电缆 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 本项目运营期无废气产生 | / |
|  | 废水 | 运营期输电线路无废水产生 | / |
|  | 噪声 | 严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，合理选择导线截面和相导线结构以降低线路的电晕可听噪声水平，选择光滑、不带毛刺的导线，减少电晕放电产生的噪声 | 新建 |
|  | 固体废物 | 运营期输电线路无固体废物产生 | / |
|  | 生态保护 | 临时占地（除公路用地和农村道路）全部进行土地平整，恢复植被至原有水平；防止水土流失；防风治沙、植被恢复总面积27.0273hm2。 | 新建 |
| 临时工程 | 塔基施工 | 新建线路每处塔基处设有施工临时用地，本工程塔基总数为204基，A201-A204每基占地按144m2计，A1-A200每基占地按240m2计，共新增临时占地4.8576hm2。 | 新建 |
|  | 牵张场地 | 设置9处牵张场地，共占地面积约1.6497hm2。 |  |
|  | 施工道路 | 临时施工道路约52.14km，道路3.5m宽，新增临时占地18.2490hm2。 |  |
|  | 跨越设施 | 设置20处跨越设施占地，共占地面积约2.7777hm2。 |  |
|  | 地埋电缆 | 电缆敷设长300m，宽5.5m，共占地0.1650hm2 |  |

### 2.2.2 线路路径及占地情况

（1）线路路径布置

线路起于新建110kV升压站东侧110kV架构，向东架空出线至终端塔J1后，向东南方向行进约1.5km后至J2，随后向南跨越场区内集电线路后进入温更镇境内。后沿南侧山地地形段向西走线约10km后至J4，向东南沿既有乡村道路行至巴音满都呼嘎查西侧J5。线路继续向东南方向行进，J6至J7段线路架空钻越110kV文明I、II线。后线路继续向东南方向行进至J9，与220kV嘉金线长距离并行向南行进，线路中间跨越X718海温线乡道，穿越乌不浪水库准保护区，在J13至J14段架空钻越220kV嘉金线，在J14至J15段架空跨越巴音乌兰高勒。后继续向东南行进，在J16至J17段架空跨越娜仁高勒。J17至J18段线路架空跨越35kV矿业线。在J19至J20段架空跨越娜仁高勒，J22至J23段跨越220kV德文1线、110kV金海线。随后J24至J25段跨越G335国道、旧省道S212、以及110kV船金线。J26至J27跨越35kV德电线和乡镇无名道路至金泉工业园区北侧，向南行进园区内部道路至J28，随后跨越园区道路向东至220kV金泉变电站北侧终端塔J29。随后电缆向南300米至220kV金泉变电站110kV侧南起第二间隔。

本线路平面布置见图2-1、2-2、2-3、2-4、2-5。

终点（金泉变电站）

地埋线路300m

架空线路

起点（110kV升压站）

图2-1   线路工程平面布置示意图（线路整体）

图2-2   线路工程平面布置示意图（一）

图2-3   线路工程平面布置示意图（二）

图2-4   线路工程平面布置示意图（三）

地埋线缆

图2-5   线路工程平面布置示意图（四）

（2）工程占地

本项目工程总占地面积为30.1265hm2，其中线路工程永久占地2.4275hm2，为塔基占地，共设塔基204基；临时占地27.6990hm2，其中临时占地包括塔基施工区、牵张场区、地埋线路、跨越设施临时占地区及施工道路，具体本项目占地面积及占地类型汇总表如下。

表2-2   工程占地及占地类型汇总表   单位：hm2

| 类别 | 名称 | 数量 | 明细 | 占地面积（hm2） | 其中占地类型（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工矿及建设用地 | 灌木林地 | 裸土地 | 其他林地 | 天然牧草地 | 工业用地 | 其他草地 | 乔木林地 |
| 永久占地 | 塔基占地 | 204基 | 200*121m2；4*25m2； | 2.4275 | / | 0.3267 | / | 0.0726 | 2.0232 | / | 0.0025 | 0.0025 |
| 临时占地 | 塔基施工占地 | 204基 | 4*144m2；200*240m2 | 4.8576 | 0.075 | 0.6455 | / | 0.1458 | 3.9337 | 0.0171 | 0.0180 | 0.0225 |
|  | 施工临时道路 | / | 3.5m宽/52.14km | 18.2489 | 0.2119 | 2.1518 | 0.1699 | 0.3514 | 15.2031 | 0.0870 | 0.0590 | 0.0148 |
|  | 牵张场占地 | 9处 | / | 1.6497 | / | 0.1810 | / | 0.1851 | 1.0937 | 0.1899 | / | / |
|  | 跨越设施 | 20处 | / | 2.7777 | 0.5978 | / | / | / | 1.9259 | 0.0319 | / | 0.2222 |
|  | 地埋线路临时占地 | / | 5.5m宽/0.3km | 0.1650 | / | / | / | / | / | / | 0.165 | / |
|  | 小计 |  |  | 27.699 | 0.8847 | 2.9783 | 0.1699 | 0.6823 | 22.1564 | 0.3259 | 0.242 | 0.2595 |
| 总计 |  |  |  | 30.1265 | 0.8847 | 3.3050 | 0.1699 | 0.7549 | 24.1796 | 0.3259 | 0.2445 | 0.262 |

### 2.2.3 施工方案

（1）电缆线路施工方案

本项目新建电缆300m，采用穿管、直埋敷设方式。

电缆沟的主要施工内容：

①测量放线与沟槽开挖：按设计坐标放线，开挖梯形沟槽，控制槽底宽度≥1.5m、开挖深度≥1.5m，槽底整平夯实，做好排水防护。

②垫层与保护管敷设：槽底铺设150mm厚细沙垫层，按设计敷设3根MPP保护管，同步布设中间回流线及两侧导引光缆，管间净距均匀、固定牢固。

③细沙回填与盖板安装：管体上方再铺设150mm厚细沙保护层，覆盖全部管体及线缆后，铺设预制混凝土盖板，覆盖严密、拼接平整。

④土方回填与场地恢复：分层回填原土并夯实，恢复至原地面标高；同步实施植被恢复。

⑤标识与验收：沿线路设置电缆路径标识桩、警示牌，完成隐蔽工程验收与整体竣工验收，归档施工资料。

以上施工采取机械施工和人力开挖结合。施工中剥离的表土、开挖的土方分别堆放于电缆沟井和电缆排管沟的一侧或两侧，采取苫盖措施，施工结束时分层回填。

（2）架空线路施工方案

本项目新建架空输电线路施工内容包括塔基施工、杆塔安装施工和架线施工三个阶段。

①塔基施工

基坑开挖→混凝土浇筑。塔基开挖回填后，尚余一定量的土方，因此最终塔基占地区回填后一般仅高出原地面不足10～15cm，为合理利用土地资源，先将余土就近堆放，后期回填至塔基部位。采取人工夯实方式对塔基开挖产生的土石方在塔基周边分层碾压，夯实工具采用夯锤。

②铁塔安装施工

铁塔安装施工采用分解组塔的施工方法。在实际施工过程中，根据铁塔的形式、高度、重量以及施工场地、施工设备等施工现场情况，确定正装分解组塔或倒装分解组塔。利用支立抱杆，吊装铁塔构件，抱杆通过牵引绳的连接拉动，随铁塔高度的增高而上升，各个构件顶端和底部支脚采用螺栓连接。

③架线施工

架线施工采用张力架线方式，在展放导线过程中，展放导引绳一般由人工完成。

本项目施工工艺流程图见下图。

图2-6   本项目架空线路施工工艺流程示意图

图2-7   本项目电缆施工工艺流程示意图

本项目施工中多余土方用于塔基周围施工扰动区场平及植被恢复，无弃土产生。

## 2.3项目与相关规划的协调性分析

本项目与相关规划的协调性分析见本报告“第一章 建设项目基本情况—其他符合性分析”内容。

# 3 生态敏感区概况

本项目线路穿越和占用乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区、乌不浪水库水源地准保护区、基本草原、公益林；评价范围涉及乌拉特中旗海流图自治区级地质公园、乌不浪水库水源地一级保护区和二级保护区、基本农田。

穿越敏感区情况分述如下：

①乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区：线路穿越线路总体穿越乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区长度约为51.987km，占用防风固沙生态功能重要区的塔基为A8-A19、A57-A193，共立塔基149基，永久占地1.79hm2，临时占地17.84hm2，主要分布的植被有戈壁针茅、柠条锦鸡儿、短花针茅和芨芨草等。

②乌不浪水库水源地：线路不穿越乌不浪水库水源地一级保护区和二级保护区。线路穿越乌不浪水库水源地准保护区，长度约4.672km，占用准保护区塔基为A142-A155，共计立塔14基，永久占地0.17hm2，临时工程占用准保护区1.45hm2，主要分布植被有戈壁针茅、芨芨草、短花针茅等。

③基本草原：线路总体穿越广泛分布的基本草原，穿越线路总长度约为57.336km，占用基本草原的塔基为A1-A13、A31、A37-A45、A48、A52-A182、A191-A194、A197，共立塔160基，主要分布植被为戈壁针茅、短花针茅、芨芨草等草本植物。

④公益林：线路分段穿越零星分布的公益林，穿越线路总长度约11.791km，占用公益林的塔基为A14-A30、A32-A36、A46-A47、A49-A51、A186-A191、A202-A203，共计立塔35基，本项目塔基占用国家二级公益林地0.3267hm2，地方公益林约0.0025hm2，临时占用国家二级公益林地3.1042hm2、地方公益林0.8160hm2，主要分布植被为柠条锦鸡儿。

项目线路不穿越和占用乌拉特中旗海流图自治区级地质公园、乌不浪水库水源地一级保护区和二级保护区和基本农田，仅在评价范围内涉及。

本项目涉及各类生态敏感区均隶属于同一生态系统，各敏感区域空间上相互毗邻、重叠交错分布。因此，本生态专题将全部敏感区划归为一个评价单元，合并开展整体生态现状调查、影响分析及评价。

本项目与乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区、乌不浪水库水源地、乌拉特中旗海流图自治区级地质公园位置关系见下图。

图3-1   项目与乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区、乌不浪水库水源地、乌拉特中旗海流图自治区级地质公园位置关系图

本项目与公益林、基本草原、基本农田位置关系见下图。

图3-2  本项目与公益林、基本草原、基本农田位置关系图

## 3.1乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区

（1）生态功能定位

区域总体位于乌兰察布荒漠草原防风固沙生态屏障功能区和狼山山地灌丛荒漠草原防风固沙生态屏障功能区，生态系统服务功能为防风固沙、降低沙尘、维护荒漠草原生态系统稳定。

（2）区划规模、范围及与本项目位置关系

乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区总面积11102.91km2，评价区主要位于防风固沙生态功能重要区，在线路全段广泛分布，线路总体穿越乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区长度约为51.987km，占用防风固沙生态功能重要区的塔基为A8-A19、A57-A193。评价范围涉及防风固沙生态功能重要区10021.31hm2，塔基永久占用1.79hm2；临时工程占用17.84hm2。

本项目与乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区位置关系见下图。

图3-3   项目与周边生态红线位置关系图

图3-4   项目与乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区位置关系图（线路及区域整体）

图3-5   项目与乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区位置关系图（1-1）

图3-6   项目与乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区位置关系图（1-2）

图3-7   项目与乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区位置关系图（1-3）

（3）区域特征

本区地处阴山北麓、内蒙古高原西部，属于干旱半干旱气候区，降水稀少、蒸发强烈，大风天气频发，风蚀沙化作用显著。区域以荒漠草原植被为主，植被覆盖度偏低，植物群落结构简单，土壤多为风沙土、砾石土，抗扰动能力差。整体生态环境极度脆弱，是北方重要防风固沙屏障与沙尘防控关键区域，主导生态功能为防风固沙、抑制土地沙化，同时兼具水土保持与生物多样性保护作用，区域生态稳定性差。

（4）生态环境现状

区域整体生态本底脆弱，气候干旱少雨，风力侵蚀作用强烈，土地沙化、草原退化问题较为突出。区域以荒漠草原植被为主，植被覆盖度较低，群落结构单一，自我修复能力较弱。受自然气候及人为活动叠加影响，局部区域沙化趋势明显。近年来当地持续实施禁牧休牧、围栏封育、防风固沙造林等生态治理工程，区域植被条件逐步改善，防风固沙能力有所提升。整体生态系统仍较为敏感，承载能力有限，需严格控制人为扰动，保障区域生态功能稳定。

- 保护对象

乌拉特中旗防风固沙生态功能重要区核心保护对象为荒漠草原、柠条等耐旱灌草植被及地表生物构成的防风固沙植被群落，同时涵盖荒漠草原区各类野生陆生动物及其栖息生境。上述生态要素共同构筑区域风蚀防护屏障，对维系区域生态结构稳定、遏制土地沙化发展具有关键支撑作用，施工及运营中需重点关注保护荒漠草原生态系统，防止脆弱的生态系统逆向演替走向恶化。

## 3.2乌不浪水库水源地

（1）功能定位

该水源地为备用水源地，2009年经自治区水利厅批复实施乌不浪水库建设工程，项目前期对水库库区及周边水文地质进行了勘测，对工程建设进行了环境影响评价，由内蒙古自治区水利水电勘测设计院编制了《乌不浪水库工程地质勘察报告》、《乌不浪水库工程初步设计报告》和《乌不浪水库工程环境影响评价报告》，2012年完成水库建设并蓄水，2014年10月通过自治区水利厅组织的竣工验收。2012年7月由巴彦淖尔市发改委批复实施了乌不浪水库至海流图镇供水工程，2014年10月主体工程完工。2015年，自治区人民政府以《关于乌拉特中旗乌不浪水库饮用水水源保护区划分方案》（内政字〔2015〕226号）对水源保护区范围进行了批复。

乌不浪水库地处内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗境内，位于敖布拉格河下游，坝址距沟口2.0km，距旗政府海流图镇约35km，水库上游沟长60.5km。

敖布拉格河口以上集水面积1697km2，在该河上游已修建有红格尔水库，控制流域面积1050km2，乌不浪水库坝址与红格尔水库区间流域面积639km2。该河位于乌拉特中旗的中南部，是狼山山地的一条山洪沟，属黄河水系。乌不浪水库工程任务是防洪、供水、兼顾灌溉。

乌拉特中旗乌不浪水库饮用水水源地为备用水源地，设计为海流图镇供水，规模4960m3/天。根据《内蒙古自治区水功能区划》中黄河流域、内陆河水流域水功能一级区划图和二级区划图，本区属河套灌区的一部分，主要为农业和工业用水功能区。根据水功能区划和地表水环境保护目标，本地区执行《地表水环境质量标准》(GB3838～2002)Ⅳ类水质标准，按Ш类水质目标进行保护。

（2）区划规模、范围与与本项目位置关系

乌不浪水库水源地分区规模见下表。

表3-1   乌不浪水库水源地规模

| 旗县 | 水源地代码 | 一级保护区 | 二级保护区 | 准保护区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌拉特中旗 | DA6200150824100R0001 | 水库正常水位线以下全部水域面积和正常水位线以上200m（结合分水岭、山脊线）的陆域范围所形成的多边形区域，面积1.8166km2。 | 一级保护区外入库河流向上游延伸3km，两侧外延至分水岭。面积13.7856km2 | 二级保护区边界向上游延伸10km，两侧外延至分水岭。面积54.3982km2。 |

本项目线路穿越乌不浪水库水源地准保护区，穿越长度约4.672km，占用准保护区塔基为A142-A155。评价范围涉及一级保护区24.96hm2，二级保护区2.52hm2，准保护区15.98hm2；塔基占用涉及准保护区0.17hm2；临时工程占用准保护区1.45hm2。输电线路路径沿水源保护区一级和二级外围布设，距一级水源保护区最近距离为674m，距二级水源保护区最近距离为897m，线路主体及塔基均未进入一级、二级保护区范围内，最近距离段线路整体位于水源地地表水下游方向。

乌不浪水库水源地范围及与本项目位置关系见下图。

图3-8   项目与乌不浪水库水源地位置关系图（线路整体）

图3-9   项目与乌不浪水库水源地位置关系图（线路局部）

（3）区域特征

乌不浪水库饮用水水源地位于乌拉特中旗文更镇敖布拉格河下游、乌不浪口西北侧区域，地处阴山山系前狼山南缘地带，整体隶属于内蒙古西部高原地貌大区。区域地貌以剥蚀中低山与山间河谷相间分布为主要特征，整体地势南北高、中间低，整体地形西高东低，地势起伏较为明显。

水源地库区处于东西向展布的U型山间河谷之内，四周被低山山体环绕围合，形成封闭性较好的山间汇水小型洼地地形。库区海拔整体介于1400～1600m，周边山体呈现南陡北缓的分布特点，南侧山体坡度较陡，紧邻山前过渡地带，北侧山坡地势相对平缓，逐步向低山丘陵及高平原过渡。

库区两岸山体基岩广泛裸露，岩性以花岗岩、闪长岩为主，谷坡及山脚局部地段零星发育残积、坡积松散堆积物；水库河道及漫滩地带主要由第四系冲洪积砂砾石层组成，土层结构松散。库岸整体以岩质边坡为主，岸坡稳定性较好，不良地质地貌发育程度低。区域地质构造相对稳定，无活动性断裂穿越水源地核心区，地形地貌条件整体简单，区域原生地形格局保存完整，为水源地汇水与蓄水提供了天然地形条件。

水源地周边草地隶属于狼山南缘低山丘陵荒漠草原地带，整体地处低山丘陵与河谷过渡地带，草地地貌空间分异明显。库区外围低山缓坡、丘间台地广泛发育温性荒漠草原，地形波状起伏，土层浅薄、砾石含量较高，植被稀疏耐旱。山体陡坡及山脊区域为草原化荒漠地貌，基岩裸露度高，地表碎石广布。区域草地整体生态较为脆弱，风力侵蚀与水力侵蚀发育，天然草地为水源地重要生态缓冲带，发挥水源涵养与水土保持作用。

（4）生态环境现状

一级保护区无污染源，无环境风险问题；二级保护区内保持原有自然生态状况，无重污染类项目在此区域内规划或新建，目前存在一家石墨矿、一个石墨矿探矿区域及10余户农牧民居住，乌拉特中旗政府将严格按照《水污染防治法》及《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》的要求，采取严格措施；准保护区环境状况比较简单，仅存在小型采石场、温更塔拉旅游区（距离水库距离约15公里）及部分散住牧民，无生产用水，生活污水极少，用于泼洒降尘，对水库水质影响极小。

区域地处狼山南缘低山丘陵荒漠草原地带，气候干旱、蒸发强烈，整体生态本底脆弱。区域植被以天然温性荒漠草原为主要类型，广泛分布旱生草本与小半灌木，植被覆盖度偏低，植物群落结构单一，生态抗干扰能力较弱。水库周边河漫滩、沟谷低洼区域水分条件充足，发育河谷草甸植被，植被长势良好，形成天然生态缓冲带与水源涵养区；山体陡坡及山脊地带基岩、碎石裸露，植被稀疏，风蚀、水蚀作用较明显，局部草地存在轻度退化。

（5）保护对象

乌不浪水库水源地准保护区是水库水源补给径流区的地表水体、地下径流通道及水源涵养植被群落，同时包括流域内的自然生态系统。其核心目标是保护水源地补给区的水质安全，维持区域水文循环与水源涵养功能，防止外源污染及生态破坏对水源地造成不利影响，保障乌不浪水库作为饮用水备用水源地的供水安全与水质稳定，需重点关注施工及运营对地区水源涵养与汇集影响，防止项目建设对水源造成污染。

## 3.3乌拉特中旗海流图自治区级地质公园

（1）功能定位

内蒙古海流图自治区级地质公园是以独具特色的花岗岩地质遗迹为核心景观，以保存完整的恐龙足迹化石为科学研究对象，是集科学研究和生态体验于一体的自然教育型地质公园。公园的特色在于拥有规模巨大且独具特色的花岗岩石林和国内特有且保存完整的恐龙足迹化石两种地质地貌景观。花岗岩石林园区内花岗岩石林造型多样，具有较高美学价值；恐龙遗迹园区内拥有高密度的恐龙足迹化石，对于研究恐龙的生态环境及其演化有很重要的价值。

（2）区划规模、范围及与本项目位置关系

①一般区域

根据《内蒙古海流图自治区级地质公园规划》（2024-2035），公园规划总面积18.60km2(1859.91hm2)，其中花岗岩石林园区16.28km2(1628.25hm2)，范围为:东经108°31'31.566"～108°2924.865"，北纬41°24'52.941"～41°19'37.566；恐龙足迹园区2.32km2(231.66hm2)，范围为：东经108°25'5.619"～108°23'22.917"，北纬41°34'19.585"N～41°33'52.969"N.。

内蒙古海流图自治区级地质公园园区及其范围分区拐点见下表。

表3-2   内蒙古海流图自治区级地质公园园区及其范围

| 景区名称 | 拐点编号 | 经度 | 纬度 | 园区面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩石林园区 | A1 | 108°30'5.471"E | 41°19'43.801"N | 16.28km2 |
|  | A2 | 108°29'31.138"E | 41°19'37.566"N |  |
|  | A3 | 108°29'22.025"E | 41°20'25.090"N |  |
|  | A4 | 108°30'18.638"E | 41°20'48.385"N |  |
|  | A5 | 108°30'25.664"E | 41°21'20.314"N |  |
|  | A6 | 108°29'57.971"E | 41°22'12.959"N |  |
|  | A7 | 108°29'24.865"E | 41°23'3.669"N |  |
|  | A8 | 108°29'33.999"E | 41°23'58.491"N |  |
|  | A9 | 108°29'54.970"E | 41°24'52.941"N |  |
|  | A10 | 108°30'54.861"E | 41°24'28.683"N |  |
|  | A11 | 108°31'28.930"E | 41°23'47.132"N |  |
|  | A12 | 108°31'31.566"E | 41°23'16.838"N |  |
|  | A13 | 108°31'14.273"E | 41°22'3.986"N |  |
|  | A14 | 108°30'49.365"E | 41°20'41.576"N |  |
|  | A15 | 108°30'19.863"E | 41°20'12.138"N |  |
| 恐龙足迹园区 | B1 | 108°25'5.619"E | 41°33'52.969"N | 2.32km2 |
|  | B2 | 108°25'1.989"E | 41°33'23.188"N |  |
|  | B3 | 108°23'51.024"E | 41°33'38.004"N |  |
|  | B4 | 108°23'22.917"E | 41°33'50.353"N |  |
|  | B5 | 108°23'34.254"E | 41°34'19.585"N |  |

依据《内蒙古海流图自治区级地质公园规划（2024-2035 年）》划定的分区拐点坐标可知：海流图自治区级地质公园地质遗迹保护区，与自然资源主管部门生态保护红线框架下划定的公园管控范围一致。

线路塔基A180-A183附近，塔基不占用，临时工程不占用，与线路所在塔基最近距离94m。评价范围涉及122.76hm2，本项目不穿越和占用。

②核心区域

根据《内蒙古海流图自治区级地质公园规划（2024-2035 年）》划定的地质公园核心保护区共四处，三处花岗岩石林园区和一处恐龙足迹园区。

表3-3   园区核心区域拐点坐标表

| 园区 | 编号 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 花岗岩石林园区一 | A1 | 108°30'28.786"E | 41°24'15.190"N |
|  | A2 | 108°30'24.803"E | 41°24'14.548"N |
|  | A3 | 108°30'21.634"E | 41°24'15.361"N |
|  | A4 | 108°30'20.691"E | 41°24'18.274"N |
|  | A5 | 108°30'22.919"E | 41°24'22.428"N |
|  | A6 | 108°30'27.930"E | 41°24'22.771"N |
|  | A7 | 108°30'31.329"E | 41°24'19.835"N |
| 恐龙足迹园区 | B1 | 108°24'36.000"E | 41°33'48.000"N |
|  | B2 | 108°24'32.000"E | 41°33'37.000"N |
|  | B3 | 108°24'8.000"E | 41°33'40.000"N |
|  | B4 | 108°24'14.000"E | 41°33'54.000"N |
| 花岗岩石林园区二 | C1 | 108°30'7.108"E | 41°20'11.742"N |
|  | C2 | 108°30'14.098"E | 41°20'3.621"N |
|  | C3 | 108°30'11.344"E | 41°19'55.364"N |
|  | C4 | 108°29'53.694"E | 41°19'58.122"N |
|  | C5 | 108°29'53.643"E | 41°20'9.018"N |
|  | C6 | 108°29'54.363"E | 41°20'13.052"N |
| 花岗岩石林园区三 | D1 | 108°31'11.958"E | 41°23'43.284"N |
|  | D2 | 108°30'55.768"E | 41°23'38.144"N |
|  | D3 | 108°30'49.472"E | 41°23'48.423"N |
|  | D4 | 108°31'4.891"E | 41°23'54.976"N |

本项目均不占用和穿越乌拉特中旗海流图自治区地质公园核心区，评价范围内仅一处花岗岩石林园区核心区，距离本条线路最近距离818m。

本项目与乌拉特中旗海流图自治区地质公园位置关系见下图。

图3-10   本项目与乌拉特中旗海流图自治区地质公园位置关系图（线路整体）

花岗岩石林园区核心区三

最近距离818m

最近距离94m

图3-11   本项目与乌拉特中旗海流图自治区地质公园位置关系图（线路局部）

（3）区域特征

海流图自治区级地质公园地处阴山北麓海流图盆地，整体为低山丘陵与构造盆地相间地貌，花岗岩风化、风蚀作用显著，石林、残丘等地貌景观发育典型。区域属于温带大陆性半干旱气候，降水稀少、蒸发强烈、大风天气频发。地带性植被以温性荒漠草原为主，植被覆盖度偏低，旱生草本与耐旱灌木广布，草地生态系统结构简单、稳定性较差。区内土壤以棕钙土、粗骨土为主，土层浅薄、砾石含量高，水土保持能力弱。地表水系发育较差，水资源整体匮乏，区域整体生态环境较为脆弱，风蚀、土地退化问题突出，生态保护与防风固沙管控需求突出。

（4）生态环境现状

地质公园地处阴山北麓半干旱荒漠草原区，气候干旱少雨、蒸发量大，风力作用强烈，整体生态本底较为脆弱。区域地带性植被以温性荒漠草原为主，广泛分布旱生草本及耐旱小灌木，植被群落结构简单、覆盖度偏低，抗外界干扰能力较弱，局部区域存在轻度草地退化与风蚀现象。

地质公园土壤以棕钙土、粗骨土为主，土层浅薄、砾石含量高，有机质含量低，水土保持能力较差。地表水系不发育，无常年性河流，水资源匮乏。野生动物以荒漠草原常见物种为主，无珍稀濒危动植物集中分布区域。

地质公园人为活动干扰总体较轻，以自然生态系统为主，地质遗迹及原生地貌保存较好。整体来看，区域生态系统稳定性一般，防风固沙、水土保持功能突出，属于区域重要生态保护空间。

（5）保护对象

乌拉特中旗海流图自治区地质公园分为花岗岩石林园区、恐龙足迹园区及配套生态环境，核心保护对象为园区内花岗岩石林地质地貌景观、恐龙足迹化石遗迹等珍贵地质遗迹，重点保护地质遗迹完整性、地貌原生形态与区域生态系统稳定性，维护地质公园科研、科普及自然景观价值。

## 3.4 评价区公益林、基本草原与基本农田

（1）公益林

公益林主要为柠条锦鸡儿群落，公益林广泛分布于评价区北部和南部。线路分段穿越零星分布的公益林，穿越线路总长度约11.791km，占用公益林的塔基为A14-A30、A32-A36、A46-A47、A49-A51、A186-A191、A202-A20。

评价范围涉及国家二级公益林地762.81hm2、地方公益林147.19hm2；本项目塔基占用国家二级公益林地0.3267hm2，地方公益林0.0025hm2；临时占用国家二级公益林地3.1042hm2，占用地方公益林0.8160hm2。

本项目与公益林位置关系见下图。

图3-12   项目与评价区公益林位置关系图（线路整体）

图3-13   项目与评价区公益林位置关系图（1-1）

图3-14   项目与评价区公益林位置关系图（1-2）

图3-15   项目与评价区公益林位置关系图（1-3）

图3-16   项目与评价区公益林位置关系图（1-4）

（2）基本草原

评价区基本草原主要为戈壁针茅、芨芨草群落等，基本草原广泛分布于评价区内。线路总体穿越广泛分布的基本草原，穿越线路总长度约为57.336km，占用基本草原的塔基为A1-A13、A31、A37-A45、A48、A52-A182、A191-A194、A197。

生态评价范围涉及基本草原约9815.96hm2，塔基占用约1.9239hm2；临时占用19.4672hm2。

本项目与基本草原位置关系见下图。

图3-17   项目与评价区基本草原位置关系图（线路整体）

图3-18   项目与评价区基本草原位置关系图（1-1）

图3-19   项目与评价区基本草原位置关系图（1-2）

图3-20   项目与评价区基本草原位置关系图（1-3）

图3-21   项目与评价区基本草原位置关系图（1-4）

（3）基本农田

评价区内基本农田集中分布于评价区最南端、金泉变电站以南区域，土地利用类型以粮食种植用地为主，主要种植玉米等农作物，整体位于线路终点南侧。本项目线路不穿越、不占用基本农田，评价范围共涉及基本农田面积约7.12hm2；项目塔基及临时工程不占用基本农田和耕地。

本项目与基本农田位置关系见下图。

图3-22   项目与评价区基本农田位置关系图

## 3.5 生态敏感区不可避让性分析

### 3.5.1 乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区

根据“图3-1 项目与乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区位置关系图（线路及区域整体）”可知，本输电线路工程（架空线路及塔基）整体穿越乌拉特中旗防风固沙生态功能重要区。受接入点（110kV升压站）、受端变电站（金泉变电站）位置及区域整体地形条件限制，线路路径需穿越该功能区。

乌拉特中旗防风固沙生态功能重要区在区域内呈大面积、连续片状广泛分布，几乎覆盖了项目线路走廊的全部可选范围，区域内无天然廊道或非敏感区可供线路完全避让。项目无完全避绕防风固沙生态功能重要区的可行路径，因此本项目线路穿越该生态功能重要区不具备避让的客观条件，只能通过优化路径、缩短穿越长度、减少扰动点位等方式降低影响。

### 3.5.2 乌不浪水库水源地准保护区

结合项目与乌不浪水库水源地位置关系图，对线路穿越准保护区的不可避让性展开分析如下：

（1）线路与水源地位置关系

项目线路主体（架空线路及塔基A142—A155段）均未进入乌不浪水库水源地一级、二级保护区范围，距一级水源保护区最近距离为674m，距二级保护区边界最近距离约897m，对水源地核心保护目标无直接影响。线路依托既有220kV 输电线路廊道布设，穿越准保护区长度约4.672km，塔基呈点状分布于准保护区内。

线路与水源地位置关系见下图。

跨越东希日朝鲁长城段

东北绕行

西南绕行

220kV金嘉线

图3-23   线路与水源地位置关系

（2）不可避让性论证

①空间约束

乌不浪水库水源地准保护区呈大面积面状分布，几乎覆盖了线路走廊带的全部可选范围，而一、二级保护区位于准保护区东南侧，已实现完全避让。项目接入点与受端变电站位置固定，线路走廊需从准保护区范围内通过，区域内无连续、独立的非敏感区可供线路完全绕避，空间上不具备避让条件。

②绕避方案比选

东北绕行方案：线路向东北绕行，将增加约8-10km线路长度，新增塔基10-15基，显著提升工程投资与运维成本，同时将穿越更多防风固沙生态功能重要区，扩大荒漠草原扰动范围，新增生态影响。

西南绕行方案：一是工程经济性与生态扰动显著增加，线路长度将增加约 15-20km，新增塔基20-25基，大幅提升工程投资与长期运维成本；同时线路将穿越更多防风固沙生态功能重要区，扩大荒漠草原扰动范围，新增地表破坏与风蚀沙化风险，违背生态保护优先原则。二是水源地保护风险突出，绕行路径将靠近乌不浪水库水源地二级保护区边界，施工活动可能间接影响补给区水源涵养功能，存在扰动径流、破坏地表植被进而影响水质安全的潜在风险，不符合饮用水水源地保护的管控要求。三是文物保护限制无法突破，线路需跨越东希日朝鲁长城消失段文物保护区，受文物保护相关条件限制，不具备西南绕行条件。

③优化后方案

最终采用依托既有220kV金嘉线线路廊道的布设方式，与既有线路同通道穿越准保护区，可最大限度减少新增扰动范围，避免对水源地准保护区的二次切割，降低对生态环境的影响，架空线路不改变地表径流走向，施工期通过严格管控可有效控制水土流失风险，以及水环境保护措施，避免影响水源地补给水质。

受水源地准保护区面状分布特征、接入点与受端变电站位置限制，本项目线路无完全绕避准保护区的可行通道，穿越具有不可避让性。通过共用既有线路廊道的优化方案，已将对水源地的扰动降至最低，在落实施工期水土保持、水环境保护措施、施工范围管控等措施前提下，工程不会对乌不浪水库水源地的补给功能与水质安全造成不利影响，穿越具有环境可行性。

### 3.5.3 乌拉特中旗海流图自治区地质公园

本项目线路不穿越乌拉特中旗海流图自治区地质公园，线路与乌拉特中旗海流图自治区地质公园最近距离94m。

### 3.5.4 公益林、基本草原与基本农田

（1）公益林、基本草原不可避让性分析

项目区公益林为柠条锦鸡儿群落，基本草原为戈壁针茅群落、芨芨草群落等，在项目区广泛分布。项目区域内基本草原与公益林在空间上交叉分布，形成了“避让其一必然涉及另一”的矛盾，若调整路径以绕避基本草原，线路将直接进入公益林集中分布区域，无法避开国家二级公益林及地方级公益林，若调整路径以绕避公益林，线路则必然穿越更多基本草原区，反而扩大了草原扰动范围，受地形、土地利用现状限制，不存在可同时避开两类区域的走廊空间，因此不具备同时避让的客观条件。

最终确定的线路路径已通过多轮优化，最大限度缩短了穿越长度、减少塔基占用数量，并优先采用大档距跨越、塔基点状布置的方式。严格施工管控及后期生态恢复措施，可有效控制工程建设对基本草原与公益林的不利影响，项目穿越对环境影响可控。

项目与公益林、基本草原位置关系见下图。

公益林

基本草原

图3-24   项目与公益林、基本草原位置关系图

（2）基本农田

本项目线路不穿越和占用基本农田，线路距离基本农田最近距离141m。

# 4 生态环境现状调查

评价范围：本项目进入生态敏感区的输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域，包括穿越的乌拉特中旗防风固沙生态功能重要区和乌不浪水库水源地准保护区。其余输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。地埋电缆线路段不进入生态敏感区，生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。

## 4.1 生态环境现状调查方法

（1）基础资料收集

调查以实地调查为主，普查、详查相结合的方法。实地调查掌握项目区评价范围内自然生态环境基本情况。通过对技术人员、当地居民等访问调查，了解生态现状、敏感点分布等。

（2）调查方法

本项目生态环境信息的获取，采用现场调查、资料收集和卫星遥感影像解译的方法。

①通过现场实地调查，结合走访当地生态环境局、林业和草原局等部门，全面了解评价区生态环境现状。本次调查于2025年11月进行，重点开展了野生动物样线调查，记录沿途所见动物种类及其活动痕迹。同期开展的样方调查结果，该调查采用定点和随机相结合的方法，详细记录了植被类型、分布、面积、盖度，以及物种组成、优势物种等重要参数。受建设单位委托时间及项目建设进度紧迫性限制，本次调查选择在冬季实施，为弥补冬季野外调查的局限性，调查点位尽量布设于阳坡、背风等生境条件较好的区域，同时结合查阅区域动植物相关文献资料进行补充分析，完善生态现状评价。本次调查内容涵盖植被群落特征（包括植物种类、盖度、高度等指标）和野生动物资源状况，为评价区生态环境现状提供了完整的基础数据支撑。

②资料收集：收集《中国植被图集》《内蒙古植被》中内蒙古植被区划、《内蒙古植物志》《内蒙古动物志》等资料。

③卫星遥感影像解译评价区植被现状调查是利用RS、GIS、GPS 技术，结合相关资料分析与实地植物群落和生物多样性调查，遥感数据是采用sentinel-2号影像数据作为遥感解译的信息源。影像成像时2025年9月15日，通过对多光谱波段和全色波段融合得到15m分辨率的影像，遥感影像图见图3-1～3-8。

终点（金泉变电站）

起点（110kV升压站）

图4-1   遥感影像图（总图）

图4-2   遥感影像图（一）

图4-3   遥感影像图（二）

图4-4   遥感影像图（三）

图4-5   遥感影像图（四）

图4-6   遥感影像图（五）

图4-7   遥感影像图（六）

图4-8   遥感影像图（七）

利用遥感解译（ENVI）等图像处理软件对评价区及区块的植被类型和景观类型进行遥感影像解译，在ArcGis地理信息系统软件支持下，进行数据采集、编辑、分析，编绘成图，并建立了评价区和区块植被类型和景观类型数据库。

④技术路线项目区域生态现状信息的获取，是以遥感影像为主要信息源，结合实地调查及其他相关资料的搜集，运用解译标志和实践经验与知识，从遥感影像上识别目标，定性、定量地提取出目标的分布、结构、功能等有关信息，并把它们在地理底图上表示出来。专题信息获取流程见下图。

图4-9  遥感解译专题信息获取流程图

## 4.2 生态功能区划

根据《内蒙古自治区生态功能区划》，本项目所在区域属于生态功能区划为乌兰察布荒漠草原防风固沙生态屏障功能区（IV-1-4）、狼山山地灌丛荒漠草原防风固沙生态屏障功能区（IV-1-5）。

本项目生态功能区划特征见下表。

表4-1   项目生态功能区划特征一览表

| 生态功能分区单元 |  |  | 所在区域 | 生态环境敏感性 | 主要生态环境问题 | 生态系统服务功能 | 主要措施与发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 |  |  |  |  |  |
| Ⅳ 内蒙古高原荒漠草原生态区 | Ⅳ-1 内蒙古高原荒漠草原生态亚区 | Ⅳ-1-4 乌兰察布荒漠草原防风固沙生态屏障功能区 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗 | 土壤风蚀沙化、生物多样性极为敏感 | 草场退化，土地沙化，生物多样性减少 | 控制风沙侵蚀方面具有重要的生态功能 | 实施退牧还草政策，保护现有植被，加强牧区基础设施建设 |
|  |  | Ⅳ-1-5 狼山山地灌丛荒漠草原防风固沙生态屏障功能区 |  |  |  |  |  |

本项目在《内蒙古自治区生态功能区划》中的位置见图3-10。

本项目位置

本项目位置

图4-10   本项目位于自治区生态功能区的位置示意图

## 4.3 植被分区及植被地带

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗，根据《内蒙古植被》，属于“蒙古高原草原植物省-乌兰察布高原州”，本州位于蒙古高原南部，西面与阿拉善荒漠相毗邻，东面、南面和北面均为典型草原所环绕，全境位于草原向荒漠过渡的居间位置。境内地形条件比较单一，广阔的高平原上，分布着强烈剥蚀的东西走向的石质丘陵。植物区系以亚洲中部分布型和戈壁一蒙古分布型的旱生草本与小半灌木居主导地位。其中起主导作用的植物是针茅属羽针组和须芒组的几种小型针茅，包括戈壁针茅、沙生针茅、短花针茅(均为亚洲中部荒漠草原种)，石生针茅(蒙古种)，它们组成了中部特有的小针茅荒漠草原。

本项目区评价范围植被类型以戈壁针茅群系为主。

本项目植被区系见图4-11内蒙古植物区系分区图，植被地带见图4-12内蒙古植被地带图。

本项目位置

图4-11   内蒙古植物区系分区图

本项目位置

图4-12   内蒙古植被地带图

## 4.4 项目区及周边地形地貌与生态环境概况

本项目线路总长度75.62km，其中架空线路长度约75.32km，直埋电缆线路0.3km。全线位于巴彦淖尔市乌拉特中旗，途经川井苏木、温更镇和德岭山镇。沿线视野范围内地貌呈现由北向南的阶梯式过渡特征。

线路全线地形地貌情况见下图。

南段（德岭山镇段）为河套平原北缘山前倾斜平原

中段（温更镇段）为中低山与丘陵过渡地貌

北段（川井苏木-温更镇段）为典型的低缓丘陵高原地貌

图4-13   线路全线地形地貌示意图

（1）地形地貌

北段（川井苏木段-温更镇段）为典型的低缓丘陵高原地貌，境内丘陵起伏、岗地与浅沟相间，地形切割微弱，整体呈波状缓倾，海拔多在1150～1300m之间，地表开阔、视野通透，无深切峡谷及大型不良地质单元。

中段（温更镇段）穿越阴山北麓山前地带，以中低山与丘陵过渡地貌为主，受阴山山脉影响，局部地势起伏增大，形成北缓南陡的坡地形态，海拔降至1050～1200m，冲沟与残丘发育。

南段（德岭山镇段）进入河套平原北缘山前倾斜平原，地势趋于平缓开阔，海拔降至1020～1070m，地表以洪积-冲积形成的平坦阶地为主，局部分布人工农田及工业用地地貌。线路走廊进入山前工业区，区域受人为开发建设活动影响显著，原生自然地貌已基本被人工改造地貌替代。

（2）生态类型

项目区及周边视野范围内生态类型随地形地貌变化呈现明显的南北梯度分布特征：

北段（川井苏木-温更镇）以荒漠草原生态系统为主，地表植被以耐旱草本、小半灌木为优势种，覆盖度偏低，局部存在沙化草地，受人为干扰和自然环境影响生态系统脆弱。

中段（温更镇）为灌丛草原与山地草原过渡生态系统，受地形抬升影响，植被覆盖度有所提升，局部山地阴坡、沟谷分布灌丛群落，野生动物以广布性小型兽类、鸟类为主，无珍稀濒危物种集中栖息地。

南段（德岭山镇）线路进入河套平原北缘山前倾斜平原，途经工业区与农牧区复合地带。区域以农林复合生态系统为主，同时分布工业用地，植被以人工栽培作物、杨树防护林及次生草地为主，受农业生产、工业开发及人为活动干扰较强。

（3）自然条件

项目区属温带大陆性干旱气候，四季分明，冬长夏短，春季干燥多风，夏季短促炎热，秋季凉爽少雨，冬季寒冷漫长。年平均气温约4~6℃，年降水量少且集中于夏季，蒸发量远大于降水量，主导风向为西北风，多大风、沙尘天气，具有典型的北方干旱半干旱区域气候特征。

区域地带性土壤随地貌呈现梯度分布：北段川井苏木以栗钙土、风沙土为主，土质偏沙，结构疏松，抗风蚀能力较弱；中段温更镇分布栗钙土与灰漠土过渡类型；南段德岭山镇以灌淤土、草甸土为主，土层较厚，肥力较高，适合农业生产。整体土壤类型空间分布均匀，局部存在轻度风力侵蚀现象。

## 4.5 生态系统类型

根据实地调查，按照《全国生态状况调查评估技术规范—生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）表A.1全国生态系统分类体系中的Ⅱ级类型，本项目评价区内主要有7种生态系统类型，其中以草地生态系统为主，主要分布植被为戈壁针茅，分布广、面积大，占评价区面积的58.48%。

（1）生态系统类型

评价区各生态系统的组成及分布见表4-2，项目区各生态系统的组成及分布见表4-3。评价区典型生态系统类型见图4-14。

表4-2   评价区生态系统类型统计表

| 一级分类 | 二级分类 | 面积（hm2） | 占评价区比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 草地生态系统 | 草地 | 10024.13 | 85.34 |
| 城镇生态系统 | 城市绿地 | 5.30 | 0.05 |
|  | 工矿交通 | 260.03 | 2.21 |
|  | 居住地 | 13.24 | 0.11 |
| 灌丛生态系统 | 阔叶灌丛 | 751.35 | 6.40 |
| 裸地生态系统 | 裸土 | 381.56 | 3.25 |
| 农田生态系统 | 耕地 | 132.94 | 1.13 |
| 森林生态系统 | 阔叶林 | 147.89 | 1.26 |
| 湿地生态系统 | 河流 | 15.93 | 0.14 |
|  | 湖泊（坑塘水面、水库水面） | 11.86 | 0.10 |
|  | 沼泽（内陆滩涂） | 1.23 | 0.01 |
| 总计 |  | 11745.45 | 100.00 |

评价区总占地面积为11745.45hm2，其中主要生态系统类型为草地生态系统，占地面积为10024.13hm2，占评价区的85.34%；其次为灌丛生态系统，占地面积为751.35hm2，占评价区的6.40%。

表4-3   塔基占地生态系统类型

| 一级分类 | 二级分类 | 面积（hm2） | 占项目区比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 草地生态系统 | 草地 | 2.03 | 83.54 |
| 灌丛生态系统 | 阔叶灌丛 | 0.40 | 16.46 |
| 森林生态系统 | 阔叶林 | 0.0025 | 0.00 |
| 总计 |  | 2.43 | 100.00 |

塔基永久占地面积为2.43hm2（不含临时施工区），其中主要生态系统类型为草地生态系统，占地面积为2.03hm2，占项目区的83.54%；其次为灌丛生态系统，占地面积为0.40hm2，占项目区的16.46%。

（2）生态系统生物量

乌拉特中旗农田生物量参考“乌拉特中旗：现代农牧业高质量发展稳中有进稳中向优”乌拉特中旗农牧和科技局于2025年2月10日发布的宣传报道，饲草种植（青贮玉米）13.64万亩，产草量达36.1万吨，计算得出2.65t/亩（39.75t/hm2）；草地生态系统依据《乌拉特中旗荒漠草原草本生物量研究》（王玉婕等，内蒙古林业调查设计，2019年）调查统计乌拉特中旗荒漠草原草本植物生物量约为24.49g/m2（0.24t/hm2）；项目地灌丛主要以柠条锦鸡儿（为主），参考《乌拉特中旗荒漠草原优势灌丛地上生物量分析及预测模型》（郭威星，内蒙古农业大学，2019年）的调查数据，灌丛地生物量平均为71.32g/m2（0.71t/hm2）；林地生态系统以杨树分布为主，参考《呼和浩特市杨树人工林生物量分布特征及碳计量参数研究》（李虎虎等，内蒙古林业科技，2024年）中龄杨树的地上生物量在21.37t/hm2；本项目城镇生态系统、裸地生态系统无植被，湿地生态系统为水库水面和内陆滩涂以及季节性河流，因此生物量不列入计算。

评价区生态系统生物量计算见下表。

表4-4   评价区生态系统生物量估算表

| 生态系统类型 | 面积（hm2） | 平均生物量（t/hm2） | 总生物量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 农田生态系统 | 132.94 | 39.75 | 5284.37 |
| 草地生态系统 | 10024.13 | 0.24 | 2405.79 |
| 灌丛生态系统 | 751.35 | 0.71 | 533.46 |
| 森林生态系统 | 147.89 | 21.37 | 3160.41 |
| 合计 | / | / | 11384.02 |

根据评价区生态系统生物量估算，评价区总生物量约为11384.02t，其中农田生态系统生物量最高，为5284.37t；其次为森林生态系统，为3160.41t。

表4-5   塔基占地生态系统生物量估算表

| 生态系统类型 | 面积（hm2） | 平均生物量（t/hm2） | 总生物量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 草地生态系统 | 2.03 | 0.24 | 0.49 |
| 灌丛生态系统 | 0.40 | 0.71 | 0.28 |
| 合计 | 2.43 | / | 0.77 |
| 注：塔基占用乔木林地林间空地25m2，不砍伐乔木。 |  |  |  |

根据塔基占地生态系统生物量估算，总生物量为0.77t，其中草地生态系统为0.49t。灌丛生态系统为0.28t，以上生态系统在项目建设过程中会受到影响，生态系统不会完全损失。项目总体永久占地面积较小，不会对所在生态系统造成明显影响，也不会改变系统结构和稳定性。

本项目评价区生态系统类型图见图4-14～图4-21。

图4-14  评价区生态系统类型图（线路整体）

图4-15  评价区生态系统类型图（一）

图4-16  评价区生态系统类型图（二）

图4-17  评价区生态系统类型图（三）

图4-18  评价区生态系统类型图（四）

图4-19   评价区生态系统类型图（五）

图4-20   评价区生态系统类型图（六）

图4-21   评价区生态系统类型图（七）

## 4.6 土地利用现状

土地利用现状是自然客观条件和人类社会经济活动综合作用的结果。它的形成与演变过程在受地理自然因素制约的同时，更多地受到人类改造利用行为的影响。土地利用现状分析是对规划区域内土地资源的特点，土地利用结构与布局、利用程度、利用效果及存在问题做出的分析。

本次评价采用《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）中土地利用分类体系，根据实地调查和遥感卫星影像，对评价区的土地利用现状类型进行划分。本项目生态评价范围内的土地利用现状分布情况见表4-6，项目区土地利用现状分布情况见表4-7。

表4-6   评价区土地利用类型分类一览表

| 一级分类 | 二级分类 | 面积（hm2） | 占评价区比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 草地 | 其他草地 | 8.65 | 0.07 |
|  | 天然牧草地 | 10015.48 | 85.27 |
| 耕地 | 水浇地 | 132.94 | 1.13 |
| 工矿仓储用地 | 采矿用地 | 110.37 | 0.94 |
|  | 仓储用地 | 5.02 | 0.04 |
|  | 工业用地 | 65.11 | 0.55 |
| 公共管理与公共服务用地 | 公用设施用地 | 4.01 | 0.03 |
|  | 机关团体用地 | 0.70 | 0.01 |
|  | 文化设施用地 | 0.40 | 0.00 |
| 交通运输用地 | 公路用地 | 31.60 | 0.27 |
|  | 农村道路 | 34.59 | 0.29 |
| 林地 | 灌木林地 | 751.35 | 6.40 |
|  | 其他林地 | 130.89 | 1.11 |
|  | 乔木林地 | 17.00 | 0.14 |
| 其他土地 | 裸土地 | 381.56 | 3.25 |
|  | 设施农用地 | 5.39 | 0.05 |
| 商服用地 | 其他商服用地 | 3.17 | 0.03 |
| 水域及水利设施用地 | 沟渠 | 0.95 | 0.01 |
|  | 河流水面 | 14.98 | 0.13 |
|  | 坑塘水面 | 2.85 | 0.02 |
|  | 内陆滩涂 | 1.23 | 0.01 |
|  | 水工建筑用地 | 3.96 | 0.03 |
|  | 水库水面 | 9.00 | 0.08 |
| 特殊用地 | 风景名胜设施用地 | 5.30 | 0.05 |
| 住宅用地 | 城镇住宅用地 | 0.01 | 0.00 |
|  | 农村宅基地 | 8.96 | 0.08 |
| 总计 |  | 11745.45 | 100.00 |

根据上表分析可知，本评价区土地利用类型以天然牧草地为主，占评价区面积的85.27%；其次为灌木林地，占评价区面积的6.40%。

表4-7   塔基占地土地利用类型分类一览表

| 一级分类 | 二级分类 | 面积（hm2） | 占项目区比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 草地 | 天然牧草地 | 2.02 | 83.13 |
|  | 其他草地 | 0 | 0.00 |
| 林地 | 灌木林地 | 0.33 | 13.58 |
|  | 其他林地 | 0.07 | 2.88 |
|  | 乔木林地 | 0.0025 | 0.00 |
| 合计 |  | 2.43 | 100.00 |

根据上表分析可知，本项目塔基占用土地利用类型以天然牧草地为主，占项目区面积的83.13%；其次为灌木林地，占评价区面积的13.58%。

本项目评价区土地利用类型图见图4-22～图4-29。

图4-22   评价区土地利用类型图（线路整体）

图4-23   评价区土地利用类型图（一）

图4-24   评价区土地利用类型图（二）

图4-25   评价区土地利用类型图（三）

图4-26   评价区土地利用类型图（四）

图4-27   评价区土地利用类型图（五）

图4-28 评价区土地利用类型图（六）

图4-29   评价区土地利用类型图（七）

## 4.7 植物资源现状与评价

（1）植被资源调查

植物资源调查采用基础资料收集与引用实地调查相结合的方法，针对评价区的植物资源进行调查。

本次工程重点调查生态敏感区内的植被群落，根据现场调查发现本项目评价区涉及的两段生态敏感区主要涉及5种植被群落，分别是戈壁针茅群落、芨芨草群落、藏锦鸡儿群落、柠条锦鸡儿群落、杨树群落。

样方点位情况见下表。

表4-8  样方点位概况表

| 样方编号 | 群落类型 | 经度 | 纬度 | 样方面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1-1（北） | 芨芨草群落 | 107° 59' 51.801" E | 41° 40' 26.035" N | 1.0*1.0 |
| #1-2（北） | 芨芨草群落 | 108° 0' 7.353" E | 41° 39' 15.431" N | 1.0*1.0 |
| #1-3（北） | 芨芨草群落 | 108° 0' 16.444" E | 41° 39' 15.624" N | 1.0*1.0 |
| #1-4（南） | 芨芨草群落 | 108° 18' 46.704" E | 41° 33' 13.346" N | 1.0*1.0 |
| #1-5（南） | 芨芨草群落 | 108° 24' 10.109" E | 41° 28' 13.118" N | 1.0*1.0 |
| #1-6（南） | 芨芨草群落 | 108° 28' 35.891" E | 41° 21' 27.450" N | 1.0*1.0 |
| #2-1（北） | 戈壁针茅群落 | 107° 59' 8.603" E | 41° 40' 17.892" N | 1.0*1.0 |
| #2-2（北） | 戈壁针茅群落 | 107° 59' 41.545" E | 41° 40' 6.317" N | 1.0*1.0 |
| #2-3（北） | 戈壁针茅群落 | 108° 0' 16.885" E | 41° 39' 42.905" N | 1.0*1.0 |
| #2-4（南） | 戈壁针茅群落 | 108° 12' 15.083" E | 41° 35' 29.432" N | 1.0*1.0 |
| #2-5（南） | 戈壁针茅群落 | 108° 21' 34.005" E | 41° 31' 34.793" N | 1.0*1.0 |
| #2-6（南） | 戈壁针茅群落 | 108° 25' 26.882" E | 41° 26' 1.529" N | 1.0*1.0 |
| #3-1（北） | 藏锦鸡儿群落 | 108° 0' 57.502" E | 41° 39' 25.782" N | 1.0*1.0 |
| #3-2（北） | 藏锦鸡儿群落 | 108° 0' 25.597" E | 41° 39' 22.441" N | 1.0*1.0 |
| #3-3（北） | 藏锦鸡儿群落 | 107° 59' 33.626" E | 41° 39' 2.373" N | 1.0*1.0 |
| #4-1（北） | 柠条锦鸡儿 | 108° 0' 45.010" E | 41° 39' 11.121" N | 5.0*5.0 |
| #4-2（北） | 柠条锦鸡儿 | 108° 0' 30.142" E | 41° 38' 52.469" N | 5.0*5.0 |
| #4-3（北） | 柠条锦鸡儿 | 108° 0' 22.994" E | 41° 38' 32.745" N | 5.0*5.0 |
| #5-1（南） | 杨树 | 108° 29' 9.051" E | 41° 20' 38.770" N | 10.0*10.0 |
| #5-2（南） | 杨树 | 108° 29' 5.141" E | 41° 19' 30.480" N | 10.0*10.0 |
| #5-3（南） | 杨树 | 108° 29' 30.368" E | 41° 19' 18.096" N | 10.0*10.0 |

样方点位布置见下图4-30、4-31、4-32。

图4-30   样方点位图（一）

图4-31   样方点位图（二）

图4-32   样方点位图（三）

（2）植被类型及其分布

根据实地踏勘及样方调查，将评价区的植被类型分为农田植被、戈壁针茅群落、芨芨草群落、藏锦鸡儿群落、柠条锦鸡儿群落、杨树群落、其他（裸地）。

本次评价在解析分析卫星影像的基础上，通过现场样方调查，统计出评价区内各种植被的面积、种类和分布。本项目评价范围的植被类型现状分布情况见下表4-9。

表4-9  评价区植被类型统计表

| 植被类型 | 群落类型 | 面积（hm2） | 占评价区比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 农田植被 | 134.17 | 1.14 |
| 荒漠草原 | 戈壁针茅群落 | 6868.82 | 58.48 |
|  | 芨芨草群落 | 3155.30 | 26.86 |
| 落叶阔叶灌丛 | 藏锦鸡儿群落 | 320.49 | 2.73 |
|  | 柠条锦鸡儿群落 | 430.86 | 3.67 |
| 落叶阔叶林 | 杨树群落 | 147.89 | 1.26 |
| 无植被 | 其他 | 687.91 | 5.86 |
| 总计 |  | 11745.45 | 100.00 |

由上表分析可知，评价区范围内植被分布以戈壁针茅群落为主，占评价范围的58.48%；其次为芨芨草植被群落，占评价区范围的28.86%。

项目区范围的植被类型现状分布情况见下表4-10。

表4-10   塔基占地植被类型统计表

| 植被类型 | 群落类型 | 面积（hm2） | 占项目区比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 落叶阔叶灌丛 | 藏锦鸡儿群落 | 0.17 | 7.00 |
|  | 柠条锦鸡儿群落 | 0.23 | 9.47 |
| 荒漠草原 | 戈壁针茅群落 | 1.38 | 56.79 |
|  | 芨芨草群落 | 0.65 | 26.75 |
| 总计 |  | 2.43 | 100.00 |

由上表分析可知，塔基占地主要植被群落为戈壁针茅植被群落，占总面积的56.79%；其次为芨芨草植被群落，占总面积的26.75%。

本项目塔基占用乔木林地0.0025hm2，占地范围周边为杨树群落。项目塔基选址已优化，布置于林间空地等无植被区域，本次塔基占地不直接占用杨树群落植被，仅占用乔木林地范围内的空地。

植被群落样方调查详见附表1“植被群落样方调查表”

评价区植被群落调查结果统计见表4-11。

表4-11   评价区植被群落调查结果统计表

| 植被型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系 | 评价区 |  | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面积（hm2） | 占比（%） |  |
| 草原 | 温带丛生禾草荒漠草原 | 荒漠草原植被 | 芨芨草群落 | 3155.30 | 26.86 | 评价区内广泛分布 |
|  |  |  | 戈壁针茅群落 | 6868.82 | 58.48 | 评价区内广泛分布 |
| 阔叶林 | 温带落叶阔叶林 | 落叶阔叶灌丛 | 藏锦鸡儿群落 | 320.49 | 2.73 | 评价区内北部，防风固沙生态红线区，面积小，集中分布 |
|  |  |  | 柠条锦鸡儿群落 | 430.86 | 3.67 | 评价区内北部，防风固沙生态红线区及一般区域线路沿线均有分布。 |
|  |  | 落叶阔叶林 | 杨树群落 | 147.89 | 1.26 | 分布于金泉工业园区北侧的山涧及园区防护林带位置，为人工林。 |
| 注：本次未对无植被区和农田植被进行统计 |  |  |  |  |  |  |

本项目植被群落类型分布见下图4-33～4-40。

图4-33   植被类型图（线路整体）

图4-34   植被类型图（一）

图4-35   植被类型图（二）

图4-36   植被类型图（三）

图3-37   植被类型图（四）

图3-38   植被类型图（五）

图3-39   植被类型图（六）

图3-40   植被类型图（七）

（3）植物资源现状

根据《内蒙古植被》，项目区属于“蒙古高原草原植物省-乌兰察布高原州”，植物区系以亚洲中部分布型和戈壁一蒙古分布型的旱生草本与小半灌木居主导地位。

调查区域内植被以多年生草本和小半灌木为主，其次为一二年生草本。植物种类主要有芨芨草、戈壁针茅、柠条锦鸡儿、藏锦鸡儿等。调查区的植物名录见表4-12。

表4-12  调查区常见植物名录

| 序号 | 中文名 | 拉丁文名称 | 科 | 属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨树 | Populus | 杨柳科 | 杨属 |
| 2 | 榆树 | Ulmuspumila | 榆科 | 榆属 |
| 3 | 杨柴 | Hedysarum mongolicum | 蝶形花科 | 岩黄蓍属 |
| 4 | 沙柳 | Salixcheilophila | 杨柳科 | 柳属 |
| 5 | 锦鸡儿 | Caragana sinica | 豆科 | 锦鸡儿属 |
| 6 | 柠条锦鸡儿 | Caragana korshinskii | 豆科 | 锦鸡儿属 |
| 7 | 藏锦鸡儿 | Caragana tibetica | 豆科 | 锦鸡儿属 |
| 8 | 砂珍棘豆 | Oxytropis racemosa | 豆科 | 棘豆属 |
| 9 | 百里香 | Thymusserpyllum | 唇形科 | 针茅属 |
| 10 | 山苦荬 | Ixerisdenticulata | 菊科 | 苦荬菜属 |
| 11 | 沙蒿 | Artemisia desertorum | 菊科 | 蒿属 |
| 12 | 猪毛蒿 | Artemisia scoparia | 菊科 | 蒿属 |
| 13 | 冷蒿 | Artemisia frigida | 菊科 | 蒿属 |
| 14 | 油蒿 | Artemisia ordosica | 菊科 | 蒿属 |
| 15 | 黄蒿 | Artemisia scopariawaldst | 菊科 | 蒿属 |
| 16 | 芨芨草 | Neotrinia splendens | 禾本科 | 芨芨草属 |
| 17 | 狗尾草 | Setairaviridis | 禾本科 | 狗尾草属 |
| 18 | 糙隐子草 | Cleistogenessquarrosa | 禾本科 | 隐子草属 |
| 19 | 羊草 | Leymuschinensis | 禾本科 | 赖草属 |
| 20 | 虎尾草 | Chloris virgate | 禾本科 | 虎尾草属 |
| 21 | 短花针茅 | Stipa breviflora | 禾本科 | 针茅属 |
| 22 | 戈壁针茅 | Stipa tianschanica gobica | 禾本科 | 针茅属 |
| 23 | 沙生针茅 | Stipa caucasica glareosa | 禾本科 | 针茅属 |
| 24 | 碱茅 | Puccinellia distans | 禾本科 | 碱茅属 |
| 25 | 无芒隐子草 | Cleistogenes songorica | 禾本科 | 隐子草属 |
| 26 | 披碱草 | Elymus dahuricus | 禾本科 | 披碱草属 |
| 27 | 白草 | Pennisetum flaccidum | 禾本科 | 狼尾草属 |
| 28 | 猪毛菜 | Salsola collina | 藜科 | 猪毛菜属 |

经与《国家重点保护野生植物名录》核对，本次调查未发现国家一级、二级保护植物。

内蒙古自治区人民政府于2009年8月20日发布了《内蒙古重点保护草原野生植物名录》，共包括131种重点保护植物，经核对本项目不涉及自治区保护植物。

（4）植被覆盖度

植被覆盖度可定义为单位面积上的植被覆盖面积，是评估生态环境的一个重要参数。引用评价利用植物的反射光谱特征提取归一化植被指数（NDVI）进行转化来反映植被覆盖分布特征。然后采用归一化植被指数（NDVI）估算植被覆盖度的公式如下：

式中：FVC—所计算像元的植被覆盖度；NDVI—所计算像元的NDVI值；NDVIv—纯植物像元的NDVI值；NDVIs—完全无植被覆盖像元的NDVI值；根据以上公式，使用 ARCGIS 软件中的栅格计算器转换得到评价区域的植被覆盖度（FVC）。根据一般植被覆盖度划分方法，将评价区的植被覆盖度划分为五级，根据遥感影像解译特征及植被覆盖地表的百分比，评价区植被覆盖度面积统计见表4-13，塔基占地植被覆盖度见表4-14。

表4-13   评价区植被覆盖度统计表

| 分级 | 植被覆盖度 | 面积（hm2） | 占评价区比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 低覆盖度 | ＜10% | 2489.41 | 21.19 |
| 较低覆盖度 | 10%~25% | 5505.54 | 46.87 |
| 中覆盖度 | 25%~50% | 2897.24 | 24.67 |
| 较高覆盖度 | 50%~75% | 701.53 | 5.97 |
| 高覆盖度 | ＞75% | 151.73 | 1.29 |
| 总计 |  | 11745.45 | 100.00 |

由上表分析可知，评价区以较低植被覆盖度为主，约占评价区的46.87%。其次是中植被覆盖度，约占评价区24.67%，低植被覆盖度植被占评价区21.19%。

表4-14   塔基植被覆盖度统计表

| 分级 | 植被覆盖度 | 面积（hm2） | 占总占地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 低覆盖度 | ＜10% | 0.79 | 32.51 |
| 较低覆盖度 | 10%~25% | 0.90 | 37.00 |
| 中覆盖度 | 25%~50% | 0.58 | 23.87 |
| 较高覆盖度 | 50%~75% | 0.15 | 6.17 |
| 高覆盖度 | ＞75% | － | － |
| 总计 |  | 2.43 | 100 |

由上表分析可知，塔基占地植被覆盖度以较低覆盖度为主，占塔基占地总面积的37.00%；其次为低植被覆盖度，占低植被覆盖度的32.51%。

植被覆盖度详见图4-41～4-48。

图4-41   评价区植被覆盖度图（线路整体）

图4-42   评价区植被覆盖度图（一）

图4-43   评价区植被覆盖度图（二）

图4-44   评价区植被覆盖度图（三）

图4-45   评价区植被覆盖度图（四）

图4-46   评价区植被覆盖度图（五）

图4-47   评价区植被覆盖度图（六）

图4-48   评价区植被覆盖度图（七）

## 4.8 动物资源现状

（1）调查内容

通过资料收集、分析，实地调查野生动物的种类、分布、数量、栖息环境、生活习性、保护级别、濒危程度、价值等。

（2）陆生野生动物现状资料

评价区域位于欧亚草原东部，在中国动物地理区划中属古北界的蒙新区。本区野生动物群的基本成分是古北型、北方型、中亚型及东北-华北型动物，代表动物有蒙古兔、达乌尔黄鼠、树麻雀等。受国家重点保护的兽类目前在项目地已十分罕见。由于项目区地处荒漠草原区，分布有适应干旱环境的物种，主要是一些穴居的小型动物。评价区主要有小型的哺乳动物、爬行类动物和鸟类出没，尤以啮齿类、爬行类为优势。另外，还有种类和数量众多的昆虫。评价区家畜、家禽等动物主要有山羊、绵羊、牛、猪、马、驴、骡、骆驼、兔、鸡、鸭、鹅等。

生态调查范围内常见野生动物见下表。

表4-15   调查范围常见野生动物名录

| 序号 |  | 中文名 |  |  | 英文名 |  | 分布生境类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、鸟纲 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）鸡形目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石鸡 |  |  | Alectoris graeca |  |  | 草地、田野、灌丛 |
| 2 | 雉鸡 |  |  | Phasianus colchicus |  |  | 草地、田野、灌丛 |
| （2）鸽形目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 山斑鸠 |  |  | Streptopeliaorientalia | 草地、田野、灌丛 |
| （3）佛法僧目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 戴胜 |  |  | Upupa epops | 草地、田野、灌丛 |
| （4）雀形目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 红尾伯劳 |  |  | Lanius collurio |  |  | 草地、田野、灌丛 |
| 6 | 灰沙燕 |  |  | Riparia riparia |  |  | 草地、林地 |
| 7 | 红嘴山鸦 |  |  | Pyrrhocorax pyrrhocorax |  |  | 草地、林地 |
| 8 | 大山雀 |  |  | Parus major |  |  | 草地、灌丛、林地 |
| 9 | 树麻雀 |  |  | Passer montanus |  |  | 草地、灌丛、林地 |
| 10 | 喜鹊 |  |  | Cyanopica cyana |  |  | 草地、灌丛、林地 |
| 11 | 乌鸦 |  |  | Corvus |  |  | 草地、灌丛、林地 |
| 12 | 蒙古百灵 |  |  | Melanocorypha mongolica |  |  | 草地 |
| （5）隼形目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 大鵟 |  |  | Buteo hemilasius |  |  | 草原、灌丛、林缘 |
| 14 | 雀鹰 |  |  | Accipiter nisus |  |  | 草原、灌丛、林缘 |
| 二、哺乳纲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兔形目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 草兔 |  |  | Lepus capensis |  | 草地、灌丛 |
| 16 |  | 蒙古兔 |  |  | Lepus tolai Pallas |  | 草地、灌丛 |
| 啮齿目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 草原鼢鼠 |  |  | Myospalax fontanieri Milne |  | 草地、沙地 |
| 18 |  | 布氏田鼠 |  |  | Lasiopodomys brandtii |  | 农田、沙地 |
| 19 |  | 小家鼠 |  |  | Mus musculus |  | 草地、沙地、居住区 |
| 20 |  | 达乌尔黄鼠 |  |  | Spermophilus dauricus |  | 草地、沙地 |
| 三、爬行纲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蜥蜴目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 麻蜥 |  |  | Eremias argus |  | 草地 |
| 蛇目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 蝮蛇 |  |  | Agkistrodon halys |  | 草地 |

根据《全国鸟类迁徙通道保护行动方案（2021-2035年）》，经调查，本项目线路走廊带及周边区域无重要鸟类迁徙通道、集中停歇地、繁殖地及觅食地分布。项目区位于乌拉特中旗荒漠草原区，植被以耐旱灌草为主，无大面积湿地等鸟类适生生境，不涉及方案划定的重点保护鸟类迁徙通道节点，本地夏候鸟数量较少，工程施工及运营期对区域鸟类活动的影响较小，且不涉及对鸟类迁徙通道的破坏或阻隔风险。

项目区与中国候鸟关键栖息地分布位置关系见下图。

本项目位置

图4-49   项目区与中国候鸟关键栖息地分布位置关系图

通过资料收集、现场调查和走访发现，评价区内野生动物多为当地常见的广布种，主要有乌鸦、麻雀等。项目区分布有国家二级保护鸟类大鵟、雀鹰、蒙古百灵。

重要野生动物调查结果统计表见表4-16。

表4-16   重要野生动物调查结果统计表

| 序号 | 物种名称 | 保护级别 | 濒危等级 | 特有种 | 分布区域 | 资料来源 | 工程占用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大鵟（Buteo hemilasius） | Ⅱ | LC | 否 | 栖息于荒漠草原、戈壁缓丘、开阔草原。 | 《中国生物多样性红色名录》 《国家重点保护野生动物名录》 | 局部占用大鵟荒漠草原觅食及栖停生境 |
| 2 | 雀鹰（Accipiter nisus） | Ⅱ | LC | 否 | 草原灌丛、林缘、荒漠疏林。 | 《中国生物多样性红色名录》 《国家重点保护野生动物名录》 | 局部占用雀鹰灌丛林缘栖息生境 |
| 3 | 蒙古百灵（Melanocorypha mongolica） | Ⅱ | LC | 否 | 荒漠草原平坦开阔地带 | 《中国生物多样性红色名录》 《国家重点保护野生动物名录》 | 局部占用蒙古百灵原生草原繁殖栖息生境 |

（3）现状调查

本次调查结合敏感区内主要生境类型（草地、林地、河流水面、耕地等生境）进行样线布设，评价区草地、林地、农田、河流水面生境交错，调查样线长度约1.2km～2.0km。本次设置15条野生动物调查样线，能涵盖草地、林地、河流水面（季节性河流）、耕地等生境。

图4-50   动物样线布置示意图（线路整体）

图4-51   动物样线布置示意图（一）

图4-52   动物样线布置示意图（二）

图4-53   动物样线布置示意图（三）

野生动物样线调查详见附表2“野生动物样线调查表”。

## 4.9 生物多样性

生物多样性是生物（动物、植物、微生物）与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和，包括生态系统、物种和基因三个层次。

生态系统多样性指生态系统的多样化程度，包括生态系统的类型、结构、组成、功能和生态过程的多样性等。物种多样性指物种水平的多样化程度，包括物种丰富度和物种多度。基因多样性（或遗传多样性）指一个物种的基因组成中遗传特征的多样性，包括种内不同种群之间或同一种群内不同个体的遗传变异性。

（1）香农—维纳多样性指数

香农—维纳多样性指数计算公式：

式中：H——香农—维纳多样性指数；

S——调查区域内物种种类总数；

Pi——调查区域内属于第i种的个体比例，如总个体数为N，第i种个体数为ni，则Pi = ni/N。

（2）Pielou 均匀度指数

是反映调查区域各物种个体数目分配均匀程度的指数，计算公式为：

式中：J——Pielou 均匀度指数；

S——调查区域内物种种类总数；

Pi——调查区域内属于第 i 种的个体比例。

（3）Simpson 优势度指数

与均匀度指数相对应，计算公式为：

式中：D——Simpson 优势度指数；

S——调查区域内物种种类总数；

Pi——调查区域内属于第 i 种的个体比例。

通过计算评价区草本的香农～威纳多样性指数、均匀度指数和优势度指数，进行生物多样性评估，具体计算结果如下：

表4-17   评价区内多样性指数计算

| 序号 | 样方编号 | 香农-维纳指数 | Pielou均匀度指数 | Simpson优势度指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #1-1（北） | 0.325 | 0.469 | 0.811 |
| 2 | #1-2（北） | 0.340 | 0.491 | 0.802 |
| 3 | #1-3（北） | 0.681 | 0.983 | 0.492 |
| 4 | #1-4（南） | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 5 | #1-5（南） | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 6 | #1-6（南） | 0.562 | 0.811 | 0.591 |
| 7 | #2-1（北） | 0.693 | 1.000 | 0.400 |
| 8 | #2-2（北） | 0.611 | 0.881 | 0.533 |
| 9 | #2-3（北） | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | #2-4（南） | 0.479 | 0.691 | 0.687 |
| 11 | #2-5（南） | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | #2-6（南） | 0.295 | 0.426 | 0.834 |
| 13 | #3-1（北） | 0.185 | 0.267 | 0.909 |
| 14 | #3-2（北） | 0.224 | 0.323 | 0.882 |
| 15 | #3-3（北） | 0.562 | 0.811 | 0.605 |
| 整体 |  | 0.693 | 1.000 | 0.498 |

根据上表可知，评价区香农-威纳多样性指数、均匀度指数和优势度指数分别为0～0.693、0～0.983、0～1.0，从计算结果来看，香农-威纳多样性指数（0～0.693）整体处于较低水平，表明评价区物种丰富度和个体分布复杂度偏低，受生境类型单一、人为扰动等因素影响；均匀度指数（0～0.983）取值跨度较大，反映部分生境内物种个体分布较为均匀，但有物种占主导地位；优势度指数（0～1.0）说明不同生境的优势物种集中度差异显著，物种多样性差异明显。

## 4.10 生态现状综合评价

根据《内蒙古自治区生态功能区划》，本项目所在区域生态功能区划为乌兰察布荒漠草原防风固沙生态屏障功能区（IV-1-4）、狼山山地灌丛荒漠草原防风固沙生态屏障功能区（IV-1-5），为重要的防风固沙区。根据《内蒙古植被》，属于“蒙古高原草原植物省-乌兰察布高原州”，植物区系以亚洲中部分布型和戈壁蒙古分布型的旱生草本与小半灌木居主导地位。

本项目评价区内有7种生态系统类型，其中以草地生态系统为主，土地利用类型以天然牧草地为主，项目线路走廊带及周边区域无重要鸟类迁徙通道、集中停歇地、繁殖地及觅食地分布。植被分布以戈壁针茅群落为主，评价区以较低植被覆盖度为主，区域整体生物多样性较低，区域生态环境质量总体偏差，生态系统结构稳定性不足，抵御外界干扰能力较弱。

# 5 生态影响分析及评价

输电线路工程施工分为：施工准备、基础施工、铁塔组立及架线，输电线路施工工艺流程及产污环节见图5-1。

图5-1   本项目输电线路施工期产排污环节图

本项目施工期对环境产生的污染因子如下：

- 生态影响：基础开挖临时占用土地、破坏植被；

- 施工噪声：施工机械产生，如挖掘机、铲土机等；

- 施工扬尘：基础开挖以及设备运输过程中产生；

- 施工废水：施工废水及施工人员生活污水；

- 固体废物：施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

## 5.1 施工期生态影响分析

### 5.1.1 对土地利用的影响

本工程新建输电线路临时占地27.6990hm2，永久占地2.4275hm2。其中临时占地主要为塔基建设及临时工程占地破坏地表土壤结构及植被，但待施工完毕后进行植被恢复，可以恢复其生态功能；因此，在施工期永久占地会改变土地利用现状。

（1）永久占地

本项目永久占地土地利用类型见下表。

表5-1   永久占地土地利用类型

| 类别 | 名称 | 数量（hm2） | 占地类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 灌木林地 | 其他林地 | 天然牧草地 | 乔木林地 | 其他草地 |
| 永久占地 | 塔基占地 | 2.4275 | 0.3267 | 0.0726 | 2.0232 | 0.0025 | 0.0025 |

经上表分析，塔基占地将原有草地、灌木林地等自然植被用地永久转为工业用地，土地利用性质发生不可逆改变，原有植被将被永久清除，区域植被覆盖度永久性下降。永久占地面积仅2.4275hm²，占项目总占地的比例较低，且呈点状分布，对区域整体土地利用格局和生态系统的影响有限。

（2）临时占地

本项目施工期临时占地总面积为27.6990hm²，占地类型以草地和灌木林地为主，非植被用地占比较低。

本项目临时占地以草地、灌木林地为主，占比超过94%，但所有临时占地均为可逆性扰动，土地利用性质不会发生永久改变。施工期扰动频率低、周期短，且施工结束后可通过针对性的植被恢复措施，逐步恢复各类用地的原有利用功能，因此临时占地对区域土地利用格局的整体影响是短期、可逆且可控的，不会对区域土地利用功能和生态稳定性造成长期不利影响。

各类用地构成及占比情况见下表。

表5-2   临时占地土地利用类型

| 类别 | 名称 | 数量 | 明细 | 占地面积（hm2） | 其中占地类型（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工矿及建设用地 | 灌木林地 | 裸土地 | 其他林地 | 天然牧草地 | 工业用地 | 其他草地 | 乔木林地 |
| 临时占地 | 塔基施工占地 | 204基 | 4*144m2；200*240m2 | 4.8576 | 0.075 | 0.6455 | / | 0.1458 | 3.9337 | 0.0171 | 0.0180 | 0.0225 |
|  | 施工临时道路 | / | 3.5m宽/52.14km | 18.2489 | 0.2119 | 2.1518 | 0.1699 | 0.3514 | 15.2031 | 0.0870 | 0.0590 | 0.0148 |
|  | 牵张场占地 | 9处 | / | 1.6497 | / | 0.1810 | / | 0.1851 | 1.0937 | 0.1899 | / | / |
|  | 跨越设施 | 20处 | / | 2.7777 | 0.5978 | / | / | / | 1.9259 | 0.0319 | / | 0.2222 |
|  | 地埋线路临时占地 | / | 5.5m宽/0.3km | 0.1650 | / | / | / | / | / | / | 0.165 | / |
|  | 小计 |  |  | 27.699 | 0.8847 | 2.9783 | 0.1699 | 0.6823 | 22.1564 | 0.3259 | 0.242 | 0.2595 |

### 5.1.2 对植物的影响

结合资料与实地调查得知，评价区内植被多为常见种，未调查到以国家及地方珍稀、濒危、重点保护植物为建群种的植被群落，故项目建设不会造成保护物种及其生境的严重破坏。

永久占地范围的植被类型现状分布情况见下表5-3。

表5-3   塔基占地植被类型统计表

| 植被类型 | 群落类型 | 面积（hm2） | 占项目区比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 落叶阔叶灌丛 | 藏锦鸡儿群落 | 0.17 | 7.00 |
|  | 柠条锦鸡儿群落 | 0.23 | 9.47 |
| 荒漠草原 | 戈壁针茅群落 | 1.38 | 56.79 |
|  | 芨芨草群落 | 0.65 | 26.75 |
| 总计 |  | 2.43 | 100.00 |

根据上表分析可知，项目区塔基主要占用草本植被和小半灌木，以及少量的林地，设计时已考虑了沿线树木的自然生长高度，采用高跨方式，以最大程度的满足线路附近树木与导线的垂直距离的安全要求，但待项目动工建设前需办理征占用林草地审批手续。

本项目永久占地导致植物生物量损失计算见下表。

表5-4   塔基占地生态系统生物量损失估算表

| 生态系统类型 | 面积（hm2） | 平均生物量（t/hm2） | 总生物量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 草地生态系统（天然牧草地+其他草地） | 2.0257 | 0.24 | 0.49 | / |
| 灌丛生态系统（灌木林地+其他林地） | 0.3993 | 0.71 | 0.28 | / |
| 合计 |  | / | 0.77 | / |
| 注：塔基不占用植物群落，不砍伐乔木，不会造成生物量损失 |  |  |  |  |

根据塔基占地生态系统生物量估算，损失总生物量为0.77t/a，其中草地生态系统为0.49t/a。灌丛生态系统为0.28t/a，以上生态系统在项目建设过程中会受到影响，生态系统不会完全损失。项目总体永久占地面积较小，不会对所在生态系统造成较大的影响。

本项目临时占地27.6990hm2，施工过程中塔基开挖等作业，会直接占用并清除地表植被，造成局部区域植被覆盖度下降；同时，施工机械碾压、人员踩踏及土石方开挖过程中产生的弃土弃渣，易导致周边土壤结构破坏、肥力降低，进而影响周边植被的正常生长；此外，施工期间的物料运输等活动，可能会对施工区及周边的原生植物群落造成扰动，若防护措施不到位，还可能引发局部水土流失，进一步加剧植被退化风险。

架空线路下涉及乔木林地采用高跨方式跨越，占用乔木林地选择林带间空地，不涉及通道砍伐。

本项目涉及塔基A192—A193、A199—A200区间线路，需跨越行道树杨树林带，塔基A203—A204区间线路，跨越杨树与油松组成的行道树景观林带；其中塔基A204位于乔木林地林带间位置，占地规模仅为0.0025hm2(5m×5m)。根据乌拉特中旗自然环境及周边杨树、油松生长状态，所跨越杨树林自然生长高度约为15m，油松自然生长高度约16m。输电线路需设计按高出树木顶端4m控制安全净距。

A203-204跨越处，A204占用林地现状

图5-2   塔基占用林地现状

塔基跨越及占用乔木林地位置关系见下图。

图5-3   塔基跨越及占用乔木林地位置关系

通过划定施工红线、优先利用既有便道等措施，从源头减少植被扰动范围；施工过程中对保留植被采取围挡防护，对表层种植土分层剥离保存，采取苫盖措施，规范施工废水、建筑垃圾处置，避免水土流失；施工结束后及时平整临时占地，回填留存的表层种植土，选用乡土适生植物开展植被恢复，全面降低施工活动对区域植物群落及生态环境的不利影响。

本输变电项目施工建设特点为占地量相对较小，点状分布，单个塔基施工周期短，故在短期的施工期间造成的植被生物量与生产力损失量很小，且小范围局部干扰和线性扰动将不会对植被的生物多样性带来威胁，也不会造成大的生物量与生产力损失，经采取以上施工保护措施后，总体对植被的影响在可接受范围内。

### 5.1.3 对动物的影响

（1）两栖类、爬行类

评价区域为荒漠草原生态系统，不适宜两栖类动物生存，其种类和数量非常少，不占用湿地水域，对两栖类无影响。

塔基等永久占地以及施工便道、牵张场地、跨越设施等临时占地占用灌草地等地，可能会减少部分陆生爬行类动物生境，对生境植被的破坏还可能对爬行类动物的食物可获得性产生极其轻微的影响；施工便道等线性占地将造成爬行类动物的生境破碎化程度增加，导致施工影响区内爬行动物离开原有的生境，迁移到施工区以外的替代生境中，但评价区内替代生境多，尤其是荒漠草原区域，施工占地占区域总面积的比例极小，因此项目占地对其生存不会造成明显不利威胁。施工作业产生的噪声和震动、施工人员的生产生活等活动会干扰爬行类捕食，并对其造成惊吓，迫使其迁出施工区域，故需要加强施工管理。

（2）哺乳类

塔基开挖、便道修筑、机械作业等活动会直接破坏啮齿类等哺乳动物的洞穴、觅食区与隐蔽场所，压缩其生存空间；施工噪声、强光及人员频繁活动会惊扰敏感物种，导致其被迫迁移至食物资源匮乏的区域，增加生存压力。本项目位于荒漠化草原区，塔基施工为点状施工，不会占用较大范围，因此施工期对小型啮齿类哺乳动物影响是有限的，不会造成种群的灭绝。

从大范围来看，本项目属于点线型项目，仅在塔基附近造成极小范围的点状改变，没有显著改变区域的生境条件与物种数量。施工活动结束后，随着人为活动的消失，自然生态环境会逐渐恢复，项目建设对动物物种的影响将逐步消失。

（3）鸟类

①一般鸟类

塔基等永久占地以及施工便道、牵张场地等临时占地占用灌草地会破坏栖息于其中的鸟类生境，导致鸟类生境减少。生境破坏可能使其活动和觅食范围减小，但由于项目永久占地面积占评价区的比例很小，鸟类活动能力较强，这些鸟类很容易在附近区域找到替代生境，而施工临时占地在施工结束进行生态恢复后，仍可作为鸟类的栖息地，项目占地对鸟类的影响可以接受。

鸟类一般对噪声较为敏感，施工期会存在一定的施工机械作业噪声和材料运输交通噪声，这些噪声可能会对栖息在施工区域及其邻近区域的鸟类产生一定的趋避作用。受施工噪声影响，施工场地一定范围内将不适合鸟类进行栖息、觅食等活动。但由于鸟类的活动范围很大，行动迅捷，可替代的适宜栖息生境较多，可以就近寻找到其它适于栖息的地方。且由于塔基分布较为分散，单个塔基影响范围小，施工时间短暂，一般情况下10天时间即可完成建设，施工噪声在每个区域生境的持续时间短，施工噪声对鸟类的影响可以接受。

②保护鸟类

施工期输电线路塔基土方开挖及机械运输、人员频繁活动，会造成沿线地表植被碾压破坏、原生草原生境局部占用与破碎化，同时产生持续噪声、扬尘及人为惊扰，对区域重点保护鸟类造成不同程度不利影响。其中蒙古百灵为典型草原地面筑巢鸟类，对地表植被完整性和人为干扰高度敏感，施工占地易直接损毁巢址与觅食栖息生境，生境廊道切割进一步割裂其活动迁徙通道；大鵟依赖开阔草原及高地栖停点位巡猎觅食，施工扰动会破坏鼠类等猎物生境、惊扰正常停歇与捕猎行为，临时缩减活动范围；雀鹰依托沿线灌丛、林缘带栖息隐蔽、筑巢繁衍，施工及占地易损毁灌木生境，破坏其栖息庇护场所与食物来源。

但以上影响均以施工期暂时性、局部性扰动为主，随着施工结束、临时占地植被恢复及区域生态环境逐步修复，鸟类栖息觅食生境可逐步恢复原有功能，种群活动影响可有效缓解。

### 5.1.4 对生态系统的影响

本项目对生态系统的影响主要体现在工程临时占地、施工活动及工程运行带来的影响。由于输电项目架设塔基较分散，塔基占地以及施工占地面积较小，少量的林灌木砍伐、修剪不会改变原林灌草生态系统的群落演替，也不会对沿线生态系统环境造成系统性的破坏。因此施工对于林灌草生态系统的结构影响有限，不会破坏生态系统的结构完整性。塔基的建设不会改变生态系统的地形地貌，不会产生生态阻隔，也不会破坏生态系统的食物链食物网等。对于林灌草、荒漠生态系统的物质循环、能量流动等过程影响有限，不会破坏其生态系统的完整性。

### 5.1.5 对土地沙化的影响

施工期施工临时、永久占地场地的平整、开挖，以及车辆碾压、人员践踏、牵张场施工等活动加剧土地沙化。直接破坏原有地表植被与土壤结构，地表保护层消失，土层结构被扰动、土体变得松散裸露。区域气候干旱、大风日数多，地表失去植被固沙防护后，抗风蚀能力显著降低，松散表土极易被风力吹扬搬运，进一步诱发并加剧局部土地沙化趋势。

同时，施工碾压造成土壤板结、孔隙度下降，土壤保水保肥能力变差，天然植被自然萌发和自我恢复能力受到抑制，若不及时采取防护与恢复措施，裸露地长期受风蚀影响，易形成流动或半固定沙地，扩大沙化范围。加之施工临时便道、牵张场呈线状、点状分散分布，扰动点位多、分布散，对区域防风固沙生态功能形成碎片化干扰，进一步加重土地沙化潜在风险。

施工过程中应做好水土保持措施。施工结束过程中应及时对塔基施工区、跨越设施、牵张场和施工临时道路等由施工扰动引起的裸露地表进行防风固沙、土地整治，施工结束后及时进行植被恢复，采取有效措施后不会造成严重的水土流失，及时防控对土地沙化的影响不大。

综上，本项目施工期通过对施工人员的严格管理，禁止不文明施工行为，尽量减少施工对环境的影响。临时占地造成的影响在施工中及施工结束后，通过采取相应的水土保持、植被恢复措施得到缓解和消除，不会对生态系统的防风固沙、水源涵养、水土保持等功能产生影响。综上所述，本项目对生态的影响是可以接受。

### 5.1.6 对基本草原的影响

本项目输电线路穿越基本草原，塔基占用基本草原，塔基永久占用基本草原面积为1.9239hm2，临时工程占用19.4672hm2，本工程对基本草原的影响主要有工程占地产生的直接影响及施工活动产生的间接影响，影响基本草原的面积和基本草原的产草量。工程占用基本草原，导致基本草原面积减小，但仅为杆塔的4个支撑脚占用。施工活动产生废水、废固、扬尘等废物会影响草原环境，进而影响草原动植物正常生长发育；施工人员及工具会碾压草原，对草原植物产生机械损伤，同样影响其正常生长发育。本项目施工规模较小，在采取合理保护及恢复措施的情况下，工程施工对基本草原的影响可以维持在较低的水平。

### 5.1.7 对公益林的影响

本项目输电线路穿越公益林，塔基占用公益林，占用国家二级公益林和地方公益林（二级公益林0.3267hm2，地方公益林0.0025hm2）；临时工程占用国家二级公益林和地方公益林（二级公益林3.1042hm2，地方公益林0.8160hm2），均不涉及国家一级公益林。评价区内公益林植被主要为人工栽植柠条锦鸡儿灌丛，公益林的占用只在林间稀疏处空地立塔，不做“通道砍伐”。项目对生态公益林的影响主要是工程占地会改变区域土地利用格局，破坏占地区生态公益林，使其面积减少。此外，施工期施工人员的施工活动产生的扬尘、废水、弃渣、水土流失等干扰因素也会对生态公益林结构及功能产生不利影响。本项目占用公益林总体规模较小，施工期施工单位做到文明施工，禁止砍伐，在采取合理保护及恢复措施的情况下，工程施工对生态公益林的影响可以维持在较低的水平。

### 5.1.8 对基本农田的影响

本项目评价范围内虽涉及基本农田，但均分布于金泉变电站南侧，线路距基本农田最近距离约为141m，本项目永久与临时占地均不占用基本农田；项目线路由变电站北侧接入，基本农田位于变电站以南，且变电站与基本农田之间有公路相隔。因此，项目施工期间人员及机械活动不会扰动基本农田，不会对其造成影响。

### 5.1.9 对乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区（生态红线）的影响

本项目输电线路工程长距离分段穿越乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区（生态红线），涉及线路总长度约51.987km，塔基占用1.79hm2，临时工程占用17.84hm2。

施工期塔基开挖、机械作业及人员活动，将对塔基及便道周边局部地表植被造成扰动破坏，易引发短期轻度水土流失；但扰动范围局限、影响可控，不会形成大面积地表裸露，也不存在加剧区域风蚀沙化的风险，可维持区域防风固沙生态体系的完整性与连续性。

工程建设未改变区域整体地形地貌，对防风固沙主导功能总体影响较轻。施工扰动范围局限、占地规模小且采取严格生态管控与后期植被恢复措施，工程施工不会对区域脆弱的荒漠生态系统造成整体性退化与不可逆沙化，仅产生局部、短期的轻微扰动，施工结束后经生态修复可逐步恢复原有生态结构与防风固沙功能。

### 5.1.10 对乌不浪水库水源地影响

本项目线路穿越乌不浪水源地准保护区约4.672km，占地塔基为A142-A155号塔基，评价范围覆盖水源地一级保护区、二级保护区及准保护区。输电线路路径沿水源保护区一级和二级外围布设，距一级水源保护区最近距离为674m，距二级水源保护区最近距离为897m，水源地一级保护区下游呈裸露状态，无植被缓冲带，直接与外部区域相邻，位置关系见“图3-20 线路与水源地位置关系”。线路主体及塔基均未进入一级、二级保护区范围内。

本项目线路穿越乌不浪水库饮用水水源地准保护区，生态地位敏感且特殊。水源地周边生态系统脆弱，地表径流与地下水水力联系密切，水源涵养功能直接维系水库水量补给与水质安全；保持区域地表汇水路径通畅、汇水格局稳定，是保障水库入流补给、维系水源地水文循环的关键基础。

本项目主要为塔基施工涉及生产废水和生活污水，本项目施工期间使用商品混凝土，不在现场拌和；并加强设备维护，防止跑、冒、滴、漏。严禁施工废水排入周边沟渠，避免对土壤及地下水造成污染。施工人员夜间居住租用线路沿线居民房屋，生活污水依托居民点内现有化粪池进行处理，定期委托当地环卫部门进行抽运清掏，不直接外排；白天施工时段，在临时施工区设置环保移动厕所，收集施工人员临时如厕污水，由环卫部门定期清运处置，严禁就地排放。采取以上措施对水源涵养功能、汇集地表水水质不构成直接影响。

本项目仅为塔基点状分散施工，呈点状占地、点状作业模式，无大面积连续开挖及拦挡构筑物，不会对水源地准保护区天然集水范围、地表汇水流路造成阻隔与阻碍，可维持区域原有汇水格局通畅。

### 5.1.11 对乌拉特中旗海流图自治区地质公园的影响

本线路工程生态评价范围涉及乌拉特中旗海流图自治区地质公园，但塔基及线路均不占用、不穿越地质公园法定范围，仅塔基A180—A187段距离公园边界较近，最近距离约94m。评价区仅有一处花岗岩石林园区核心区，相距818m，位于线路东侧。与恐龙足迹石林园区等其余各功能核心区相距更远，工程建设不会对地质公园地貌景观、地质遗迹及生态环境造成扰动影响。

乌拉特中旗海流图自治区地质公园核心保护对象主要包括花岗岩石林地质地貌景观、恐龙足迹化石遗迹等珍稀地质遗迹，同时涵盖区域荒漠草原生态系统及原生自然景观风貌。本项目线路及塔基均不进入地质公园法定范围，不会对上述核心保护对象产生直接占用、扰动与损毁。

施工期潜在间接影响主要体现在三方面：一是施工人为扰动，若现场管控不到位，施工人员无序活动、随意践踏植被，可能对公园边界周边地表及植被造成间接破坏，局部影响区域生态稳定性；二是施工机械噪声，施工作业产生的机械噪声随距离增加自然衰减，传播至地质公园边界时已大幅弱化，不会对园内地质遗迹完整性及野生动物栖息环境产生持续性干扰；三是施工扬尘影响，通过采取施工洒水抑尘、作业区围挡防护等措施，扬尘可在近距离内快速沉降，不会对公园内植被生长、地貌景观风貌造成长期不利影响。

本线路工程不占用、不穿越乌拉特中旗海流图自治区地质公园范围，仅 A180～A187 号塔基段临近公园边界，最近距离约94m。但距离花岗岩石林遗迹核心区818m，与恐龙足迹石林等其余遗迹核心区相距更远。经落实施工围挡、人员管控、限时作业等环保及生态保护措施后，对花岗岩石林地质遗迹、恐龙足迹化石遗迹及园区整体影响较小。

## 5.2 运营期生态影响分析

### 5.2.1 对土地利用的影响分析

运行期对施工扰动区及时恢复原有地貌，对周边临时占地及时进行植被恢复；线路走廊内除塔基占地外，线路运行期不再增加临时用地面积。所以，对周围土地的影响范围和程度有限。线路运营期间，临时占地恢复原有使用功能，对土地利用影响较小。

### 5.2.2 对植物的影响分析

在运营期永久塔基占地面积较小，仅限于其4个支撑脚，塔下及输电导线下方的草原、灌丛、灌草丛、乔木和栽培植被高度较低，不需要对这些植被进行修剪，对其植被和植物资源没有影响。根据项目设计，铁塔塔位一般选择相对平坦、无乔木分布的区域，局部区域存在跨越乔木林，这些区域树木自然高度约15-16m，设计时树冠与导线之间的垂直距离超过4m，不需要运营过程中定期修剪树冠与砍伐，对其乔木植被和植物资源没有影响。

运营期的线路维修和巡检以人力和无人机巡检为主，巡线检修也会利用机耕道等已有道路，基本不破坏森林灌丛植被或栽培植被，对其影响可以接受，但运营期可能会踩踏部分草地植被，造成少量的生产力和生物量损失，而巡检扰动频率低，强度小，单次巡检时间短，草地植被即使受扰后也很快就会自然恢复，总体上项目运行对植被的影响可以接受。

根据相同地区同类输电线路运行后塔基周边植被的恢复情况可以看出输电线路塔基对植被的破坏程度及运行后植被的恢复情况。根据类比既有输电线路现有运行塔基的植被恢复情况，根据现场调查可以看出塔基对周边植被的破坏相对较小，运行1～3年后基本上可以恢复到原有植被面貌。

### 5.2.3 对野生动物影响

（1）对陆生动物影响

工程建成后，塔身、架空电线等对陆生动物迁移、迁徙、活动、栖息等方面会造成一定的影响。根据重要野生动物调查结果统计、现场调查与查找资料确定，区域动物包括鸟类、哺乳动物、两栖类动物及爬行类动物，极不常见兽类。运行期，兽类、两栖类和爬行类等陆生动物的空间活动范围受到轻微限制，输电线路的塔基等占地对其生境和活动起着非常小的阻碍作用，小型陆生动物因本身的生物学特性，其活动范围较小，因而受到的限制更大，塔基永久占地会对一些小型兽类栖息地造成一定破坏。但本项目输电线路为点状项目，根据地形差异，两塔之间距离一般为300m-800m左右，杆塔之间的区域为架空线路，造成的分离和阻隔作用相对较小，不会对陆生动物的生境和活动产生真正阻隔。项目运行后，陆生动物仍可自由活动和穿梭于线路两侧，对其行为和活动范围的影响可以接受，不会对其种群产生明显不利影响。

输电线路运行期间人为活动很少，仅为线路安全运行考虑配置巡线人员，且巡线人员数量少，巡线时间短暂，其巡线活动有一定的时间间隔，不会有过于频繁的人类活动，对陆生动物栖息和繁衍的影响可以接受。

（2）对鸟类影响

①一般鸟类

根据《全国鸟类迁徙通道保护行动方案（2021-2035年）》，经调查，本项目线路走廊带及周边区域无重要鸟类迁徙通道、集中停歇地、繁殖地及觅食地分布。项目区位于乌拉特中旗荒漠草原区，植被以耐旱灌草为主，无大面积湿地等鸟类重要的适生生境，不涉及方案划定的重点保护鸟类迁徙通道节点，本地夏候鸟数量较少，工程施工及运营期对区域鸟类活动的影响较小，且不涉及对鸟类迁徙通道的破坏或阻隔风险。

项目区与中国候鸟关键栖息地分布位置关系见“图3-49”。

项目建成后对高空迁徙鸟类基本无影响，仅对区域土著留鸟、小型低空栖息鸟类产生一定潜在影响。根据查阅相关资料，大多数迁徙鸟类的飞行高度在1500～3000m之间，而导线高度一般在30m左右，因此不会对穿越此区域的迁徙鸟类造成影响。部分鸟类的飞行高度在1000m以下，小型鸣禽的高度不超过300m。夜间鸟类飞行高度低于白天，在有云雾或强劲的逆风时，也会降至低空飞行，这两种状态下，线塔的存在有可能产生鸟类撞击等不利影响。

线路运行后会增加鸟类由于飞行判断失误而撞向线路和塔身导致死亡的可能性，高压输电线路正常运行后会产生一定的工频电场强度、工频磁感应强度等电磁污染。当飞鸟误飞到高压线内有可能产生电晕现象，撞击到电线或电杆，触电或撞击而死。根据对同类项目的调查，发生鸟类碰撞的概率极小。因此，拟建项目营运期间对鸟类的影响较小。

②保护鸟类

大鵟、雀鹰均为区域常见猛禽，多在开阔草原上空盘旋翱翔、巡视觅食。输电线路运营期无土方开挖、无机械噪声与人为活动扰动，不会改变其栖息、觅食及巡游活动范围。猛禽飞行视野开阔、空间辨识能力强，正常飞行状态下线路鸟撞、触电风险较低；仅存在低空穿梭、领地巡飞时的极小偶发碰撞隐患。线路运行产生的微弱电晕噪声干扰范围小，不会对大鵟、雀鹰的栖息、繁殖、捕猎行为造成明显惊扰，运营期对两类猛禽种群及栖息生境整体影响轻微。

蒙古百灵为草原典型留鸟，依赖开阔荒漠草原生境栖息、筑巢、繁殖。输电线路为架空布设，无地面占地切割与生境割裂，不破坏其巢区、觅食地及活动领地。运营期无持续人为扰动，线路设施不会干扰其集群活动、鸣鸣繁殖及迁徙游荡习性；线路杆塔虽可作为临时停歇点位，但不会改变蒙古百灵原有群落结构与分布格局，对其生存繁衍、种群数量基本无不利影响。

总体来看，输电线路运营期无新增生态扰动和污染物排放，对大鵟、雀鹰等猛禽及蒙古百灵的栖息繁殖、觅食活动、迁徙通道与生境完整性均无明显不利影响，仅存在极低概率的鸟撞潜在风险，整体影响在可接受范围内。

### 5.2.4 对景观的影响

线路建成后，铁塔及架空导线点状、线状分布于荒漠草原及生态功能区范围内，会对局部原有自然景观格局产生轻微视觉扰动，一定程度上打破原生景观连续性，但工程未改变区域整体地貌与生态景观基底。通过合理塔位布设、施工迹地平整及植被生态恢复，可有效弱化人工构筑物与自然环境的违和感，对局部景观的影响范围有限、程度轻微，整体处于可接受水平。

### 5.2.5 对基本草原、公益林的影响

项目输电线路穿越基本草原与公益林，施工完成后已对草地、林地等临时占地进行植被恢复，植被恢复后对运营期基本草原、公益林的影响减小。

运营期永久占地将使局部基本草原与公益林土地利用性质发生不可逆改变，原有植被被清除或硬化覆盖，直接造成草原/公益林面积减少、植被生物量与固碳能力永久损失，并削弱区域防风固沙、涵养水源、维护生物多样性等生态功能。综合来看，运营期永久占地对基本草原1.9239hm2，永久占用公益林0.3292hm2，运营期的占地影响以局部不可逆损失为主，整体影响有限；通过严格落实用地预审、征占用审批、经济补偿、植被恢复与异地补充等措施，可降低不利生态影响，满足林草保护与管理要求。

运营期的线路维修和巡检以人力和无人机巡检为主，巡线检修也会利用机耕道、草原道路等已有道路，不破坏基本草原和公益林，对其影响可以接受。

### 5.2.6 对乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区的影响

运营期输电线路仅产生电磁、噪声等短期、线性、轻微影响，随距离增加迅速衰减，对生态保护红线内动植物及生态系统的长期影响极小，不会改变区域生态系统结构与服务功能。运营期线路维修和巡检以人力和无人机巡检为主，巡线检修也会利用机耕道、草原道路等已有道路，不破坏乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区，对其影响较小。

### 5.2.7 对基本农田、乌拉特中旗海流图自治区地质公园的影响

本项目不穿越或占用基本农田、乌拉特中旗海流图自治区地质公园，运营期输电线路仅产生电磁、噪声等影响，巡检人员不进入以上区域，因此运营期对基本农田、乌拉特中旗海流图自治区地质公园无影响。

### 5.2.8 对乌不浪水库水源地的影响

本工程运行期无任何生产废水、生活废水排放，不存在废水下渗、漫流对乌不浪水源地水体造成污染的风险；运行过程中无废气产生，不会通过大气沉降等方式影响水源地水质；同时无危险废物及一般工业固体废物产生，避免了固体废物堆放、处置过程中对水源地周边土壤及地下水的扰动与污染。综合来看，工程运行期对乌不浪水源地的水质安全、水量稳定均不会产生直接或间接不利影响，不会破坏水源地的补给、径流、排泄条件，也不会降低水源地的水源涵养、供水保障等核心保护功能。

# 6 生态环境保护措施

## 6.1 施工期生态保护措施

### 6.1.1 设计阶段生态保护措施

可研及初设阶段，结合《生态保护红线》《基本草原保护条例》《公益林管理办法》等法规，对线路路径进行多方案比选，优先避让防风固沙生态功能区、公益林、基本草原、水源地准保护区等生态敏感目标，最大限度减少线路穿越敏感区的长度和范围。

采用“直线塔单回路紧凑布置、耐张塔集中布置”的设计思路，尽量减少塔基数量；塔位优先布设在地势平缓、植被稀疏的区域，避开生态脆弱带、冲沟及水土流失易发区，减少地表开挖和植被破坏。

优化施工便道、牵张场、材料堆场等临时设施的布设方案，优先利用既有道路、空地，不新建或少新建施工便道；牵张场尽量集中布置，减少场地数量与占地面积，施工结束后及时清理并恢复植被。

丘陵、山地段采用高低腿塔基、掏挖式基础、锚杆基础等形式，减少土石方开挖量，避免大填大挖；对陡坡塔基设置截排水措施，防止施工期水土流失。

### 6.1.2 植物保护措施

①在施工人员进入施工现场前，应组织进行生态环境保护相关法规方面的宣传、教育，使所有参与施工人员认识到国家重点保护野生动物与植被的重要性，初步认识和辨别项目区内分布的植物种类，强化施工人员的保护意识，并落实到自身的实际行动中。在施工过程中，必须加强对参与施工人员的严格管理，杜绝人为破坏保护植被的行为；

②在施工过程中，必须尽量减少对施工区域周边地表植被的压占，不得随意扩大施工面积，要注意避免施工车辆超范围行驶，特别是在植被稀疏分布区域施工时，更需尽量将施工范围限制在必需范围内；

③架线施工时，应提前选好大型机具和线材的摆放位置，对机具和材料的摆放位置范围铺设草垫或棕垫以及枕木，防止机具、材料的碾压而破坏地表植被。展放导引绳的通道应规定只设一条，施工人员不得随意踩踏出多条通道；

④施工结束后，应及时清理施工现场，对施工过程中产生的生活垃圾和废弃物集中收集装袋，并在结束施工时带出施工区域，不得随意丢弃；

⑤施工前对工程占地范围内植被开展全面现场清点排查，逐一核实是否分布有野生保护植物。若发现保护植物个体，提前制定专项移栽保护方案，选择适宜生境异地就近移栽，并配套做好水肥管护、立地保育等措施，保障移栽植株成活率。施工结束后，在临时占地整治恢复区域内优先补种同类保护植物，就地补充种群数量。同时严格按照生态补偿要求，按占压、损毁保护植物数量不少于5倍的标准进行异地补栽扩繁，优化区域保护植物种群结构与分布格局，最大限度弥补工程建设造成的植被损失，维护区域植物多样性及生态系统稳定性；

⑥妥善处理施工期产生的各类污染物，施工开挖时，表土单独堆放，用于施工结束后的植被恢复；施工结束后采取妥善措施进行植被恢复，必要时采取人工播撒草籽措施，优先使用当地草种，不得引进外来物种。表土剥离应满足《表土剥离及其再利用技术要求》GB/45107-2024以及涉及林地土地复垦验收要求。

### 6.1.3 野生动物保护措施

（1）一般野生动物

①加强法治教育和管理，全面贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规，增强施工人员的环境保护意识，严禁非法猎捕珍稀野生动物，禁止施工人员捕食鸟类，以减轻施工对当地野生动物的影响；

②控制和降低施工噪声，尽量降低工程施工对野生动物的影响，特别是在动物繁殖期和候鸟迁徙停留期；

③在野生动物活动较为频繁的季节，观察工程对野生动物的影响，并结合相关生态管理活动的开展，对工程周围区域的动物进行调查，以实时了解工程对区域生态环境的影响；

④定期对线路周围的生态保护和防护措施及设施进行检查，及时修复遭破坏的设施，监测和记录这些措施和设施在减缓对野生动物影响方面的作用，并进行动态调整与更新；

⑤在输电塔位和输电线路上立明显警示标志，在铁塔及输电线路上设置驱鸟器，防止其撞塔、撞线以及在输电线上降落，避免鸟类受到危害。

（2）保护动物

本项目范围分布野生保护鸟类大鵟、雀鹰、蒙古百灵。

①严格划定塔基及施工作业边界，严禁越界扩大扰动范围，尽量避开栖息、觅食及巢区；减少地表植被碾压与破坏，保留大鵟、雀鹰巡飞捕猎空间，保护蒙古百灵草原筑巢与繁殖生境。

②已避开大鵟、雀鹰筑巢育雏及蒙古百灵春季繁殖、孵化关键时段，不在鸟类集中栖息、求偶繁殖高峰期开展高噪声、大扰动作业，降低惊扰胁迫。

③选用低噪声施工设备，规范高噪声作业时段，避免夜间施工；严控施工人员随意游走、追逐、惊扰野生鸟类，减少人为活动对猛禽巡飞、百灵栖息繁殖行为的干扰。

④施工尽量不砍伐、不破坏天然灌草植被，减少对鸟类食源植物、小型猎物栖息地的破坏，维持大鵟、雀鹰食物链及蒙古百灵觅食栖息环境完整。

⑤开展野生动物保护宣传教育，严禁捕捉、惊扰、驱赶大鵟、雀鹰、蒙古百灵等保护鸟类；施工期间安排专人不定期巡护，发现鸟巢、繁殖位点及时避让、绕行施工。

⑥施工结束后及时平整临时占地，采取播撒乡土草籽、自然恢复相结合方式开展植被恢复，恢复草原原生景观，为鸟类恢复栖息、觅食条件。

### 6.1.4 基本草原保护措施

根据本项目工程分析，结合《内蒙古自治区基本草原保护条例》，确定本次环评有针对性地提出基本草原的环境保护方案，具体如下：

①本项目征收、征用、使用基本草原必须经自治区以上人民政府草原行政主管部门审核同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续。征收、征用或者使用基本草原的查验工作，由自治区草原监督管理机构负责组织实施。未获取上述手续前，严禁一切扰动、破坏基本草原的行为；

②临时占用基本草原的期限不得超过两年，严格按照设计及本次环评明确的施工临建建设施工，并不得在临时占用的基本草原上修建永久性建筑物、构筑物；

③如因发生事故或者突发性事件，例如草原火灾等，造成或者可能造成基本草原生态破坏或者环境污染事故的，当事人应当立即采取措施，并向所在地环境保护行政主管部门和草原行政主管部门报告，接受调查处理；

④在项目征占地边界布设彩带围栏，严格禁止越界施工、越界扰动基本草原的行为；

⑤严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作；严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围基本草原；

⑥对于坡面工程应及时采取工程或植物措施加以防护以减少水土流失现象发生；合理规划、设计施工便道，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不得随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围基本草原不受破坏；

⑦严格落实施工期废水、废气、噪声及固废等减排、预防及减缓措施，维护生态平衡，‌防止土地退化，‌保持水土，采取‌防风固沙等措施，降低项目工程施工对草原生态系统的破坏，进而维持区域基本草原的生态保护功能。

### 6.1.5 公益林保护措施

①严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作；严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围公益林；工程施工过程中，要严格按设计规定的取（弃）土场进行取弃土作业；严格控制取土面积和取土深度，不得随意扩大取土范围及破坏周围公益林；对于坡面工程应及时采取工程或植物措施加以防护以减少水土流失现象发生；合理规划、设计施工便道，并要求各种机械和车辆固定行车路线，不得随意下道行驶或另开辟便道，以保证周围公益林不受破坏；施工临时占地在施工结束后，进行植被恢复，尽快恢复其原有土壤功能和植被形态；及时处理固体废物如粪便、生活垃圾等，减少对生态环境的污染影响；

②严格落实施工期废水、废气、噪声及固废等减排、预防及减缓措施，维护生态平衡，‌防止土地退化，‌保持水土，采取‌防风固沙等措施，降低项目工程施工对公益林生态系统的破坏，进而维持区域公益林的生态保护功能；

③在项目征占地边界布设彩带围栏，严格禁止越界施工，破坏或砍伐公益林的行为；

④对于穿越公益林区域，线路应采取高塔跨越的方式通过，对跨越乔木林需要按照树木自然生长高度加设预留空间，尽量占用林间空地立塔，不砍伐乔木树木，尽量减少工程占地对公益林树木的占用。

### 6.1.6乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区保护措施

①严格划定施工作业范围及车辆通行路线，在施工边界布设醒目警示标识、彩带围挡及生态保护宣传标牌，明确管控界线，严禁施工人员、机械设备越界。通过严格限定扰动范围，最大限度减少地表植被人为损毁，降低地表裸露风险，防范风力侵蚀造成的沙地活化与草原沙化问题，保障区域防风固沙生态功能稳定。

②施工作业区采取封闭围挡、散装物料全覆盖苫盖等防尘措施，有效抑制施工扬尘扩散，减少大气污染及粉尘对周边植被、地表环境的影响，保护区域荒漠草原生态环境。

③严格落实施工生产废水全部收集回用，做到不外排、不渗漏；施工弃土、弃渣及建筑垃圾及时规范清运，严禁在防风固沙生态功能重要区内随意堆放、留存固废。

④强化施工人员生态保护宣教和施工现场管控，明令禁止随意踩踏、砍伐植被，严控人为扰动强度；对施工土石方及时采取苫盖防护措施，减轻风蚀、水蚀影响，防范水土流失。

⑤局部场地施工结束后及时开展场地平整、迹地清理及生态恢复工作，修复原有地形地貌。重点做好土壤防风固沙整治，严防土壤风蚀沙化、土地退化，避免区域脆弱荒漠生态系统发生逆向演替。

### 6.1.7 乌不浪水库水源地准保护区的保护措施

①架线施工管控：本项目在饮用水水源准保护区范围内开展架线作业时，采用人工配合机械方式施工，放线、紧线工序全部采用牵张架设工艺，施工过程不砍伐地表植被，最大限度保护水源保护区原有地表植被，减少生态扰动。

②施工便道优化：施工便道优先利用沿线现有道路，最大限度降低新建便道工程量；便道布设尽量不开展土石方开挖作业，减少地表扰动，有效减轻区域水土流失及植被破坏程度，保护水源地原有汇水条件。

③废污水防控措施：施工人员夜间租住沿线居民房屋，生活污水依托居民点化粪池收集处理，并委托当地环卫部门定期抽运清掏，不直接外排；日间临时施工区域设置环保移动厕所，临时生活污水统一收集、定期清运，严禁就地排放。施工期间全部采用商品混凝土，不设置现场拌和设施；加强施工机械设备日常管护，杜绝油料跑、冒、滴、漏现象。施工生产废水严禁排入周边沟渠及地表径流，防止废水下渗污染土壤及地下水环境，保障水源地水质安全。

④固体废物处置：对开挖土方、砂石料等施工物料全程采用苫布全覆盖防护，降低风力侵蚀与水力侵蚀风险。水源保护区内不设置永久性施工生活区，严控生活垃圾产生量；少量生活垃圾集中收集、定期清运，全部带离饮用水水源准保护区。施工结束后，建筑废料、剩余建材及各类固废全部清理外运，严禁就地堆放，避免固废阻隔地表汇水通道，保障区域汇水通畅。

⑤施工现场管理：工程严格遵照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等法律法规开展施工。合理优化施工工期，尽量避开雨季施工，减少雨水水力侵蚀影响；若不可避免跨越雨季，需布设临时挡护、遮盖防护措施。塔基施工前设置临时围挡，严格限定施工活动边界，杜绝越界扰动。施工完成后及时开展场地清理、土地平整工作，临时占地采用人工播撒草籽结合自然恢复的方式实施植被修复，消除裸露地表，使区域植被恢复至原有生态样貌。严格管控施工全过程，严禁油污、固体废物等污染物遗留于水源地范围内，最大限度降低工程对水源保护区生态环境的不利影响。

### 6.1.8 基本农田保护措施

根据本项目工程特点，永久及临时工程均不占用和跨越基本农田，距离基本农田较远，针对本情况提出保护措施，措施如下：

①严控占地扰动，远离基本农田敏感边界。

②施工设隔离围挡与缓冲带，禁止进入基本农田区域。

③施工结束后及时清理施工迹地、平整地表，选用乡土植被开展生态恢复，做好水土保持治理，防止水土流失、风蚀沙化间接波及周边基本农田，长期维护基本农田生产功能与生态环境安全。

### 6.1.9 乌拉特中旗海流图自治区地质公园保护措施

①边界管控与隔离防护：在靠近地质公园一侧设置连续硬质围挡与警示标识，严禁施工人员、车辆越界进入公园范围；优化施工便道布设，车辆通行路线严格限制在施工红线内，避免对公园边界造成扰动。

②噪声与扬尘控制：选用低噪声施工机械，合理安排高噪声作业时段；施工场地定期洒水抑尘，土方作业采取覆盖措施，减少扬尘扩散，降低对公园内植被与景观的影响。

③弃渣与固废管理：施工弃渣集中堆放、及时清运，严禁随意倾倒；施工垃圾分类收集、统一外运处置，杜绝固废进入公园范围。

④考虑到区域地质构造复杂，塔基开挖等土方施工存在偶遇地下地质遗迹的潜在风险，施工过程中若发现疑似地质遗迹遗存，应立即停止现场一切施工作业，第一时间上报地质公园管理及自然资源主管部门，待现场采取封存、围挡看护等专项保护措施并经主管部门现场核查同意后，方可按要求后续处置及复工。

综上，本项目不占用、不穿越地质公园，施工影响以间接、短期为主，通过严格的边界管控、文明施工与专项保护措施，可有效控制对乌拉特中旗海流图自治区地质公园的不利影响，项目建设对地质公园的影响可接受。

### 6.1.10 植被恢复措施

（1）总体原则

结合项目区地理位置、自然气候条件及现有土地利用现状，遵循因地制宜、适地适草、综合治理的总体原则，结合工程扰动实际情况科学制定生态植被恢复标准与实施方案。坚持以区域原生植被群落为参照，优先选用本地乡土耐旱、耐风沙适生植物品种，构建结构稳定、抗逆性强的植被恢复体系。

项目区地处荒漠草原与风沙易发区域，沙化及潜在沙化地段坚持先固沙、后植被的治理思路，先采取工程固沙、防风障等防沙治沙前置措施，稳定地表流沙与土壤结皮层，再开展人工植被建植与生态修复。

严格落实植被恢复面积等量补偿要求，在沙化区及潜在沙化敏感区域，植被恢复总面积不得低于工程地表破坏及占用面积，做到占补平衡、恢复到位，有效遏制人为扰动引发的地表裸露、风力侵蚀与草原沙化趋势，维护区域防风固沙生态功能稳定。

①草本：种植沙生冰草、沙打旺、芨芨草等区域乡土植被，条播、撒播，播量为50kg/hm2，播后轻微压实，可适当施肥提高成活率。

②灌木林地：人工栽培沙柳、柠条锦鸡儿等区域乡土植被；选取灌木+草本的植被恢复方式，灌木可选取2m*2m的方格，灌木底下辅以种植草本。

③乔木林地：乔木林地不涉及砍伐，选择空地立塔，施工过程绕行乔木树木，故不涉及乔木林地植被恢复，林下扰动区予以恢复草地。

（2）分区分土地利用类型予以恢复

①塔基施工区

塔基施工区占地类型为采矿用地（0.0720hm2）、农村道路（0.0030hm2）、灌木林地（0.6455hm2）、其他林地（0.1458hm2）、天然牧草地（3.9337hm2）、工业用地（0.0171hm2）、其他草地（0.0180hm2）、乔木林地（0.0225hm2）。

施工前，存在表土的进行表土剥离集中堆放，并苫盖密目网防护，回填土集中堆放于塔基施工区，堆土区苫盖密目网防护，应满足《表土剥离及其再利用技术要求》GB/45107-2024以及涉及林地土地复垦验收要求；道路用地减少路面破坏，施工结束后还原其貌，恢复原乡村道路的连通性；采矿用地及工业用地恢复原状；其他根据不同占地类型（草地、林地）占地类型予以植被恢复，乔木林地不涉及砍伐，选择空地立塔，施工扰动绕行乔木，故不涉及乔木林地植被恢复，林下扰动区予以恢复草地。

另外，项目角钢塔采用四角支撑结构，塔基为点状占地形式。植被恢复以塔基四角之间空地及塔下闲置区域为也为重点植被恢复范围，恢复为草地，撒播草种，不允许对铁塔基础及受力构件造成扰动。

②施工便道区

施工便道区占地类型为采矿用地（0.1410hm2）、公路用地（0.0292）、农村道路（0.0417hm2）、灌木林地（2.1518hm2）、裸土地（0.1699hm2）、其他林地（0.3514hm2）、天然牧草地（15.2031hm2）、工业用地（0.0870hm2）、其他草地（0.0590hm2）、乔木林地（0.0148hm2）。

公路道路用地减少路面破坏，施工结束后还原其貌，恢复原道路的连通性；裸土地进行植被恢复，恢复为草地；其他地类采取的措施同“塔基施工区”一致。

③牵张场占地区

牵张场区占地类型为灌木林地（0.1810hm2）、其他林地（0.1851hm2）、天然牧草地（1.0937hm2）、工业用地（0.1899hm2）。采取的措施同“塔基施工区”一致。

④跨越设施区

跨越设施区占地类型为公路用地（0.3948hm2）、农村道路（0.2030hm2）、天然牧草地（1.9259hm2）、工业用地（0.0319hm2）、乔木林地（0.2222hm2）。采取的措施同“塔基施工区”和“施工便道区”一致。

⑤地埋线路区

地埋线路区占地类型为其他草地，占地面积0.165hm2，施工结束后及时恢复为草地。

表6-1   本项目典型生态保护措施一览表

| 工程内容 |  | 恢复面积/hm2 | 土地类型 |  | 采取措施及工程 | 治理目标 | 恢复物种 | 实施时间 | 投资/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路工程 | 塔基施工区 | 0.0720 | 采矿用地 |  | 施工结束后场地平整 | 将表面土地平整 | 恢复原状 | 竣工后当月 | 26.22 |
|  |  | 0.0030 | 农村道路 |  | 减少路面破坏，施工结束后恢复为乡村道路 | 维持原乡村道路的连通性 | 减少路面破坏，施工结束后恢复为乡村道路 | 竣工后当月 |  |
|  |  | 0.8138 | 林地 |  | 自然恢复与播种相结合 | 将表面土地平整，恢复植被至原有水平 | 灌木林地：人工栽培沙柳、柠条锦鸡儿等区域乡土植被；选取灌木+草本的植被恢复方式。 | 竣工后当年或次年栽植季节 |  |
|  |  | 3.9517 | 草地 |  | 自然恢复与播种相结合 | 将表面土地平整，恢复植被至原有水平 | 针茅、沙生冰草、沙打旺、芨芨草等区域乡土植被，条播、撒播，播量为50kg/hm2 | 竣工后当年或次年栽植季节 |  |
|  |  | 0.0171 | 工业用地 |  | 施工结束后场地平整 | 将表面土地平整 | 恢复原状 | 竣工后当月 |  |
|  |  | 1.7000 |  | 塔基四角之间空地及塔下闲置区域 |  | 恢复为草地 |  | 竣工后当年或次年栽植季节 | 6.00 |
|  | 施工临时道路 | 0.1410 | 采矿用地 |  | 施工结束后场地平整 | 将表面土地平整 | 恢复原状 | 竣工后当月 | 92.40 |
|  |  | 0.0709 | 公路用地、农村道路 |  | 减少路面破坏，施工结束后恢复为等级道路、乡村道路 | 维持原道路的连通性 | 减少路面破坏，施工结束后恢复为等级道路、乡村道路 | 竣工后当月 |  |
|  |  | 15.432 | 草地、裸土地 |  | 自然恢复与播种相结合 | 将表面土地平整，恢复植被至原有水平 | 针茅、沙生冰草、沙打旺、芨芨草等区域乡土植被，条播、撒播，播量为50kg/hm2 | 竣工后当年或次年栽植季节 |  |
|  |  | 2.5180 | 林地 |  | 自然恢复与播种相结合 | 将表面土地平整，恢复植被至原有水平 | 灌木林地：人工栽培沙柳、柠条锦鸡儿等区域乡土植被；选取灌木+草本的植被恢复方式。 乔木林地：林下扰动区恢复草地 | 施工过程及竣工后当年 |  |
|  |  | 0.0970 | 工业用地 |  | 施工结束后场地平整 | 将表面土地平整 | 恢复原状 | 竣工后当月 |  |
|  | 牵张场区 | 1.0937 | 草地 |  | 自然恢复与播种相结合 | 将表面土地平整，恢复植被至原有水平 | 针茅、沙生冰草、沙打旺、芨芨草等区域乡土植被，条播、撒播，播量为50kg/hm2 | 竣工后当年或次年栽植季节 | 9.70 |
|  |  | 0.3662 | 林地 |  | 自然恢复与播种相结合 | 将表面土地平整，恢复植被至原有水平 | 灌木林地：人工栽培沙柳、柠条锦鸡儿等区域乡土植被；选取灌木+草本的植被恢复方式。 乔木林地：林下扰动区恢复草地 | 施工过程及竣工后当年 |  |
|  |  | 0.1899 | 工业用地 |  | 施工结束后场地平整 | 将表面土地平整 | 恢复原状 | 竣工后当月 |  |
|  | 跨越设施 | 0.5978 | 公路用地、农村道路 |  | 减少路面破坏，施工结束后恢复为等级道路、乡村道路 | 维持原道路的连通性 | 减少路面破坏，施工结束后恢复为等级道路、乡村道路 | 竣工后当月 | 11.33 |
|  |  | 1.9259 | 草地 |  | 自然恢复与播种相结合 | 将表面土地平整，恢复植被至原有水平 | 针茅、沙生冰草、沙打旺、芨芨草等区域乡土植被，条播、撒播，播量为50kg/hm2 | 竣工后当年或次年栽植季节 |  |
|  |  | 0.222 | 林地 |  | 自然恢复与播种相结合 | 将表面土地平整，恢复植被至原有水平 | 灌木林地：人工栽培沙柳、柠条锦鸡儿等区域乡土植被；选取灌木+草本的植被恢复方式。 乔木林地：林下扰动区恢复草地 | 竣工后当年或次年栽植季节 |  |
|  |  | 0.0319 | 工业用地 |  | 施工结束后场地平整 | 将表面土地平整 | 恢复原状 | 竣工后当月 |  |
|  | 地埋线路 | 0.1650 | 草地 |  | 草地 | 自然恢复与播种相结合 | 将表面土地平整，恢复植被至原有水平 | 针茅、沙生冰草、沙打旺、芨芨草等区域乡土植被，条播、撒播，播量为50kg/hm2 | 0.58 |
| 合计 |  | 29.3990 | / |  |  |  |  |  | 146.23 |

## 6.2 运营期生态保护措施

### 6.2.1 植被保护措施

①建议实施无人机巡检。为减少输变电项目巡查检修可能造成的植被损伤和生态扰动，建议采用无人机对输电线路进行飞行巡检，分辨和判断可能存在的故障，减少人力巡检造成的生态扰动；

②定期对沿线植被生长状况、生态保护和防护措施及设施进行检查，加强维护，实施跟踪，及时修复遭破坏的设施，了解生态恢复效果，及时采取后续维护及补种措施；

③依据生态恢复计划继续完善生态恢复等各项项目措施、植被补偿措施，确保植被及其栖息地修复效果。

### 6.2.2 动物的保护措施

（1）一般动物

①加强对线路维护人员的环保教育，严禁捕猎野生动物，如在项目周围遇到鸟巢、雏鸟和需要救助的野生动物，需在野生动物保护专业人员的指导下进行妥善安置；

②线路检修作业应尽量避开鸟类迁徙、繁殖时节，在日常线路巡视、检修，塔基维护等作业中减少对鸟类的干扰；

③在野生动物活动较为频繁的季节，注意监测项目对野生动物的影响，并结合相关生态管理活动的开展，对项目周围区域的动物进行调查，以实时了解项目对区域生态环境的影响；

④对区域内的电力线路进行运行维护时，应搜集并处理各类因电力线路运行维护而产生的废弃物，避免对生物造成危害；

⑤定期对线路沿线生态保护和防护措施及设施进行检查，及时修复遭破坏的设施，并进行动态调整与更新；

⑥在项目区显眼位置设置宣传环境教育和动植物保护的标语和宣传牌，做好宣传教育工作。在项目区设置永久性警示牌，如“禁止在鸟类繁殖期偷取鸟卵”“严禁捕食野生动物”、“严禁驱赶野生动物”等字样，加强对过客的教育，让他们认识到保护珍稀动植物对保护生物多样性，维持保护区生态系统健康的重要性。

（2）野生保护动物

为降低输电线路运营期对大鵟、雀鹰等猛禽及蒙古百灵的潜在影响，最大限度保护区域野生保护鸟类资源，本项目制定针对性运营期保护措施如下：

①杆塔适当位置安装防鸟刺、防鸟挡板，避免猛禽在杆塔金具、横担处停留筑巢，防止鸟类栖息引发触电及线路故障。②加强线路常态化巡检，观测沿线鸟类活动情况，重点关注蒙古百灵繁殖聚集区及猛禽巡飞通道，及时排查安全隐患。③严格管控运维人员活动范围，禁止运维人员随意进入草原深处扰动鸟类栖息、繁殖区域，减少人为干扰。④保持线路沿线原生植被及自然生境不被破坏，维持蒙古百灵栖息筑巢环境及大鵟、雀鹰捕食食物链完整性，保障鸟类生境稳定。

### 6.2.3 基本草原、公益林保护措施

①由运维单位在日常巡线过程中，同步跟踪观测沿线植被恢复、草原扰动及野生动物活动情况，及时了解鸟类对塔架的利用情况，根据利用情况及时加强跟专业保护部门与专家的咨询与交流，避免用电安全事故发生引发草原火灾；

②线路巡查与维修过程中，要严格控制污染排放。同时，严禁巡查人员捕捉野生动物，破坏草原生态系统；

③加强与乌拉特中旗林业和草原局管理部门的联系，严格落实管控要求，强化各项生态保护措施；

④加强教育，严禁巡检人员一切破坏基本草原、公益林生态敏感区的行为。

### 6.2.4 乌拉特中旗-防风固沙生态功能重要区保护措施

①常态化无人机+人工巡线，重点排查塔基周边风蚀、沙埋、植被退化，及时清理积沙、固沙护坡，防止沙地活化。

②严禁运维垃圾落地，废弃物全收集外运；严控线路周边野外用火，防草原火情烧毁固沙植被；避免用电安全事故发生引发草原火灾。

③依托线路日常运维巡线工作，同步开展沿线生态跟踪观测，定期巡查线路区域植被自然恢复状况、地表人为扰动情况及野生动物活动栖息动态，建立生态管护台账，发现植被退化、违规扰动等问题及时采取管控与修复措施。

### 6.2.5 乌不浪水库准保护区保护措施

①对运营维护人员水环境保护的宣传教育，使运营维护人员了解到水源地保护的重要性，在运营维护管理中自觉执行有关规定，及时清理运营维护检修废弃物，认真做好输电线路穿越水源地保护区段的运营维护、管理及环境保护工作。

②本工程输电线路运营期不破坏地下水层，对地下水水源地保护区不产生环境影响。

③档案建设

按照“一源一档”建设要求，本项目运营期间要做好水源地保护档案建设工作，按照相关要求做好档案建设、设施维护检修记录、监督管理记录等。

### 6.2.6 生态保护措施经济技术可行性分析

本次评价针对项目设计阶段、施工期、运营期分别采取相应的生态保护及恢复措施。本项目采取的生态保护及恢复措施工艺简单，技术较成熟。重点提出了施工期的生态保护措施，尤其是施工结束后对施工场地进行综合整治、植被恢复等，种植适宜当地生长的草种，经撒播草籽、洒水、补种后可使植被恢复度恢复到原有状态，其技术可行。在生态保护综合治理资金上实施专款专用，建设单位划出一定资金由专人负责用于生态环境治理，资金总计146.23万元。

本项目征地类型主要为林草地，项目实施后，建立林草地补偿机制，使林草地服务得到生态消费者的补偿，来消除土地资源合理的开发利用行为，协调解决生态保护、经济发展之间的冲突，改变成本收益的动态关系，明确行为主体间的责任与义务，以促进项目区生态系统物质和能量的反哺与调节机能的修复。综上本项目投资合理，采取的生态保护措施在技术和经济上均是可行的。

### 6.2.7 生态监测措施

（1）环境监测机构设置

在本项目验收前进行生态监测，建设单位委托有监测资质的生态保护监测单位执行，日常监测由公司环保工作人员负责。运营期由运维单位在日常巡线过程中，同步跟踪观测沿线植被恢复、草原扰动及野生动物活动情况。

（2）环境监测目的

生态保护是一项长期任务，是该项目的社会效益、经济效益和环境效益三方面得到协调发展的重要基础，生态监测又是生态保护中的重要环节和技术支持，开展生态监测的目的在于：

①检查、跟踪施工期内各项生态环保措施的情况和效果。

②了解生态质量状况，包括生态的监管情况等。

③为改善区域生态质量提供基础资料。

（4）监测计划于生态环境验收前对项目区内的植被、野生动物等进行监测。生态监测计划见下表。

表6-2   生态监测计划表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物群落监测 | 生态评价范围 | 区系组成、数量、盖度、高度、多度、生物量等 | 验收前1次，主要在当年的生长季 | 具有监测资质的单位 | 当地生态环境局 |
| 动物群落监测-鸟类组成变化 |  | 物种、数量 | 验收前1次，当年4月或9月 |  |  |
| 生态恢复措施监测 | 施工扰动区域 | 植被恢复效果 | 验收前1次，主要在当年的生长季 |  |  |
| 运营期由运维单位在日常巡线过程中，同步跟踪观测沿线植被恢复、草原扰动及野生动物活动情况。 |  |  |  |  |  |

# 7 评价结论

本项目为华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗 12 万千瓦工业园区绿色供电项目配套110kV送出线路工程，位于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗川井苏木、温更镇、德岭山镇，线路总长75.62km（架空75.32km+地埋电缆0.3km），全线单回路架设，新建塔基204基，总投资8870.00万元，环保投资226.88万元，占比2.56%。

工程总占地30.1265hm²，其中永久塔基占地2.4275hm²、临时施工占地 27.6990hm²，建设工期8个月（2026年6月开工、2027年1月试运行）。作为风电主业项目电力外送关键配套工程，项目已取得风电场及升压站环评批复，因线路穿越防风固沙区、自治区地质公园、水源地准保护区、基本草原、公益林等多类生态敏感区域，按规范要求编制本次生态环境影响专题报告，生态评价等级分段划分为二级（敏感区域段）、三级（一般区域段）。

本次针对施工期、运营期分别提出生态保护、植被恢复措施，环保及生态恢复总投资146.23万元，技术成熟、经济可行。通过严格划定施工红线、严控扰动范围、表土剥离留存、洒水抑尘等；施工后因地制宜选用乡土植物开展植被恢复，由运维单位在日常巡线过程中，同步跟踪观测沿线植被恢复、草原扰动及野生动物活动情况、无人机巡检防护管控，可抵消工程建设短期生态扰动，有效防控土地沙化、水土流失风险，保障各类生态敏感目标的生态安全。

项目建设虽短期对局部植被、地表生态产生轻微可逆扰动，涉及多类生态敏感区域，但无重大生态制约因素，无不可逆生态破坏、无珍稀物种及核心生态功能损毁风险。通过严格落实本专题报告提出的各项生态保护、植被恢复措施后，工程施工及运营对区域生态环境、生物多样性、防风固沙主导生态功能的不利影响均可有效减缓、控制在可接受范围。

项目的建设符合国家产业政策，选址合理。在设计、施工和运行阶段均采取了一系列的环境保护措施，建设单位需认真落实本报告提出的各项环保措施，在此前提下，本项目的建设从环保角度是可行的。

# 附表   附件   附图

附表1 植被群落样方调查表

附表2 野生动物样线调查表

附件1 委托书

附件2 核准批复

附件3 关于核查华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程范围是否占用基本农田的说明

附件4 关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程生态保护红线的核查说明

附件5 关于核查华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程压覆重要矿产资源及矿业权核实的情况

附件6 关于申请核查华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程是否存在限制性因素的复函

附件7 关于对《关于申请排查华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程是否存在限制性因素的函》的复函

附件8 关于排查华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程是否存在限制性因素的复函

附件9 华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目环境影响报告表的批复

附件10 巴彦淖尔市生态环境局关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目110kV升压站工程环境影响报告表的批复

附件11 内蒙古自治区生态环境厅关于金泉220kV变110kV间隔扩建工程环境影响报告表的批复

附件12 金泉220kV变110kV间隔扩建工程建设项目竣工环境保护验收调查报告表及验收意见

附件13 关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程用地文物调查的报告

附件14 内蒙古自治区文物局关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程文物核查的函

附件15 关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程用地范围是否涉及军事设施的回函

附件16 噪声类比检测报告

附件17 本项目检测报告

附图1 项目地理位置图

附图2 塔型设计图

附图3 项目现场照片

## 附表1 植被群落样方调查表

表1  戈壁针茅样方群落调查统计表

| 群落名称：戈壁针茅群落 |  | 样方号：#2-1（北） | 样方面积：1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：107° 59' 8.603" E |  | 纬度：41° 40' 17.892" N | 群落总盖度：32% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  | 调查日期：2025.11.7 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 盖度% |
| 1 | 戈壁针茅 | Stipa tianschanica gobica | 18 | 15.4 | 31 |
| 2 | 猪毛菜 | Salsola collina | 2 | 7.8 | 1 |

表2  戈壁针茅样方群落调查统计表

| 群落名称：戈壁针茅群落 |  | 样方号：#2-2（北） | 样方面积：1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：107° 59' 41.545" E |  | 纬度：41° 40' 6.317" N | 群落总盖度：42% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  | 调查日期：2025.11.7 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 盖度% |
| 1 | 戈壁针茅 | Stipa tianschanica gobica | 25 | 18.3 | 40 |
| 2 | 油蒿 | Artemisia ordosica | 3 | 12.4 | 2 |

表3  戈壁针茅样方群落调查统计表

| 群落名称：戈壁针茅群落 |  | 样方号：#2-3（北） | 样方面积：1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 0' 16.885" E |  | 纬度：41° 39' 42.905" N | 群落总盖度：23% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  | 调查日期：2025.11.7 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 盖度% |
| 1 | 戈壁针茅 | Stipa tianschanica gobica | 11 | 15.5 | 20 |
| 2 | 白草 | Pennisetum flaccidum | 15 | 8.5 | 3 |

表4  戈壁针茅样方群落调查统计表

| 群落名称：戈壁针茅群落 |  | 样方号：#2-4（南） | 样方面积：1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 12' 15.083" E |  | 纬度：41° 35' 29.432" N | 群落总盖度：15% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  | 调查日期：2025.11.7 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 盖度% |
| 1 | 戈壁针茅 | Stipa tianschanica gobica | 21 | 13.2 | 15 |

表5  戈壁针茅样方群落调查统计表

| 群落名称：戈壁针茅群落 |  | 样方号：#2-5（南） | 样方面积：1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 21' 34.005" E |  | 纬度：41° 31' 34.793" N | 群落总盖度：15% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  | 调查日期：2025.11.7 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 盖度% |
| 1 | 戈壁针茅 | Stipa tianschanica gobica | 17 | 18.5 | 15 |

表6  戈壁针茅样方群落调查统计表

| 群落名称：戈壁针茅群落 |  | 样方号：#2-6（南） | 样方面积：1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 25' 26.882" E |  | 纬度：41° 26' 1.529" N | 群落总盖度：18% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  | 调查日期：2025.11.7 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 盖度% |
| 1 | 戈壁针茅 | Stipa tianschanica gobica | 9 | 17.8 | 15 |
| 2 | 猪毛菜 | Salsola collina | 3 | 5.5 | 3 |

表7  芨芨草样方群落调查统计表

| 群落名称：芨芨草群落 |  | 样方号：#1-1（北） | 样方面积：1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：107° 59' 51.801" E |  | 纬度：41° 40' 26.035" N | 群落总盖度：21% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  | 调查日期：2025.11.7 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 盖度% |
| 1 | 芨芨草 | Neotrinia splendens | 3 | 132.5 | 18 |
| 2 | 猪毛菜 | Salsola collina | 3 | 7.0 | 3 |

表8  芨芨草样方群落调查统计表

| 群落名称：芨芨草群落 |  | 样方号：#1-2（北） | 样方面积：1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 0' 7.353" E |  | 纬度：41° 39' 15.431" N | 群落总盖度：19% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  | 调查日期：2025.11.7 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 盖度% |
| 1 | 芨芨草 | Neotrinia splendens | 3 | 112.4 | 15 |
| 2 | 猪毛菜 | Salsola collina | 7 | 12.5 | 4 |

表9  芨芨草群落样方调查统计表

| 群落名称：芨芨草群落 |  | 样方号：#1-3（北） | 样方面积：1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 0' 16.444" E |  | 纬度：41° 39' 15.624" N | 群落总盖度：19% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  | 调查日期：2025.11.7 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 盖度% |
| 1 | 芨芨草 | Neotrinia splendens | 1 | 122.5 | 19 |

表10  芨芨草样方群落调查统计表

| 群落名称：芨芨草群落 |  | 样方号：#1-4（南） | 样方面积：1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 18' 46.704" E |  | 纬度：41° 33' 13.346" N | 群落总盖度：24% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  | 调查日期：2025.11.7 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 盖度% |
| 1 | 芨芨草 | Neotrinia splendens | 5 | 65.8 | 15 |
| 2 | 猪毛菜 | Salsola collina | 22 | 15.2 | 9 |

表11  芨芨草样方群落调查统计表

| 群落名称：芨芨草群落 |  | 样方号：#1-5（南） | 样方面积：1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 24' 10.109" E |  | 纬度：41° 28' 13.118" N | 群落总盖度：22% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  | 调查日期：2025.11.7 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 盖度% |
| 1 | 芨芨草 | Neotrinia splendens | 1 | 115.8 | 22 |

表12  芨芨草群落样方调查统计表

| 群落名称：芨芨草群落 |  | 样方号：#2-6（南） | 样方面积：1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 28' 35.891" E |  | 纬度：41° 21' 27.450" N | 群落总盖度：23% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  | 调查日期：2025.11.7 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 盖度% |
| 1 | 芨芨草 | Neotrinia splendens | 2 | 125.4 | 5 |
| 2 | 猪毛菜 | Salsola collina | 21 | 15.2 | 18 |

表13  藏锦鸡儿群落样方调查统计表

| 群落名称：藏锦鸡儿群落 |  | 样方号：#3-1（北） | 样方面积：1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 0' 57.502" E |  | 纬度：41° 39' 25.782" N | 群落总盖度：26% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  | 调查日期：2025.11.8 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 盖度% |
| 1 | 藏锦鸡儿 | Caragana tibetica | 1 | 18.2 | 3 |
| 2 | 戈壁针茅 | Stipa tianschanica gobica | 21 | 15.2 | 23 |

表14  藏锦鸡儿群落样方调查统计表

| 群落名称：藏锦鸡儿群落 |  | 样方号：#3-2（北） | 样方面积：1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 0' 25.597" E |  | 纬度：41° 39' 22.441" N | 群落总盖度：22% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  | 调查日期：2025.11.8 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 盖度% |
| 1 | 藏锦鸡儿 | Caragana tibetica | 1 | 17.4 | 3 |
| 2 | 戈壁针茅 | Stipa tianschanica gobica | 16 | 10.5 | 19 |

表15  藏锦鸡儿群落样方调查统计表

| 群落名称：藏锦鸡儿群落 |  | 样方号：#3-3（北） | 样方面积：1m×1m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：107° 59' 33.626" E |  | 纬度：41° 39' 2.373" N | 群落总盖度：21% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  | 调查日期：2025.11.8 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 盖度% |
| 1 | 藏锦鸡儿 | Caragana tibetica | 5 | 18.5 | 8 |
| 2 | 戈壁针茅 | Stipa tianschanica gobica | 15 | 12.5 | 13 |

表16  柠条锦鸡儿群落样方调查统计表

| 群落名称：柠条锦鸡儿群落 |  | 样方号：#4-1（北） |  | 样方面积：5m×5m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 0' 45.010" E |  | 纬度：41° 39' 11.121" N |  | 群落总盖度：37% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  |  | 调查日期：2025.11.8 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 冠幅（平均）/cm | 盖度% |
| 1 | 柠条锦鸡儿 | Caragana korshinskii | 8 | 85.2 | 45.5 | 21 |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 平均高度/cm | 株（丛）多度 | 分盖度% |
| 1 | 猪毛菜 | Salsola collina |  | 8.5 | COP1 | 9 |
| 2 | 白草 | Pennisetum flaccidum |  | 15.3 | COP1 | 7 |

表17  柠条锦鸡儿群落样方调查统计表

| 群落名称：柠条锦鸡儿群落 |  | 样方号：#4-2（北） |  | 样方面积：5m×5m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 0' 30.142" E |  | 纬度：41° 38' 52.469" N |  | 群落总盖度：28% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  |  | 调查日期：2025.11.8 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 冠幅（平均）/cm | 盖度% |
| 1 | 柠条锦鸡儿 | Caragana korshinskii | 4 | 75.5 | 45.5 | 17 |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 平均高度/cm | 株（丛）多度 | 分盖度% |
| 1 | 猪毛菜 | Salsola collina |  | 7.6 | COP1 | 7 |
| 2 | 白草 | Pennisetum flaccidum |  | 10.2 | SOL | 4 |

表18  柠条锦鸡儿群落样方调查统计表

| 群落名称：柠条锦鸡儿群落 |  | 样方号：#4-3（北） |  | 样方面积：5m×5m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 0' 22.994" E |  | 纬度：41° 38' 32.745" N |  | 群落总盖度：31% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  |  | 调查日期：2025.11.8 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/cm | 冠幅（平均）/cm | 盖度% |
| 1 | 柠条锦鸡儿 | Caragana korshinskii | 6 | 68.8 | 50.4 | 19 |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 平均高度/cm | 株（丛）多度 | 分盖度% |
| 1 | 猪毛菜 | Salsola collina |  | 8.4 | COP1 | 9 |
| 2 | 白草 | Pennisetum flaccidum |  | 12.5 | SOL | 3 |

表19  杨树群落样方调查统计表

| 群落名称：杨树群落 |  | 样方号：#5-1（南） |  | 样方面积：10m×10m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 29' 9.051" E |  | 纬度：41° 20' 38.770" N |  | 群落总盖度：29% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  |  | 调查日期：2025.11.8 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/m | 冠幅（平均）/m | 盖度% |
| 1 | 杨树 | Populus | 9 | 6.5 | 1.54 | 21 |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 平均高度/cm | 株（丛）多度 | 分盖度% |
| 1 | 猪毛菜 | Salsola collina |  | 5.2 | COP1 | 5 |
| 2 | 白草 | Pennisetum flaccidum |  | 9.6 | SOL | 3 |

表19  杨树群落样方调查统计表

| 群落名称：杨树群落 |  | 样方号：#5-2（南） |  | 样方面积：10m×10m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 29' 5.141" E |  | 纬度：41° 19' 30.480" N |  | 群落总盖度：23% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  |  | 调查日期：2025.11.8 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/m | 冠幅（平均）/m | 盖度% |
| 1 | 杨树 | Populus | 8 | 7.2 | 1.85 | 17 |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 平均高度/cm | 株（丛）多度 | 分盖度% |
| 1 | 猪毛菜 | Salsola collina |  | 7.2 | COP1 | 6 |
| 2 | 白草 | Pennisetum flaccidum |  | 11.5 | SOL | 3 |

表19  杨树群落样方调查统计表

| 群落名称：杨树群落 |  | 样方号：#5-3（南） |  | 样方面积：10m×10m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：108° 29' 30.368" E |  | 纬度：41° 19' 18.096" N |  | 群落总盖度：35% |  |  |
| 调查人：黄海洋、李福珍 |  |  |  | 调查日期：2025.11.8 |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 株（丛） | 平均高度/m | 冠幅（平均）/m | 盖度% |
| 1 | 杨树 | Populus | 9 | 5.5 | 1.65 | 22 |
| 草本层 | 中文名 | 拉丁名 |  | 平均高度/cm | 株（丛）多度 | 分盖度% |
| 1 | 猪毛菜 | Salsola collina |  | 5.8 | COP1 | 7 |
| 2 | 白草 | Pennisetum flaccidum |  | 10.8 | SOL | 3 |
| 3 | 戈壁针茅 | Stipa tianschanica gobica |  | 7.2 | SOL | 3 |

## 附表2 动物样线调查表

表1   野生动物调查记录表

| 样线编号：样线1 |  |  |  |  |  | 样线长度：2km |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 栖息地类型：陆域栖息地 |  |  |  |  |  | 调查时间：2025.11.7 |  |  |  |
| 样线1 | 样线起点 |  | 107° 58' 59.246" E |  |  | 41° 39' 58.221" N |  |  |  |
|  | 样线终点 |  | 108° 0' 22.520" E |  |  | 41° 40' 15.669" N |  |  |  |
|  | 动物名称 | 足迹数 |  | 实体数 | 粪便 | 巢穴 | 食痕 | 卧迹 | 生境类型 |
|  | 大山雀 | / |  | 3 | / | / | / | / | 草地、灌丛 |
|  | 草兔 | / |  | 1 | / | / | / | 2 | 草地、灌丛 |
| 样线2 | 样线起点 | 107° 59' 14.097" E |  |  |  | 41° 39' 16.663" N |  |  |  |
|  | 样线终点 | 108° 0' 34.006" E |  |  |  | 41° 39' 39.275" N |  |  |  |
|  | 动物名称 | 足迹数 |  | 实体数 | 粪便 | 巢穴 | 食痕 | 卧迹 | 生境类型 |
|  | 草兔 | / |  | / | 5 | / | 2 | 1 | 草地、灌丛 |
|  | 乌鸦 | / |  | 1 | / | / | / | / | 草地、灌丛 |
| 样线3 | 样线起点 | 107° 59' 27.881" E |  |  |  | 41° 38' 37.454" N |  |  |  |
|  | 样线终点 | 108° 1' 19.221" E |  |  |  | 41° 39' 6.467" N |  |  |  |
|  | 动物名称 | 足迹数 |  | 实体数 | 粪便 | 巢穴 | 食痕 | 卧迹 | 生境类型 |
|  | 无 | / |  | / | / | / | / | / | 草地、灌丛 |
| 样线4 | 样线起点 | 108°28' 23.073" E |  |  |  | 41°19' 52.909" N |  |  |  |
|  | 样线终点 | 108°30' 5.485" E |  |  |  | 41°20' 18.797" N |  |  |  |
|  | 动物名称 | 足迹数 |  | 实体数 | 粪便 | 巢穴 | 食痕 | 卧迹 | 生境类型 |
|  | 达乌尔黄鼠 | / |  | / | / | 1 | / | / | 草地、沙地 |
|  | 蒙古兔 | / |  | / | 4 | / | / | / | 草地、灌丛 |
|  | 雉鸡 | 3 |  | 1 | / | / | / | / | 草地、沙地 |
| 样线5 | 样线起点 | 108° 14' 19.902" E |  |  |  | 41° 33' 50.802" N |  |  |  |
|  | 样线终点 | 108° 15' 7.348" E |  |  |  | 41° 34' 44.959" N |  |  |  |
|  | 动物名称 | 足迹数 |  | 实体数 | 粪便 | 巢穴 | 食痕 | 卧迹 | 生境类型 |
|  | 蒙古兔 | 8 |  | / | 5 | / | / | / | 草地、沙地 |
| 样线6 | 样线起点 | 108° 18' 57.326" E |  |  |  | 41° 33' 54.473" N |  |  |  |
|  | 样线终点 | 108° 18' 28.766" E |  |  |  | 41° 32' 52.827" N |  |  |  |
|  | 动物名称 | 足迹数 |  | 实体数 | 粪便 | 巢穴 | 食痕 | 卧迹 | 生境类型 |
|  | 无 | / |  | / | / | / | / | / | 草地、沙地 |
| 样线7 | 样线起点 | 108° 21' 29.089" E |  |  |  | 41° 30' 32.468" N |  |  |  |
|  | 样线终点 | 108° 22' 46.354" E |  |  |  | 41° 31' 2.079" N |  |  |  |
|  | 动物名称 | 足迹数 |  | 实体数 | 粪便 | 巢穴 | 食痕 | 卧迹 | 生境类型 |
|  | 树麻雀 | / |  | 2 | / | / | / | / | 草地、灌丛 |
|  | 乌鸦 | / |  | 4 | / | / | / | / | 草地、灌丛 |
| 样线8 | 样线起点 | 108° 23' 16.461" E |  |  |  | 41° 27' 59.081" N |  |  |  |
|  | 样线终点 | 108° 24' 40.570" E |  |  |  | 41° 28' 14.676" N |  |  |  |
|  | 动物名称 | 足迹数 |  | 实体数 | 粪便 | 巢穴 | 食痕 | 卧迹 | 生境类型 |
|  | 无 | / |  | / | / | / | / | / | 草地、林地 |
| 样线9 | 样线起点 | 108° 25' 5.143" E |  |  |  | 41° 25' 8.714" N |  |  |  |
|  | 样线终点 | 108° 26' 26.634" E |  |  |  | 41° 25' 34.677" N |  |  |  |
|  | 动物名称 | 足迹数 |  | 实体数 | 粪便 | 巢穴 | 食痕 | 卧迹 | 生境类型 |
|  | 树麻雀 | / |  | 2 | / | / | / | / | 草地、灌丛 |
|  | 乌鸦 | / |  | 4 | / | / | / | / | 草地、灌丛 |
|  | 大山雀 | / |  | 1 | / | / | / | / | 草地、灌丛 |
| 样线10 | 样线起点 | 108° 26' 54.595" E |  |  |  | 41° 23' 39.155" N |  |  |  |
|  | 样线终点 | 108° 28' 13.739" E |  |  |  | 41° 24' 3.425" N |  |  |  |
|  | 动物名称 | 足迹数 |  | 实体数 | 粪便 | 巢穴 | 食痕 | 卧迹 | 生境类型 |
|  | 树麻雀 | / |  | 2 | / | / | / | / | 草地、灌丛 |
|  | 乌鸦 | / |  | 4 | / | 1 | / | / | 草地、灌丛 |
| 样线11 | 样线起点 | 108°27'41.857" E |  |  |  | 41°22'28.456" N |  |  |  |
|  | 样线终点 | 108°29'4.254" E |  |  |  | 41°22'48.176" N |  |  |  |
|  | 动物名称 | 足迹数 |  | 实体数 | 粪便 | 巢穴 | 食痕 | 卧迹 | 生境类型 |
|  | 无 | / |  | / | / | / | / | / | 草地、灌丛 |
| 样线12 | 样线起点 | 108° 28' 21.943" E |  |  |  | 41° 21' 25.510" N |  |  |  |
|  | 样线终点 | 108° 29' 46.392" E |  |  |  | 41° 21' 39.047" N |  |  |  |
|  | 动物名称 | 足迹数 |  | 实体数 | 粪便 | 巢穴 | 食痕 | 卧迹 | 生境类型 |
|  | 无 | / |  | / | / | / | / | / | 草地、林地 |
| 样线13 | 样线起点 | 108° 28' 30.304" E |  |  |  | 41° 20' 19.529" N |  |  |  |
|  | 样线终点 | 108° 29' 51.977" E |  |  |  | 41° 20' 42.032" N |  |  |  |
|  | 动物名称 | 足迹数 |  | 实体数 | 粪便 | 巢穴 | 食痕 | 卧迹 | 生境类型 |
|  | 树麻雀 | / |  | 2 | / | / | / | / | 草地、林地、 |
|  | 乌鸦 | / |  | 4 | / | 3 | / | / | 草地、林地 |
| 样线14 | 样线起点 | 108° 28' 16.251" E |  |  |  | 41° 19' 18.241" N |  |  |  |
|  | 样线终点 | 108° 29' 50.893" E |  |  |  | 41° 19' 46.289" N |  |  |  |
|  | 动物名称 | 足迹数 |  | 实体数 | 粪便 | 巢穴 | 食痕 | 卧迹 | 生境类型 |
|  | 无 | / |  | / | / | / | / | / | 草地、林地 |
| 样线15 | 样线起点 | 108°28' 16.251" E |  |  |  | 41°19' 18.241" N |  |  |  |
|  | 样线终点 | 108°29' 50.893" E |  |  |  | 41°19' 46.289" N |  |  |  |
|  | 动物名称 | 足迹数 |  | 实体数 | 粪便 | 巢穴 | 食痕 | 卧迹 | 生境类型 |
|  | 树麻雀 | / |  | 2 | / | / | / | / | 草地、林地 |
|  | 乌鸦 | / |  | 4 | / | / | / | / | 草地、林地 |
|  | 达乌尔黄鼠 | / |  | 1 | / | / | / | / | 草地、灌丛 |

## 附件1 委托书

## 附件2 核准批复

## 附件3 关于核查华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程范围是否占用基本农田的说明

## 附件4 关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程生态保护红线的核查说明

## 附件5 关于内蒙古自治区华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程压覆已查明矿产资源及矿业权的复核意见

## 附件6 关于申请核查华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程是否存在限制性因素的复函

## 附件7 关于对《关于申请排查华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程是否存在限制性因素的函》的复函

## 附件8 关于排查华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程是否存在限制性因素的复函

## 附件9 华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目环境影响报告表的批复

## 附件10 巴彦淖尔市生态环境局关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目110kV升压站工程环境影响报告表的批复

## 附件11 内蒙古自治区生态环境厅关于金泉220kV变110kV间隔扩建工程环境影响报告表的批复

## 附件12 金泉220kV变110kV间隔扩建工程建设项目竣工环境保护验收调查报告表及验收意见

## 附件13 关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程用地文物调查的报告

## 附件14 内蒙古自治区文物局关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程文物核查的函

## 附件15 关于华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程用地范围是否涉及军事设施的回函

## 附件16 噪声类比检测报告

## 附件17 本项目检测报告

## 附图1 项目地理位置图

本项目

## 附图2 塔型设计图

## 附图3 项目现场照片

| 新建110kV升压站站址 | 金泉220kV变电站 | 输电线路沿线 |
| --- | --- | --- |
| 输电线路沿线 | 输电线路沿线 | 输电线路沿线 |

目    录

1 总  论	374

1.1编制依据	374

1.2 评价等级	375

1.3水环境敏感目标	375

2 本工程在水源保护区工程概况	376

2.1 项目概况	376

2.2 本工程与乌不浪水库水源地位置关系	376

3 饮用水水源地情况	380

3.1 饮用水水源地基本情况	380

3.2 地表水环境质量现状	381

4 选址选线合理性	381

5 水源地保护区管理要求	383

6 项目对水源地环境影响及保护措施分析	386

6.1项目对水源地保护区环境影响分析	386

6.2水源地环境保护措施	387

7 结论	388

# 1 总  论

## 1.1编制依据

（1）任务依据

依据《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》第二十条“新建公路、铁路、桥梁、输油输气管线等基础设施，不得穿越饮用水水源一级保护区：因工程条件和自然因素限制，确需穿越饮用水水源二级保护区或者准保护区的，应当就项目实施对饮用水水源保护区环境影响进行专题评价”的规定，线路工程应和环评一起编制保护区专题评价报告。本次地下水环境影响评价主要任务是：进行项目所在水文地质单元或区块的地下水环境现状调查与评价；预测评价项目在建设、运营各阶段对地下水环境可能造成的影响；针对出现或可能出现的影响与危害，提出保护地下水资源的对策与措施。

（2）技术依据

1、法律法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月)；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订)；

(3)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日)；

(4)《建设项目环境保护管理条例》(2017年修订)；

(5)《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年11月)；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》（2020年4月29日修订）；

(7)《中华人民共和国水法》（2016年修订）。

2、部委及地方规章

(1)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年12月22日修正)；

(2)《集中式地表水饮用水水源地环境应急工作管理指南(试行)》(环办〔2011〕93号)；

(3)《集中式饮用水水源环境保护指南(试行)》(环办〔2012〕50号)；

(4)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)；

(5)《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》(2018.1)；

(6)《内蒙古自治区环境保护条例》(2012年修订)。

3、规范标准

(1)《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

(2)《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

(3)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

(4)《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）

(5)《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

(6)《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

(7)《集中式饮用水水源环境保护指南》（2012年3月）；

(8)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日）；

(9)《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日）；

(10)《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

(11)《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T338-2007)；

(12)《饮用水水源地保护区标志技术要求》(HJ/T433-2008)；

(13)《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2010)；

(14)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)。

## 1.2 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）相关规定，本项目施工期生产、生活废水全部收集处置不外排，运营期无生产及生活废水产生，不属于废水外排类建设项目，无需进行地表水环境影响预测及专项现状监测，地表水环境评价按三级 B开展，仅做简单环境影响分析。

由于本项目穿越乌不浪水库水源地准保护区，根据《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》确需穿越饮用水水源二级保护区或者准保护区的，应当就项目实施对饮用水水源保护区环境影响进行专题评价。

## 1.3水环境敏感目标

华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程不可避免穿越乌不浪水库水源地准保护区。

表1-1   水环境保护目标分布情况一览表

| 序号 | 名称 | 级别 | 规模 | 保护区域类型和保护对象 | 保护区所在行政区 | 主管部门 | 与本工程的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌不浪水库水源地准保护区 | 准保护区 | 二级保护区边界向上游延伸10km，两侧外延至分水岭。面积54.3982km2。 | 水源地 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗 | 巴彦淖尔市生态环境局 | 线路穿越乌不浪水库水源地准保护区，穿越长度约4.672km，占用准保护区塔基为A142、A143、A144、A145、A146、A147、A148、A149、A150、A151、A152、A153、A154、A155，共立塔15基 |

# 2 本工程在水源保护区工程概况

## 2.1 项目概况

（1）项目名称：华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程

（2）建设单位：华能（乌拉特中旗）清洁能源有限责任公司

（3）项目地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗川井苏木、温更镇、德岭山镇

（4）工程投资：本项目总投资8870.00万元，其中环保投资215.38万元，占总投资的2.42%。

（5）工程占地：永久占地24275m2；临时占地：276990m2；总用地面积：301265m2，线路长度：75.62km（架空75.32km，地埋线缆0.3km）。

（6）建设内容及规模：

新建110kV输电线路，自风电场区110升压站kV至金泉220kV变电站，线路全线75.62km（架空75.32km，地埋线缆0.3km），新建架空线路采用单回路建设，共204基；电缆采用单回路地埋电缆。金泉220kV变电站利用110kV间隔南起第二间隔。

（7）建设期限：工程计划于2026年6月开工，2027年1月开始试运行，总工期8个月。

## 2.2 本工程与乌不浪水库水源地位置关系

本项目线路穿越乌不浪水库水源地准保护区，穿越长度约4.672km，占用准保护区塔基为A142-A155。塔基占用涉及准保护区0.17hm2；临时工程占用准保护区1.45hm2。输电线路路径沿水源保护区一级和二级外围布设，距一级水源保护区最近距离为674m，距二级水源保护区最近距离为897m，线路主体及塔基均未进入一级、二级保护区范围内，最近距离段线路整体位于水源地地表水下游方向。

乌不浪水库水源地范围及与本项目位置关系见下图。

图2-1   项目与乌不浪水库水源地位置关系图（线路整体）

图2-2   项目于乌不浪水库水源地位置关系图（线路局部）

本工程输电线路在水源保护区内塔基占地情况见表2-1。

表2-1   线路穿越水源保护区占地情况一览表

| 塔基编号 | 中心坐标 |  | 占地面积（m2） | 保护类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |
| A142 | 108° 25' 39.886" E | 41° 25' 27.865" N | 121 | 准保护区 |
| A143 | 108°25' 51.887" E | 41°25' 15.529" N | 121 |  |
| A144 | 108°26' 4.190" E | 41°25' 2.881" N | 121 |  |
| A145 | 108°26' 13.686" E | 41°24' 53.117" N | 121 |  |
| A146 | 108°26' 22.048" E | 41°24' 42.037" N | 121 |  |
| A147 | 108°26' 28.709" E | 41°24' 33.211" N | 121 |  |
| A148 | 108°26' 32.954" E | 41°24' 27.585" N | 121 |  |
| A149 | 108°26' 42.056" E | 41°24' 25.280" N | 121 |  |
| A150 | 108°27' 2.889" E | 41°24' 20.002" N | 121 |  |
| A151 | 108°27' 8.259" E | 41°24' 18.641" N | 121 |  |
| A152 | 108°27' 12.423" E | 41°24' 17.586" N | 121 |  |
| A153 | 108°27' 19.708" E | 41°24' 8.381" N | 121 |  |
| A154 | 108°27' 27.872" E | 41°23' 58.063" N | 121 |  |
| A155 | 108°27' 36.755" E | 41°23' 46.837" N | 121 |  |

# 3 饮用水水源地情况

## 3.1 饮用水水源地基本情况

该水源地为备用水源地，2009年经自治区水利厅批复实施乌不浪水库建设工程，项目前期对水库库区及周边水文地质进行了勘测，对工程建设进行了环境影响评价，由内蒙古自治区水利水电勘测设计院编制了《乌不浪水库工程地质勘察报告》、《乌不浪水库工程初步设计报告》和《乌不浪水库工程环境影响评价报告》，2012年完成水库建设并蓄水，2014年10月通过自治区水利厅组织的竣工验收。2012年7月由巴彦淖尔市发改委批复实施了乌不浪水库至海流图镇供水工程，2014年10月主体工程完工。2015年，自治区人民政府以《关于乌拉特中旗乌不浪水库饮用水水源保护区划分方案》（内政字〔2015〕226号）对水源保护区范围进行了批复。

乌不浪水库地处内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗境内，位于敖布拉格河下游，坝址距沟口2.0km，距旗政府海流图镇约35km，水库上游沟长60.5km。

敖布拉格河口以上集水面积1697km2，在该河上游已修建有红格尔水库，控制流域面积1050km2，乌不浪水库坝址与红格尔水库区间流域面积639km2。该河位于乌拉特中旗的中南部，是狼山山地的一条山洪沟，属黄河水系。乌不浪水库工程任务是防洪、供水、兼顾灌溉。

乌拉特中旗乌不浪水库饮用水水源地为备用水源地，设计为海流图镇供水，规模4960m3/天。根据《内蒙古自治区水功能区划》中黄河流域、内陆河水流域水功能一级区划图和二级区划图，本区属河套灌区的一部分，主要为农业和工业用水功能区。根据水功能区划和地表水环境保护目标，本地区执行《地表水环境质量标准》(GB3838～2002)Ⅳ类水质标准，按Ш类水质目标进行保护。

乌不浪水库水源地分区规模见下表。

表3-1   乌不浪水库水源地规模

| 旗县 | 水源地代码 | 一级保护区 | 二级保护区 | 准保护区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌拉特中旗 | DA6200150824100R0001 | 水库正常水位线以下全部水域面积和正常水位线以上200m（结合分水岭、山脊线）的陆域范围所形成的多边形区域，面积1.8166km2。 | 一级保护区外入库河流向上游延伸3km，两侧外延至分水岭。面积13.7856km2 | 二级保护区边界向上游延伸10km，两侧外延至分水岭。面积54.3982km2。 |

## 3.2 地表水环境质量现状

根据巴彦淖尔市生态环境局公布的地表水监测月报，乌不浪水库水质情况见下表。

表3-2   乌不浪水库水源地水质情况

| 日期 | 水质类别 | 日期 | 水质类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-10 | Ⅳ类 | 2025-07 | Ⅳ类 |
| 2025-04 | Ⅳ类 | 2025-01 | Ⅱ类 |
| 2024-10 | Ⅳ类 | 2024-07 | Ⅳ类 |
| 2024-04 | Ⅲ类 | 2024-01 | Ⅲ类 |

本次收集了2024年至2025年例行监测数据，乌不浪水库水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838～2002)Ⅳ类水质标准。

# 4 选址选线合理性

结合项目与乌不浪水库水源地位置关系图，对线路穿越准保护区的不可避让性展开分析如下：

（1）线路与水源地位置关系

项目线路主体（架空线路及塔基A142—A155段）均未进入乌不浪水库水源地一级、二级保护区范围，距一级水源保护区最近距离为674m，距二级保护区边界最近距离约897m，对水源地核心保护目标无直接影响。线路依托既有220kV 输电线路廊道布设，穿越准保护区长度约4.672km，塔基呈点状分布于准保护区内。

线路与水源地位置关系见下图。

跨越东希日朝鲁长城段

东北绕行

西南绕行

220kV金嘉线

图4-1   线路与水源地位置关系

（2）不可避让性论证

①空间约束

乌不浪水库水源地准保护区呈大面积面状分布，几乎覆盖了线路走廊带的全部可选范围，而一、二级保护区位于准保护区东南侧，已实现完全避让。项目接入点与受端变电站位置固定，线路走廊需从准保护区范围内通过，区域内无连续、独立的非敏感区可供线路完全绕避，空间上不具备避让条件。

②绕避方案比选

东北绕行方案：线路向东北绕行，将增加约8-10km线路长度，新增塔基10-15基，显著提升工程投资与运维成本，同时将穿越更多防风固沙生态功能重要区，扩大荒漠草原扰动范围，新增生态影响。

西南绕行方案：一是工程经济性与生态扰动显著增加，线路长度将增加约 15-20km，新增塔基20-25基，大幅提升工程投资与长期运维成本；同时线路将穿越更多防风固沙生态功能重要区，扩大荒漠草原扰动范围，新增地表破坏与风蚀沙化风险，违背生态保护优先原则。二是水源地保护风险突出，绕行路径将靠近乌不浪水库水源地二级保护区边界，施工活动可能间接影响补给区水源涵养功能，存在扰动径流、破坏地表植被进而影响水质安全的潜在风险，不符合饮用水水源地保护的管控要求。三是文物保护限制无法突破，线路需跨越东希日朝鲁长城消失段文物保护区，受文物保护相关条件限制，不具备西南绕行条件。

③优化后方案

最终采用依托既有220kV金嘉线线路廊道的布设方式，与既有线路同通道穿越准保护区，可最大限度减少新增扰动范围，避免对水源地准保护区的二次切割，降低对生态环境的影响，架空线路不改变地表径流走向，施工期通过严格管控可有效控制水土流失风险，以及水环境保护措施，避免影响水源地补给水质。

受水源地准保护区面状分布特征、接入点与受端变电站位置限制，本项目线路无完全绕避准保护区的可行通道，穿越具有不可避让性。通过共用既有线路廊道的优化方案，已将对水源地的扰动降至最低，在落实施工期水土保持、水环境保护措施、施工范围管控等措施前提下，工程不会对乌不浪水库水源地的补给功能与水质安全造成不利影响，穿越具有环境可行性。

# 5 水源地保护区管理要求

1、《中华人民共和国水污染防治法》

根据《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）：

第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

2、项目与管理要求相符性

本工程未在饮用水水源一级保护区、二级水源地保护区内新建、改建、扩建等，符合第六十五、第六十六条管理要求；

3、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》

根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年12月22日起施行）：

第十一条 饮用水地表水源各级保护区均必须遵守下列规定：

一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。

二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。

三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。

四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。

第十二条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：一、一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；

不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；

禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；

禁止设置油库；

禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；

禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

二、二级保护区内

禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；

原有排污口依法拆除或者关闭；

禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

三、准保护区内

直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准。当排放总量不能保证保护区内水质满足规定的标准时，必须削减排污负荷。

4、项目与管理要求相符性

本项目符合第十一条、第十二条管理要求，项目穿越水源地准保护区，本项目施工期生产、生活废水全部收集处置不外排，运营期无生产及生活废水产生，不属于废水外排类建设项目，故本项目符合相关要求。

5、《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》

根据《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》（2018年1月1日起实施）

第十七条 在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：

一、新建、扩建化工、生物发酵、电镀、皮革、冶炼、放射性、炼油、炼焦以及其他严重污染水体的建设项目，改建增加排污量的项目；

二、进行可能严重影响饮用水水源水质和水量的矿产勘查、采选等活动；

三、倾倒、堆放工业废渣、垃圾、粪便以及其他废弃物；

四、破坏水源涵养林、护岸林以及水源保护相关植被的活动；

五、法律、法规规定的其他可能污染饮用水水源的行为。

第十八条 在饮用水水源二级保护区内，除饮用水水源准保护区内禁止的行为外，还禁止下列行为：

一、设置排污口；

二、新建、改建、扩建排放污染物的建设项目或者其他设施；

三、影响水源补给的活动以及与饮用水供水无关的勘查、开采活动；

四、新建、扩建油库、加油站；

五、建立火葬场、墓地；

六、设置畜禽养殖场、养殖小区；

七、利用未经净化处理达标的污水灌溉农田；

八、超过标准使用农药、化肥、含磷洗涤剂；

九、掩埋、弃置动物尸体；

十、法律、法规规定的其他可能污染饮用水水源的行为。

第十九条 在饮用水水源一级保护区内，除饮用水水源准保护区、二级保护区内禁止的行为外，还禁止下列行为：

一、新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

二、从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的行为。

第二十条 新建公路、铁路、桥梁、输油输气管线等基础设施，不得穿越饮用水水源一级保护区；因工程条件和自然因素限制，确需穿越饮用水水源二级保护区或者准保护区的，应当就项目实施对饮用水水源保护区环境影响进行专题评价。

6、项目与管理要求相符性

本项目输电线路运行期无污水排放，线路途经地为草地，不需要砍伐树木，符合第十七条、第十八条保护条例要求；本工程未在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，线路穿越水源地准保护区，本次评价包含饮用水水源地进行环境影响专题评价，符合第二十条保护条例要求。

# 6 项目对水源地环境影响及保护措施分析

## 6.1项目对水源地保护区环境影响分析

（1）施工期对水源地保护区环境影响

本项目线路穿越乌不浪水源地准保护区约4.672km，占地塔基为A142-A155号塔基，评价范围覆盖水源地一级保护区、二级保护区及准保护区。输电线路路径沿水源保护区一级和二级外围布设，距一级水源保护区最近距离为674m，距二级水源保护区最近距离为897m，水源地一级保护区下游呈裸露状态，无植被缓冲带，直接与外部区域相邻，位置关系见“图4-1 线路与水源地位置关系”。线路主体及塔基均未进入一级、二级保护区范围内。

本项目主要为塔基施工涉及生产废水和生活污水，本项目施工期间使用商品混凝土，不在现场拌和；并加强设备维护，防止跑、冒、滴、漏。严禁施工废水排入周边沟渠，避免对土壤及地下水造成污染。施工人员夜间居住租用线路沿线居民房屋，生活污水依托居民点内现有化粪池进行处理，定期委托当地环卫部门进行抽运清掏，不直接外排；白天施工时段，在临时施工区设置环保移动厕所，收集施工人员临时如厕污水，由环卫部门定期清运处置，严禁就地排放。采取以上措施对水源涵养功能、汇集地表水水质不构成直接影响。

本项目仅为塔基点状分散施工，呈点状占地、点状作业模式，无大面积连续开挖及拦挡构筑物，不会对水源地准保护区天然集水范围、地表汇水流路造成阻隔与阻碍，可维持区域原有汇水格局通畅。

（2）运行期对水源地保护区环境影响

本工程运行期无任何生产废水、生活废水排放，不存在废水下渗、漫流对乌不浪水源地水体造成污染的风险；运行过程中无废气产生，不会通过大气沉降等方式影响水源地水质；同时无危险废物及一般工业固体废物产生，避免了固体废物堆放、处置过程中对水源地周边土壤及地下水的扰动与污染。综合来看，工程运行期对乌不浪水源地的水质安全、水量稳定均不会产生直接或间接不利影响，不会破坏水源地的补给、径流、排泄条件，也不会降低水源地的水源涵养、供水保障等核心保护功能。

## 6.2水源地环境保护措施

（1）施工期乌不浪水库水源地准保护区保护措施

①架线施工管控：本项目在饮用水水源准保护区范围内开展架线作业时，采用人工配合机械方式施工，放线、紧线工序全部采用牵张架设工艺，施工过程不砍伐地表植被，最大限度保护水源保护区原有地表植被，减少生态扰动。

②施工便道优化：施工便道优先利用沿线现有道路，最大限度降低新建便道工程量；便道布设尽量不开展土石方开挖作业，减少地表扰动，有效减轻区域水土流失及植被破坏程度，保护水源地原有汇水条件。

③废污水防控措施：施工人员夜间租住沿线居民房屋，生活污水依托居民点化粪池收集处理，并委托当地环卫部门定期抽运清掏，不直接外排；日间临时施工区域设置环保移动厕所，临时生活污水统一收集、定期清运，严禁就地排放。施工期间全部采用商品混凝土，不设置现场拌和设施；加强施工机械设备日常管护，杜绝油料跑、冒、滴、漏现象。施工生产废水严禁排入周边沟渠及地表径流，防止废水下渗污染土壤及地下水环境，保障水源地水质安全。

④固体废物处置：对开挖土方、砂石料等施工物料全程采用苫布全覆盖防护，降低风力侵蚀与水力侵蚀风险。水源保护区内不设置永久性施工生活区，严控生活垃圾产生量；少量生活垃圾集中收集、定期清运，全部带离饮用水水源准保护区。施工结束后，建筑废料、剩余建材及各类固废全部清理外运，严禁就地堆放，避免固废阻隔地表汇水通道，保障区域汇水通畅。

⑤施工现场管理：工程严格遵照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等法律法规开展施工。合理优化施工工期，尽量避开雨季施工，减少雨水水力侵蚀影响；若不可避免跨越雨季，需布设临时挡护、遮盖防护措施。塔基施工前设置临时围挡，严格限定施工活动边界，杜绝越界扰动。施工完成后及时开展场地清理、土地平整工作，临时占地采用人工播撒草籽结合自然恢复的方式实施植被修复，消除裸露地表，使区域植被恢复至原有生态样貌。严格管控施工全过程，严禁油污、固体废物等污染物遗留于水源地范围内，最大限度降低工程对水源保护区生态环境的不利影响。

（2）运营期乌不浪水库水源地准保护区保护措施

①对运营维护人员水环境保护的宣传教育，使运营维护人员了解到水源地保护的重要性，在运营维护管理中自觉执行有关规定，及时清理运营维护检修废弃物，认真做好输电线路穿越水源地保护区段的运营维护、管理及环境保护工作。

②本工程输电线路运营期不破坏地下水层，对地下水水源地保护区不产生环境影响。

③档案建设

按照“一源一档”建设要求，本项目运营期间要做好水源地保护档案建设工作，按照相关要求做好档案建设、设施维护检修记录、监督管理记录等。

# 7 结论

华能江西清洁能源有限责任公司乌拉特中旗12万千瓦工业园区绿色供电项目送出线路工程不可避免穿越乌不浪水库水源地准保护区。

本工程输电线路不属于排污性项目，运营期不排放废水、废气、固体废弃物等污染物，不属于饮用水水源保护相关规定中禁止建设的项目，项目建设符合《中华人民共和国水污染防治法》《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》等相关要求。建设单位在施工期产生的废水采取相应的环保措施进行处理，严禁外排。采取相关措施后，对水环境影响较小。

本项目必须执行国家规定“三同时”的原则。在项目建设过程中，要认真落实设计和本报告提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，培训专职的环保管理人员加强环境保护工作。这样，本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护角度评价，本项目的建设对水源地环境影响较小。

专家意见及修改说明